DOSSIER RESSOURCE

Ce dossier comporte les documents suivants :

- nettoyeur de « Project Industries » 	page  DR1

- nettoyeur de « Moreau » 	page DR2

- effort extérieur dans le vérin hydraulique de marque « Hydrokit » 	page DR3

- déplacement et contraintes équivalentes de 8 	page DR4

- moteur hydraulique de marque « Hydrokit »	pages DR5

- vérin hydraulique de marque « Hydrokit » 	page DR6

- palier SKF 	page DR6

- silhouette du palier « SKF »  	page DR7

Epreuve : Etude d’un système et/ou d’un processus technique

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique                     - DOSSIER RESSOURCE-

NETTOYEUR DE « PROJECT INDUSTRIES »

###  Système de ramassage à griffes (tapis Pick-up)

Tapis à griffes 		 Société :

##### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un tapis « Pick-up » est constitué de griffes, montées sur un support, qui pénètrent dans le sol, raclant les algues. La mise en mouvement du tapis « Pick-up » s’effectue grâce à un moteur hydraulique.

Les algues se déversent ensuite dans une benne située au dessus du nettoyeur de plage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- déchets ramassés : algues et gros déchets : bouteilles….

- profondeur de nettoyage : 100 mm

- largeur de nettoyage : 2 m

- garde au sol de l’outil : 150 mm minimum

- densité moyenne des déchets : 1.5

- encombrement : longueur, largeur : 2.5 m maximum

- capacité de stockage : 0.5 mètre cube maximum

- énergie utilisée : hydraulique

- pression d’alimentation : 18 Mpa

Concours interne CA/PLP - Génie mécanique - Option : construction	   - SESSION 2004 -             Page : DR1

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique       - DOSSIER RESSOURCE-

NETTOYEUR DE «MOREAU»

#  Système de ramassage avec une lame rabot et grille

## Tapis grille

Godet

Brosse

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Une brosse, composée de poils en nylon, est entraînée par un moteur hydraulique. Elle projette les déchets et le sable sur un tapis grille.

Ce tapis grille est animé d’un mouvement de translation rectiligne. Il tamise le sable et amène les déchets dans un godet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- déchets ramassés : coquillages et petits déchets : tessons de bouteilles, sachets en plastique….

- profondeur de nettoyage : 50 mm

- largeur de nettoyage : 2 m

- garde au sol de l’outil : 150 mm minimum

- densité moyenne des déchets : 1.5

- encombrement : longueur, largeur : 2.5 m maximum

- capacité de stockage : 0.5 mètre cube maximum

- énergie utilisée : hydraulique

- pression d’alimentation : 18 MPa

Concours interne CA/PLP - Génie mécanique - Option : construction	        - SESSION 2004 -             Page : DR2

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique    - DOSSIER RESSOURCE-

Effort extérieur  ║15 / 8 ║ par vérin

en fonction de la position

angulaire du godet

Position basse

Position haute

Position angulaire du godet

Concours interne CA/PLP - Génie mécanique - Option : construction	    - SESSION 2004 -                 Page : DR3

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique           - DOSSIER RESSOURCE-

# DEPLACEMENTS ET CONTRAINTES EQUIVALENTES DU BRAS 8

Concours interne CA/PLP - Génie mécanique - Option : construction	        - SESSION 2004 -                    Page : DR4

Epreuve : : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique                 - DOSSIER RESSOURCE-

## MOTEUR HYDRAULIQUE « HYDROKIT »

Concours interne CA/PLP - Génie mécanique - Option : construction	        - SESSION 2004 -                 Page : DR5

Epreuve : : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique             - DOSSIER RESSOURCE-

| #### VERIN HYDRAULIQUE « HYDROKIT » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFERENCE | A | B | Course | EAF | D | E | G | H | L |  | N1 | R | U | U’ | W | Force à 20 MPa en daN en |  | Poids Kg | Prix H.T.FF | Prix H.T.€ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tirant | poussant |  |  |  |  |
|  | V450700200 |  |  | 0200 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 1130 | 172 |  |
|  | V450700300 |  |  | 0300 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 1190 | 181 |  |
|  | V450700400 | 45 | 070 | 0400 | 596 | 30,4 | 50 | 15 | 3/8 | 58 |  | 49 | 27 | 80 | 60 | 50 | 4516 | 7696 | 14,5 | 1250 | 191 |  |
|  | V450700500 |  |  | 0500 | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 1330 | 202 |  |
|  | V450700600 |  |  | 0600 | 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 | 1390 | 212 |  |
|  | V450700700 |  |  | 0700 | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 | 1470 | 225 |  |
|  | V400700300 |  |  | 0300 | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 1320 | 201 |  |
|  | V400700400 |  |  | 0400 | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 1390 | 212 |  |
|  | V400700500 | 40 | 080 | 0500 | 705 | 30,4 | 58 | 15 | 3/8 | 61 |  | 48 | 27 | 90 | 60 | 50 | 7540 | 10052 | 16,0 | 1460 | 223 |  |
|  | V400700600 |  |  | 0600 | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 | 1540 | 234 |  |
|  | V400700700 |  |  | 0700 | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 | 1610 | 245 |  |
|  | V500700300 |  |  | 0300 | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 1400 | 213 |  |
|  | V500700400 |  |  | 0400 | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 | 1490 | 226 |  |
|  | V500700500 | 50 | 080 | 0500 | 705 | 30,4 | 58 | 15 | 3/8 | 61 |  | 48 | 27 | 90 | 60 | 50 | 6126 | 10052 | 21,0 | 1560 | 237 |  |
|  | V500700600 |  |  | 0600 | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 | 1640 | 250 |  |
|  | V500700700 |  |  | 0700 | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 | 1720 | 261 |  |
|  | V500701000 |  |  | 1000 | 1205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 | 1950 | 297 |  |

Dimensions Charge de base Masse Désignation Dyn. Stat. Palier Corps Roulement Complet D A A1 A2 J L G C C0

mm N Kg --

45 56 37 14 148,5 111 14 25500 18600 2,10 FYTB 45 FJ FYTB 509 238209 BD2LS

Concours interne CA/PLP - Génie mécanique - Option : construction	        - SESSION 2004 -            Page : DR6