## ETUDE D’UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

### Coefficient : 6	Durée de l’épreuve : 4 heures

## PROPOSITION DE BAREME

### Analyse du système

| Question 1 : actigramme A-0 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Question 2 : actigramme A | 4 |  |
| Question 3 : qualité du réducteur | 2 |  |
| Question 4 : transmission du couple | 8 |  |
| Question 5 : organe de sécurité | 3 |  |
| Question 6 : liaison bras – biellette | 3 |  |
| Question 7 : grafcet PO (étapes 1 à 4) | 8 |  |
| Question 8 : grafcet PO (étapes 5, 6 + liaison) | 6 |  |
|  | Total = 36 points |  |

#### Calculs de vérification (détail des points : voir corrigé)

| Question 9 : | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Question 10 : | 7 |  |
| Question 11 : | 8 |  |
| Question 12 : | 4 |  |
| Question 13 : | 12 |  |
| Question 14 : | 7 |  |
|  | Total = 42 points |  |

#### Production d’une solution

| Question 15 : dessin en trois vues planes | 24 |  |
| --- | --- | --- |
| Question 15 : dessin en perspective | 18 |  |
|  | Total = 42 points |  |

CORRIGE

Question N°1 (page 8/12) : Actigramme A – 0

Portail en position initiale

Portail en

position finale

Information      d’état

Ordre de fonctionnement *

Réglages

Energie

électrique

Configuration

Ouvre portail

Energie calorifique

ACTIONNER

LE

PORTAIL

A - 0

*Ordre de fonctionnement = signal radio émis ou l’un des deux boutons poussoirs enfoncés (ouverture ou fermeture)

Valeur ajoutée : Déplacement (rotation des vantaux- ouverture / fermeture  du portail)

Signal électrique

Actionner

les

vantaux

A3        A3

Ordre de fonctionnement

Configuration

Réglages

Ouvre portail

Portail en

position

initiale

Portail en position

finale

Antenne de

réception

Armoire de

commande

Groupes Frog

Ordres

Comptes-rendus

(Surcouple ou

surintensité et

ralentissement)

Energie

électrique

A0

Informations

d’état

Traiter les

informations

A2

Signal

électrique

Ondes

radio

Convertir

un signal

A1

Energie

calorifique

Question N°2 (page 8/12) : Actigramme A 0

Question N°3 (page 8/12) : caractéristique du réducteur à 2 étages à roues et vis sans fin relative au couple

- forte multiplication du couple en sortie

Question N°4 (page 8/12) : Liste des pièces qui transmettent le couple

Vis moteur 5  10  16  6  11  17 (2)  7  18  8  9  bras support de vantail

Question N°5 (page 8/12) : Organe de sécurité

Pièce 18 : boulon de fixation du bras. C’est une pièce d’usage courant, économique. Elle ne nécessite pas le démontage du moto-réducteur. Elle est accessible par simple démontage du couvercle du groupe.

Question N°6 (page 8/12) : Liaisons biellette – bras

Bras

Biellette

Liaisons rotule

Montage et démontage en force (épaulement sur l’axe, alésage de diamètre inférieur). Les axes sont soudés en usine (voir nomenclature).

Question 7 et 8 (page 9/12) :Grafcet  de gestion du moteur M1 point de vue Partie Opérative

1

2

M1 GV Sens horaire

signal radio + BP ouverture

Capteur de ralentissement du moteur 1 en ouverture

3

M1 PV Sens horaire

4

5

M1 GV Sens trigonométrique

tempo / X2 / 30 s

F auto . tempo / X4 / 1 mn + F auto . ( signal radio + BP fermeture)

6

Capteur de ralentissement du moteur 1 en fermeture

tempo / X5 / 30 s

tempo / X2 / 4s

M1 PV Sens trigonométrique

Cellules ou obstacle

Cellules ou

obstacle

?

Capteur de couple

Capteur de couple

Capteur de couple

Capteur de couple

C

C

C

C

D

.

Etude du circuit de mesure du courant dans le moteur M1

Question 9 : 4 points

- /1	Aux bornes de R shunt, on obtient une tension R shunt x I M1 qui correspond à I M1 au coefficient 0,022 prés .

- /1	I M1 = 180 / 24 = 7,5 A

- /1	V + = 165 mV

- /1	V + augmente

Question 10 : 7 points

- /1	Nom du montage: Comparateur non inverseur

- /2	Si V+ > V- alors V IM = 12 V, si V+ < V- alors V IM = 0 V

-    /2  	V -  = 12 * R2 + P1 / R2 + P1 + R1 = 0,022 x 30 ,  on en déduit la valeur de réglage de P1 = 6 k

-    /2  	si IM1 > 30 A , V +   > V –   donc  V IM = 12 V, si IM1 < 30 A , V+ < V – donc VIM = 0 V

# Etude du circuit de réglage du temps de fonctionnement

Question 11 : 8 points ( 4 points  +  4 points pour les chronogrammes)

- /1	La tension d’alimentation du circuit NE555 est de 12 V à cause de la diode Zener 12 V).

- /1	Le reset du circuit NE555 est actif à l’état bas. Donc T = 0

- /1	V IM = 12 v ( l’information est sur le schéma fonctionnel)

- /1	La sortie est à 0 , T1 est bloqué , RL1 n’est pas alimenté donc le contact permettant d’alimenter M1 est ouvert.

Question 11:

4 points  Chronogrammes  des tensions VC1, Vsortie, état du transistor T1 et du relais RL1 en fonction de l’évolution du signal Start  .

VC1

4 V

8 V

12 V

t

0 s

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

Vsortie

NE 555

Transistor T1

bloqué

saturé

t

0 s

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

Relais RL1

Non

alimenté

alimenté

t

0 s

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

4 V

8 V

12 V

t

0 s

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

Start

4 V

8 V

12 V

t

0 s

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

Question 12 : 4 points Compléter le tableau en y indiquant les tensions aux points A et B

Question 13 : 10 points Compléter le tableau en y indiquant :

- les relais alimentés :A, non alimentés :NA

- le signe de la tension aux bornes du moteur M1: <0, >0 ou =0

- on considère que le transistor T2 est saturé

| mode de fonctionnement | point A | point B | RL2 | RL3 | RL4 | RL5 | signe de UM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| on appuie sur BP OUV | 24 V | NC | A | NA | A | NA | >0 |
| on appuie sur BP FERM | NC | 24 V | NA | A | NA | A | <0 |

Question 12 : 4 points pour les tensions aux points A et B  et fin de la Question 13 : 10 points pour l’état des relais RL2 à RL5 et le signe de UM1

Question 13 : 2 points pour les conditions sur A, B et T2

-	/1	A = 24 V et T2 saturé

- /1     B = 24V et T2 saturé

Question 14 : 7 points

- /2     loi de la maille : VC2 – VD7 – VZ- VBE =0

/1     application numérique : V C2 min = 13,2 V

- /2      t = 3,75 s

- /2    Ce temps de  charge correspond au temps passé entre l’ordre d’ouverture qui alimente le point A grâce au relais RL2 et la saturation de T2 qui permet d’alimenter le relais RL4 qui lui même permet d’alimenter  M1. Il correspond au retard à l’ouverture de M1