# DOSSIER  REPONSE

Ce dossier comporte les documents-réponse suivants :

-Arbre fonctionnel ou FAST	document n° 1

-Diagramme de flux de moments	document n° 2

-Schéma cinématique	document n° 3

-Comparatif entre les palans VL5 et V104	document n° 4

-Caractérisation de la sécurité au niveau de

la suspension	document n° 5

## Sous – épreuve U 41

ARBRE FONCTIONNEL OU FAST

|  | suspendre le palan Ft1 |  |  | carter + crochet fixe ou chariot mobile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | supporter la charge Ft21 |  | crochet + chaîne |
|  |  | entraîner la chaîne Ft22 |  | noix |
| déplacer la charge | lever ou descendre la charge Ft2 | stocker la chaîne Ft23 |  | bac |
|  |  |  | …………………. …………………. Ft241 | …………… |
|  |  | convertir l’énergie Ft24 |  |  |
|  |  |  | ……………………. ………………………… Ft242 | …………….. |
|  | protéger l’utilisateur et le palan Ft3 |  |  | limiteur |
|  | immobiliser la charge Ft4 |  |  | frein à disque |
|  | commander le palan Ft5 |  |  | coffret électrique + boîtier de commande |

DIAGRAMME DE FLUX DE MOMENTS

###### DIAGRAMME

A COMPLETER

##### AU

CRAYON ROUGE

SCHEMA CINEMATIQUE

202

CARTER

Y

X

## COMPARATIF ENTRE LES PALANS VL5 1004 m1 et V 104 m

|  |  | génération actuelle : EUROCHAIN VL5 1004 m1 | ancienne génération : EUROCHAIN n°2 V 104 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge maxi soulevée kg |  | 1000 | 1000 |
| Vitesse de levage m/mn |  | 4 | 4 |
| Puissance moteur kW |  | 0,8 | 0,92 |
| Masse du palan kg |  | 27 | 39 |
| # Encombrement mm | -Longueur -largeur -Hauteur entre crochets | 428 251 416 | 565 260 442 |
| Type de réducteur |  | Double train épicycloïdal | Trois trains de roues à dentures hélicoïdales |
| Rapport de transmission |  | 0,023 | 0,03 |
| Esthétique |  |  |  |

Commentaire succinct sur l’évolution du produit :

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

## CARACTERISATION DE LA SECURITE AU NIVEAU DE LA SUSPENSION

1 – Modélisation du problème pour RDM Le Mans :  [ Voir Dossier ressource page 7 et 8 ]

Travail demandé :

Entourer l’icône correspondant à votre choix et traduire ce choix graphiquement,      de manière bien lisible sur la silhouette de la pièce ; justifier en quelques mots.

- Modélisation des liaisons :			Justification :………………………...

- Modélisation des charges :			Justification :…………………………

2 – Interprétation des résultats :	[ Voir Dossier ressource page 9 ]

- Entourer les zones critiques sur la silhouette de la pièce ci - dessus

- Relever la valeur de sigma maxi sur le relevé des contraintes :

REPONSE :      sigma Max = …………….N / mm²

- Coefficient de sécurité par rapport à Re mini = 235 N / mm² :

REPONSE :       S = …………….

- Proposer une solution simple pour améliorer la marge de sécurité

sans changer la forme générale de la pièce :

REPONSE :       …………………………………………………………..