# DOSSIER  RESSOURCE

Ce dossier comporte les documents suivants :

-Caractérisation des fonctions du palan VL5	page 1

-Eurochain n°2 : l’ancienne génération de palan	page 2

-Diagramme de flux de moments	page 3

-Train épicycloïdal	page 4

-Formulaire :

ressorts	page 5

disque de friction 	page 5

-Couples de tarage du limiteur de la gamme VL	page 6

-Définition partielle de l’assemblage au niveau

de la suspension	page 7

-Symboles du logiciel RDM Le Mans	page 8

-Résultats de l’étude sur RDM Le Mans	page 9

## Sous – épreuve U 41

# CARACTERISATION DES FONCTIONS DU PALAN VL5

|  | Critéres | Niveau | Flexibilité | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ft 1 suspendre le palan | -masse -encombrement -crochet | -1277 Kg -longueur 428 mm, largeur 299 mm, hauteur 454 mm -ISO 2766 | 0  5 mm 0 | balance mesures visuelle |
| Ft 21 accrocher la charge | -charge maxi -crochet | -1000 kg -ISO 2766 | 0 0 | balance visuelle |
| Ft 22 entraîner la chaîne | -pas de la chaîne -diamètre maillon -norme | 12,5 mm 4,8 mm DIN 5684 - 8 |  0,1 mm  0,1 mm 0 | mesure mesure visuelle |
| Ft 23 stocker la chaîne | -longueur maxi de chaîne à stocker | 8 m |  10 cm | mesure |
| Ft 241 | -couple de démarrage -fréquence de rotation en régime permanent | Cm Nm |  5 %  5 % | capteur de couple tachymètre |
| Ft 242 | -couple de sortie -fréquence de rotation de sortie | Cs Ns |  5 %  5 % | capteur de couple tachymètre |
| Ft 3 protéger le palan et l’utilisateur | -couple de tarage | doit permettre de lever 1,25  charge maxi = 1250 kg | 0 | essai |
| Ft 4 immobiliser la charge | -temps de freinage | t = 0,4s sous charge maxi | 0 | chronomètre |
| Ft 5 commander le palan | -ergonomie -sécurité | utilisable par personnel qualifié normes IEC 947-5-1 | 1 0 | essai contrôle par organisme agréé |

EUROCHAIN n°2 : L’ancienne génération DE PALAN

Extrait du catalogue constructeur :

| Capacité de levage kg | Type | Nbre de brins | Chaîne , pas mm | Vitesse de levage m/mn | Puissance kW | Masse kg | A1 mm | A3 mm | B mm | H1 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V 104 m | 1 | 6,519,5 | 4 | 0,92 | 39 | 255 | 310 | 260 | 442 |
| 1000 | V 108 m | 1 | 6,519,5 | 8 | 1,8 | 45 | 290 | 310 | 260 | 442 |
|  | V 1010 m | 1 | 6,519,5 | 10,5 | 1,8 | 45 | 290 | 310 | 260 | 442 |
|  | V 104 b | 1 | 6,519,5 | 4/1 | 0,9/0,22 | 51 | 290 | 310 | 260 | 530 |

Réducteur : composé de 3 trains de roues à dentures hélicoïdales ( i global = 0,03)

DIAGRAMME DE FLUX DE MOMENTS

DEFINITION :

C’est un diagramme qui permet de visualiser la transmission du moment au travers d’un mécanisme, de l’entrée vers la sortie.

REALISATION :

On localise l’actionneur d’entrée, puis on trace une ligne en trait fort, agrémentée de flèches, qui représentent la circulation du moment vers la sortie du mécanisme.

Cette ligne passe par chacune des pièces qui permettent la transmission de ce moment.

EXEMPLE :

TRAIN EPICYCLOIDAL

1er TYPE : LE TRAIN SIMPLE

Relation cinématique ( loi d’entrée-sortie )

3/4 = 3/0 - 4/0 = (  3/0 -  4/0 ) . x

1/4 = 1/0 - 4/0 = (  1/0 -  4/0 ) . x

d’où  ( formule de WILLIS ) :

 3/0 -  4/0

i 3/1 =                        = K

 1/0 -  4/0

produit du nombres de dents

des roues menantes

avec  K = (-1)n

produit du nombres de dents

des roues menées

Remarque :  3/0 = 0 pour le palan Eurochain

3

4

1

2

x

y

0

Relation cinématique (loi d’entrée-sortie) :

Formule de WILLIS

produit des roues

menantes

3 - 4

i 3/1 =                   = (-1)n

produit des roues           menées

1 - 4

2ème TYPE : LE TRAIN DOUBLE

ici 3 = 0

3

1

4

4’

2’

2

0

1er TRAIN

3/0 - 4/0

i 3/1 =

1/0- 4/0

2ème TRAIN

3/0 - 4’/0

i 3/4 =

4/0 - 4’/0

i global = i 3/1 i 3/4

DEFINITIONS :  	- 1, 3  : planétaires

- 4, 4’ : porte-satellites

- 2, 2’ : satellites

# RESSORTS : FORMULAIRE

d

D

Lo

n 	nombre de spires

d	diamètre du fil (mm)

D	diamètre d’enroulement de l’hélice

moyenne (mm)

Lo	longueur libre du ressort (mm)

G	module d’élasticité transversale (Mpa)

R	force appliquée au ressort      (N)

f	flèche du ressort soumis à R  (mm)

e               contrainte tangentielle de torsion (Mpa)

8 .  II R II . D3 . n

f  =

G . d4

8 . II R II. D

IeI   =

 d3

DISQUES DE FRICTION : COUPLE TRANSMISSIBLE

( LIMITEUR, FREIN A DISQUE)

2                    R3 - r3

II Mt II =       II F II k  

3                    R2 - r2

Mt     moment du couple transmissible (Nm)

       facteur ( ou coefficient ) de frottement

F       effort presseur (N)

k       nombre de surfaces frottantes

R      rayon maxi des surfaces frottantes (m)

r        rayon mini des surfaces frottantes (m)

5ème Partie : CARACTERISATION DE LA SECURITE AU NIVEAU DE LA SUSPENSION

DEFINITION PARTIELLE DE L’ASSEMBLAGE

5ème Partie : CARACTERISATION DE LA SECURITE AU NIVEAU DE LA SUSPENSION

Nomenclature des symboles utilisés par le logiciel RDM Le Mans :

1 – Les liaisons :

- Modélisation des liaisons :

Symétrie par un pland’abscisse

X = A

Symétrie par un plan d’ordonnée y =B

Liaisons réparties sur une frontière

Liaisons nodales

Appui élastique : Fy = - Kdy

Appui élastique : Fx = - Kdx

Déplacement imposé sur y

Déplacement imposé sur x

Liaison rotule

Appui simple incliné

Déplacement sur y = 0

Déplacement sur x = 0

2 – Définition des cas de charges :

Gradient thermique

Pesanteur

Pression

Charge linéique

Charge nodale

5ème Partie : CARACTERISATION DE LA SECURITE AU NIVEAU DE LA SUSPENSION

# RESULTATS RDM LE MANS : CONTRAINTES EQUIVALENTES