# DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte :

-La présentation et les documents-constructeur

du palan EUROCHAIN VL	pages 1 à 6

-Le dessin d’ensemble du palan VL5	format A1

## Sous – épreuve U 41

# L’EUROCHAIN VL

1-PRESENTATION

L’EUROCHAIN VL est un palan électrique de la société VERLINDE répondant à des besoins de levage industriel de petite et moyenne capacité

( 160 à 5000 kg ).

L’EUROCHAIN VL se combine avec des chariots à déplacement manuel ou électrique installés sur monorail, potence ou pont roulant.

2- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Caractéristiques générales :

-réducteur à double train épicycloïdal.

-capacité de charge de 160 à 5000 kg.

-hauteur de levage de 3 à 30 m.

-levage mono-vitesse ou bi-vitesse.

-déplacement horizontal manuel ou électrique (mono-vitesse, bi-vitesse ou vitesse variable ).

Caractéristiques de sécurité :

-commande très basse tension

( 48 V ).

-marche–arrêt de type coup de poing.

-limiteur de couple.

-frein de levage à disque.

-conforme à la directive CE relative aux machines 89/392/CEE.

3 - LES DIFFERENTS TYPES D’IMPLANTATIONS

Lever une charge sans la déplacer

horizontalement

Palan fixe suspendu par un crochet

Lever une charge jusqu’à 5000 kg et  la

déplacer horizontalement sans effort

Palan accroché à un chariot à déplacement motorisé

Lever une charge jusqu’à 5000 kg et  la

déplacer horizontalement sur une petite distance

Palan accroché à un chariot déplacé par poussée

Lever une charge jusqu’à 2000 kg et la déplacer   horizontalement sur un profilé creux

Palan accroché à un chariot à déplacement motorisé

sur profilé creux de type Eurosystem

4 - Capacités de charge de la gamme VL

|  | 160 kg | 250 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3200 kg | 4000 kg | 5000 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type VL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL5  PALAN ETUDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 - CARACTERISTIQUES DES PALANS DE LA GAMME VL5

| Type | Charge kg | Nombre de brins | Vitesse m/mn | Puissance moteur kW | Rapport de réduction | Chaîne diamètre/pas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VL5 254 m2 | 250 | 1 | 4 | 0,42 | 43 | 4,8/12,5 |
| VL5 258 m2 | 250 | 1 | 8 | 0,8 | ” | ” |
| VL5 258 b2 | 250 | 1 | 8/2 | 0,8/0,2 | ” | ” |
| VL5 2516 b1 | 250 | 1 | 16/4 | 0,8/0,2 | ” | ” |
| VL5 504 m1 | 500 | 1 | 4 | 0,42 | ” | ” |
| VL5 508 m1 | 500 | 1 | 8 | 0,8 | ” | ” |
| VL5 508 b1 | 500 | 1 | 8/2 | 0,8/0,2 | ” | ” |
| VL5 502 m2 | 500 | 1 | 2 | 0,42 | ” | ” |
| VL5 504 m2 | 500 | 1 | 4 | 0,8 | ” | ” |
| VL5 504 b2 | 500 | 1 | 4/1 | 0,8/0,2 | ” | ” |
| VL5 1002 m1 | 1000 | 1 | 2 | 0,42 | ” | ” |
| VL5 1004 m1 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | ” | ” |
| VL5 1004 b1 | 1000 | 1 | 4/1 | 0,8/0,2 | ” | ” |

6 - PRINCIPAUX SOUS-ENSEMBLES DU PALAN EUROCHAIN

B

D

7

8

A-Carter principal

B-Engrenages

C-Ensemble frein /

limiteur / carter

secondaire

D-Noix de levage avec

arbre de sortie

E-Guide-chaîne

F-Chape et crochet

G-Bac à chaîne

H-Coffret électrique

## G

A

## C

## H

## F

## E

7 – REDUCTEUR / LIMITEUR / FREIN

| Rep | Nbre | Désignation | Rep | Nbre | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Ecrou autofreiné M8 | 21 | 1 | Anneau élastique |
| 2 | 1 | Arbre de transmission | 22 | 1 | Joint torique 247 NB70 |
| 3 | 1 | Rotor assemblé | 23 | 1 | Roulement 6005 2NSLNR |
| 4 | 3 | Roulement 6004 2RS1 | 24 | 1 | Joint métallique 6005 AV |
| 5 | 1 | Noix de levage assemblée | 25 | 1 | Frein limiteur assemblé |
| 6 | 1 | Roulement 6005 2RS1 | 26 | 3 | Vis de fixation |
| 7 | 1 | Bague de limiteur | 27 | 3 | Vis de blocage |
| 8 | 1 | Bague d’étanchéité | 27b | 1 | Ecrou de réglage |
| 9 | 1 | Ensemble satellite 2ème étage | 28 | 1 | Disque limiteur assemblé |
| 10 | 1 | Porte-satellite | 29 | 1 | Joint à lévre |
| 11 | 2 | Rondelle laiton | 30 | 1 | Disque de frein assemblé |
| 12 | 3 | Bague auto-lubrifiante | 31 | 1 | Disque d’ancrage |
| 13 | 3 | Satellite 2ème étage | 32 | 1 | Ressort de frein |
| 14 | 6 | Rondelle de retenue | 33 | 1 | Electo-aimant assemblé |
| 15 | 1 | Planétaire 2ème étage | 34 | 3 | Rondelle |
| 16 | 1 | Ensemble satellite 1er étage | 35 | 1 | Ressort de limiteur |
| 17 | 1 | Porte-satellite 1er étage | 36 | 1 | Carter assemblé ( Z = 89, m = 1,25 ) |
| 18 | 3 | Bague auto-lubrifiante |  |  |  |
| 19 | 3 | Satellite 1er étage ( Z = 35, m = 1,25 ) |  |  |  |
| 20 | 1 | Planétaire 1er étage( Z = 16, m = 1,25 ) |  |  |  |

8 - FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE FREIN / LIMITEUR

Figure 1

Figure 2

L’ensemble disque-frein (30) est en liaison glissière par rapport à l’arbre de transmission (2), grâce à des cannelures.

Le reste du frein est lié en rotation  par rapport au carter.

FREIN :

Le ressort (35) maintient en pression (30) sur (28). L’écrou (1) maintient l’ensemble sur (2).

Pendant la montée ou la descente, la bobine (33) est sous tension et elle est plaquée sur le disque d’ancrage (31).

Un jeu X’ est prévu à cet effet.

Les disques (28) et (30) tournent librement et peuvent entraîner en rotation le planétaire (20).

Il y a freinage lorsque la bobine n’est plus alimentée et que le resssort (32) repousse (33) et sa garniture sur le disque de frein (30) ( voir figure 1 ).

LIMITEUR :

Si la charge à soulever est excessive, il se produit un glissement entre (30) et (28). Cela permet de préserver l’ensemble du système contre toute rupture intempestive.

Le seuil de déclenchement du limiteur ( couple de tarage ) se régle grâce à l’écrou (1). Ce seuil est égal à 1,25 fois la charge nominale du palan

( voir figure 2 ).

322

1

31

33

27

27b

30

28

2

20

32

35

1

31

27

33

9 - ENCOMBREMENT ET MASSE DU PALAN VL5