## BTS CPI

Juin 2000 - Métropole

Palan Eurochain VL5

# CORRIGES

## Sous – épreuve U 41

ARBRE FONCTIONNEL OU FAST

|  | suspendre le palan Ft1 |  |  | carter + crochet fixe ou chariot mobile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | supporter la charge Ft21 |  | crochet + chaîne |
|  |  | entraîner la chaîne Ft22 |  | noix |
| déplacer la charge | lever ou descendre la charge Ft2 | stocker la chaîne Ft23 |  | bac |
|  |  |  | CREER LE COUPLE Ft241 | MOTEUR ELECTRIQUE |
|  |  | CONVERTIR L’ENERGIE Ft24 |  |  |
|  |  |  | ADAPTER LE COUPLE Ft242 | REDUCTEUR |
|  | protéger l’utilisateur et le palan Ft3 |  |  | limiteur |
|  | immobiliser la charge Ft4 |  |  | frein à disque |
|  | commander le palan Ft5 |  |  | coffret électrique + boîtier de commande |

DIAGRAMME DE FLUX DE MOMENTS

###### SCHEMA CINEMATIQUE

# CARTER

1-4	       36 - 17               Z 20   Z 19

i 36/20 =                   = (-1)1                                    avec 36 = 0

20 - 17                       Z 19   Z 36

17 (Z36+ Z20) = Z20 20

Z20

d’où   i 17/20     =                                AN :  i 17/20 = 0,1524

(Z36+ Z20)

1-5	 i global = ( i 17/20 )2                   AN :  i global = 0,0232

Rapport de réduction fourni par le constructeur : iconstructeur = 1/43 = 0,0232

1.6	 N5 = Nmoteur . i global

Nmoteur = N5 / i global        avec       N5 = v / ( .noix )

Nmoteur = v / ( .noix .i global )

AN :		 Nmoteur = 4000 / (.41.0,023 )

Nmoteur =  1350,2 tr/mn

COMPARATIF ENTRE LES PALANS

VL5 1004 m1 et V 104 m

|  |  | génération actuelle : EUROCHAIN VL5 1004 m1 | ancienne génération : EUROCHAIN n°2 V 104 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge maxi soulevée kg |  | 1000 | 1000 |
| Vitesse de levage m/mn |  | 4 | 4 |
| Puissance moteur kW |  | 0,8 | 0,92 |
| Masse du palan kg |  | 27 | 39 |
| Encombrement mm | -Longueur -largeur -Hauteur entre crochets | 428 251 416 | 565 260 442 |
| Type de réducteur |  | double train épicycloïdal | trois trains de roues à dentures hélicoïdales |
| Rapport de transmission |  | 0,023 | 0,030 |
| Formes ( esthétique ) |  | Forme monobloc compacte parallélépipédique. | Ensemble constitué de trois blocs cylindriques distincts. |

Commentaire sur l’évolution du produit :

-design du VL5 beaucoup plus moderne et compact ( un seul bloc )

-pour des performances identiques ( charge soulevée et vitesse de montée )

le VL5 est moins encombrant ( particulièrement en longueur :  37 mm et en

largeur : 26 mm ) et moins lourd ( masse :  12 kg ).

-le VL utilise un moteur moins puissant ( 0,8 kW au lieu de 0,92 kW )

et un réducteur différent ( double train épicycloïdal au lieu trois trains de roues

à dentures hélicoïdales ) : ces modifications ont permis les gains de poids et de

dimensions précédemment cités.

2-1

C crochet/charge

VG

aG

C

G

# Y

Masse à

lever

P

X

0    0

{ T (crochet/charge) } =       Yc   0

C   0     0  [ R ]

- 0

{ T ( terre/charge) }  =         -P	0

G   0	0  [ R ]

2-2		AN : a = 0,066/0,4 = 0,165 m/s2

2-3	        y . R(charge  charge) = M . aG (charge/) . y

-P + Yc = M . a  Yc = M . a + P     AN : Yc = 9975 N

2-4

XA   0                                                   0     0

{ T (carter/5) } =     YA   0                  { T (carter/5) } =       YB    0

A  ZA   0    [ R ]                                    B  ZB   0   [ R ]

0    0                  	    0	    LC

{ T (chaîne/5) } =   -10 000   0           =	 -10 000     0

D           0     0   [ R ]      C            0     0       [ R ]

LC = -Rnoix.(-10 000) = 205 Nm

0    LM

{ T (10/5) } =        0    0                 avec LM = Mt (10/5)  et   M  ( O, x )

M    0    0      [ R ]

2-5 		x . Mt ( 5  5 ) =    ( 5/R ) . x           Mt ( 5  5 ) = Iéq . ”

” = -a / Rnoix

LC + LM = Iéq . [ -0,165 : ( 0,041 : 2 ) ]

LM = -205 + 0,1.[ -0,165 : ( 0,041 : 2 ) ]

LM = -205,8 Nm

2-6		Cm = ( LB :  ) . iglobal

AN : Cm = ( 205,8 : 0,84 ). 0,023 = 5,635 Nm

2-7	C tarage = 6,2 N.m    valeur mesurée sur la courbe

## C tarage > C moteur  non glissement du limiteur au démarrage

3-1   Cfreinage = Cnominal + 0,3.Cnominal	 AN : Cfreinage = 7,28 Nm

2		42,53 - 303

Cf =	     F k 

3		42,52 - 302

3 Cf  (42,52 - 302) 	3 . 7280 . (42,52 - 302)

F =		 AN : F =

2 k  (42,53 - 303) 	2 . 1 . 0,4 . (42,53 - 303)

F = 497 N

3-2

8 . R . D3 . n

f =

G . d4

f. G . d4

R =

8. D3. n

23. 82000. 4,34

AN :  R =                                          R = 528 ,6 N

8. 29,43. 6

R > F  le ressort de freinage 32 convient

  - F total = R 32/33 + N 35/30

AN : II F total II = 540 + 550 = 1090 N

Valeur obtenue avec la courbe du dossier travail demandé, page 5

3-4

2		             343 - 223

Climiteur au freinage  =        . 1090 . 0,4.

3		             342 - 222

Climiteur au freinage  = 12,39 Nm

3-5	 Climiteur au freinage  > Cfreinage  pas de glissement du limiteur au freinage

4-1 		maxi  p    avec   p = e : 5

AN : p = 770 : 5 = 154 Mpa

### Cmax

maxi  =            	. kt0

 d3

16

coefficient de concentration de contraintes : kt0 = 1,2

3

3

16. Cmax. kt0                      16. 7300. 1,2

d’où : d                          = 

p.                           154. 

3

AN : d    289,85    = 6,618 mm < 2 mini = 7,5 mm

4-2

Cmax = G..I0

Cmax

 =

G. I0

 d4

Avec            I0 =

32

32 . Cmax                32 . 7300

 =                       =

G. d4 .                     82 000 . 114 . 

AN :  = 6,19 . 10 -5 rd/mm   ou  3,55 °/m

    -  (3,55°/m)    limite arbre de torsion (10°à 15°/m)

L’arbre choisi par le constructeur permet d’éviter les phénomènes de

vibrations.

## CARACTERISATION DE LA SECURITE AU NIVEAU DE LA SUSPENSION

1 – Modélisation du problème pour RDM Le Mans :  [ Voir Dossier ressource page 7 et 8 ]

Travail demandé :

Entourer l’icône correspondant à votre choix et traduire ce choix graphiquement,      de manière bien lisible sur la silhouette de la pièce ; justifier en quelques mots.

- Modélisation des liaisons :			Justification : Contacts localisés

Modélisation des charges :			Justification :

Jeu important dans les liaisons

cylindre/cylindre

2 – Interprétation des résultats :	[ Voir Dossier ressource page 9 ]

On peut admettre plusieurs réponses cohérentes pour les liaisons comme pour les charges

- Entourer les zones critiques sur la silhouette de la pièce ci-dessus

- Relever la valeur de sigma maxi sur le relevé des contraintes :

REPONSE : 	      pour la zone rouge, sigma Max = 163  N / mm²

ou, pour les zones fuschia, sigma Max =  98,5  N / mm²

- Coefficient de sécurité par rapport à Re mini = 235 N / mm² :

REPONSE :             S = 1,4 pour la zone rouge

ou S =  2,4 pour les zones fuschia

- Proposer une solution simple pour améliorer la marge de sécurité

sans changer la forme générale de la pièce :

REPONSE :       augmenter l’épaisseur de la pièce