# DOSSIER

# TRAVAIL DEMANDE

Ce dossier comporte le cahier des charges de l’épreuve sur six pages

numérotées de 1/6 à 6/6 :

- pages 1/6 et 2/6 : 	PRESENTATION DE l’OBJECTIF GENERAL

- page 3/6 :  	1ère Partie : 	ETUDE FONCTIONNELLE DU FLASQUE

### PORTE – MOTEUR

- page 4/6 :  	2ème Partie : 	ETUDE DE COMPETITIVITE – 1ère Etude

- page 5/6 :	2ème Partie : 	ETUDE DE COMPETITIVITE – 2ème Etude

- page 6/6 : 	3ème Partie : 	ETUDE DE CONCEPTION

#### Sous - Epreuve U 42

DESSIN D’AVANT PROJET

OBJECTIF GENERAL:

Modifications de conception du chariot de translation motorisé pour la gamme de palans  EUROCHAIN - VL 5

L’objet de l’étude proposée est la conception d’un chariot motorisé destiné à recevoir les palans à chaîne de la famille V L 5.

Ce mécanisme est destiné à entraîner une charge suspendue le long d’un rail réalisé à partir d’un profilé standard de section IPE ( Voir DOCUMENT REPONSE 2 et 3 )

On donne :

1°) Un DOSSIER RESSOURCE comprenant des documents de référence repérés

DOCUMENT 1, DOCUMENT 2, DOCUMENT 3,  ainsi que des extraits de catalogue où l’on trouvera les caractéristiques des roulements à billes cités en référence et les caractéristiques d’un certain nombre de composants normalisés utilisés en construction mécanique courante.

2°) Le FAST partiel du système de translation présentant les solutions retenues par le bureau d’études :

FAST PARTIEL DE LA PARTIE A ETUDIER

Solutions adoptées par le Bureau d’études

Rail IPE standard : IPE 160

FT1 :Guider l’ensemble en translation

- 4 galets profilés guidés en rotation par 2 roulements à billes type BC.

Motoréducteur à bride avec pignon de sortie Z = 11dents, 	module m = 1,5

FT2 : Motoriser le mouvement de translation

- 2 galets à denture extérieure

Z = 61 dents, même module.

Translater une charge horizontalement à l’aide du palan

Carter du chariot porte – palan

FT3 : Supporter le palan et la charge

en tôle pliée , en deux parties assemblées  d’épaisseur  e = 6mm

- Crochet standard avec axe relié au chariot

3°) Les contraintes générales de conception à respecter :

- Le chariot sera fabriqué en moyenne série ( 1000 par mois ), la structure porteuse sera réalisée en tôle pliée en deux parties assemblées :

- Cet assemblage devra permettre un réglage de l’écartement des galets en fonction du rail adopté par le client ;

- L’épaisseur de la tôle est e = 6 mm.

- Le chariot de translation est guidé sur le rail par 4 galets profilés répartis de part et d’autre du rail dont la section est, dans le cas présent, un IPE 160

- 2 des 4 galets sont moteurs et situés du même côté du rail ;

- Les 2 galets moteurs portent une denture périphérique et sont entraînés simultanément par le pignon de sortie du motoréducteur.

- Les galets sont guidés en rotation sur leur axe par 2 roulements à billes ; une évaluation statistique de leur durée de vie conduit au choix de 2 roulements

6204 BC 02 [ d=20, D=47, B=14 ]

- Le palan sera relié au chariot par un crochet standard représenté en vraie grandeur sur le DOCUMENT 3 du dossier ressource ; ce crochet correspond à la version « PALAN ACCROCHE » de la gamme, il est relié au chariot par un axe à concevoir dont il faudra réaliser la liaison avec la structure porteuse évoquée plus haut.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES FONCTIONS TECHNIQUES A REALISER

| ## FONCTIONS TECHNIQUES A ASSURER | ## DONNEES ET CONDITIONS A RESPECTER |
| --- | --- |
| FT 1 : Guider l’ensemble palan + charge en translation | Le rail est un profilé standard IPE 160 ; les 4 galets guidés en rotation par deux roulements à billes 6204 BC 02 [ d=20, D=47, B=14 ] La liaison des axes portant les galets avec la structure est une liaison encastrement démontable. |
| FT 2 : Motoriser le mouvement de translation | La liaison du motoréducteur avec la structure est une liaison encastrement démontable conditionnée par les données du constructeur : - positionnement par centrage court + appui plan ; la fixation est assurée par une vis H avec rondelle et un goujon servant à orienter le motoréducteur lors du montage ( ils ne sont pas représentés sur le Document REPONSE 3). Les deux galets côté moteur portent une denture droite [ m= 1,5 ; Z= 61 ]assurant l’entraînement du chariot par roulement sans glissement des galets sur l’intérieur de la semelle du profilé . |
| FT 3 : Supporter la charge et le palan | La structure est constituée de deux parties assemblées par des éléments filetés à définir ; l’assemblage de ces deux parties doit permettre un réglage de l’écartement des galets en fonction du profil de circulation choisi par le client. ### La liaison du palan avec la structure porteuse est assurée à l’aide d’un axe à concevoir et d’un crochet standard défini partiellement sur le ### DOCUMENT 3; la liaison de l’axe avec la structure est une liaison encastrement démontable |

1ère Partie :	ETUDE FONCTIONNELLE DU FLASQUE PORTE - MOTEUR

OBJECTIF :	Associer les surfaces constitutives à des fonctions techniques

Références :	DOSSIER RESSOURCE 	 DOCUMENT1

DOSSIER REPONSE	 DOCUMENT REPONSE  1

Objectif:

- Définir pour ce flasque les conditions géométriques qui garantissent le montage correct du motoréducteur repère 25 et le bon engrènement du pignon d’attaque avec les deux galets moteurs repère 2 .

TRAVAIL DEMANDE :		DOCUMENT REPONSE 1

A réaliser sur feuille réponse préimprimée à l’aide des instruments basiques du dessin technique : crayon, gomme, compas, …

1 – 1 - Surligner sur le document les surfaces associées aux fonctions techniques :

FT 11 : Positionner les axes des galets par rapport au motoréducteur Couleur rouge

FT 21 : Positionner le motoréducteur par rapport au flasque		     Couleur rouge

FT 22 : Fixer le motoréducteur sur le flasque		      		     Couleur bleue

1 – 2 – Etude de la fonction FT 11 :

- Reporter sur le document réponse les spécifications relatives à la fonction FT 11.

1 – 3 – Etude de la fonction FT 21 :

- Reporter sur le document réponse les spécifications relatives à la fonction FT 21.

1 – 4 – Etude de la fonction FT 22 :

- Reporter sur le document réponse les spécifications relatives à la fonction FT 22.

Remarques :

- Donner des valeurs numériques pour la cotation dimensionnelle, les valeurs nominales des cotes étant mesurées sur le dessin à l’échelle 1 :1 .

- Pour le tolérancement géométrique, on se contentera de reporter proprement les symboles normalisés sans fixer la valeur des tolérances.

2ème Partie :	ETUDE DE COMPETITIVITE

OBJECTIF N° 1 : 	Définir une stratégie de fabrication pour le deuxième flasque.

OBJECTIF N° 2 : 	Caractériser et réaliser la fonction technique

FT 1 : Guider l’ensemble en translation.

Références :	DOSSIER RESSOURCE 	 DOCUMENT1

DOSSIER REPONSE	 DOCUMENT REPONSE 1 et 2

1ère Etude :	Réalisation de l’OBJECTIF N°1

Voir DOSSIER RESSOURCE 	 DOCUMENT1

- Les deux flasques 1 et 1’ ont des fonctions communes à assurer qui sont :

- Positionner les axes des galets moteurs et porteurs

- Fixer les axes des galets moteurs et porteurs

- Assurer la rigidité de l’ensemble de la structure porteuse

- Fixer la plaque de renfort

- Fixer la butée en caoutchouc

- Fixer la ferrure d’entraînement

- Les fonctions qui les différencient sont :

- Positionner le motoréducteur.

- Fixer le motoréducteur

- Fixer le ou les contrepoids

A partir de là, deux stratégies de fabrication sont possibles :

Choix N°1 :	On réalise un seul type de flasque tout en sachant que des usinages seront superflus sur chacun des deux flasques.

Choix N°2 :	On différencie les deux flasques suivant qu’ils sont côté moteur ou non.

TRAVAIL DEMANDE :		DOCUMENT REPONSE 1

2 – 1 - Justifier par une argumentation cohérente les deux possibilités envisagées

par le constructeur ( Réponse en bas et à gauche du DOCUMENT REPONSE 1 ).

2ème Etude :	Réalisation de l’OBJECTIF N°2

Dans sa version précédente le chariot de translation avait été conçu avec des galets moteurs et porteurs guidés par un seul roulement rigide à billes.

Le choix de cette solution apparemment intéressant sur le plan économique s’est révélé

nuisible à long terme avec l’apparition de ruptures prématurées due à une fatigue excessive des systèmes de guidage en question ; le Bureau d’études a réagi en proposant

de remplacer le système à un roulement par un système à deux roulements rigides à billes de mêmes dimensions .

TRAVAIL DEMANDE :		DOCUMENT REPONSE 2

AU CRAYON ET A MAIN LEVEE

En vous appuyant sur le DOSSIER RESSOURCE :

2 – 2 - Proposer une solution pour le montage des roulements dans chacun des galets

( moteur ou porteur ) ;

2 – 3 - Proposer une solution pour la liaison encastrement de l’axe porte galet sur le

flasque ;

2 – 4 - Reporter sur le dessin les cotes fonctionnelles relatives à ce montage :

ajustements, jeux, …

2 – 5 - Proposer une nomenclature succincte s’appuyant sur la documentation ressource.

Remarque importante :

Pour le travail à main levée , le respect de la normalisation au sens dimensionnel du terme ne sera pas un élément déterminant de l’évaluation, par contre, il est important de fournir un travail lisible et techniquement correct .

3ème Partie :	ETUDE DE CONCEPTION

OBJECTIF :		Caractériser et réaliser la fonction technique

FT 3 : Supporter le palan et la charge

Références :		DOSSIER RESSOURCE 	 DOCUMENT 1, 2 et 3

DOSSIER REPONSE	 DOCUMENT REPONSE 3

Données :

- Une modélisation 3D bâtie sur l’idée d’une réalisation en tôle pliée d’épaisseur 6 mm

a fait l’objet d’une étude de résistance par la méthode des éléments finis ( M.E.F. ).

La mise en œuvre d’un logiciel de calcul de structure 3D interfacé avec un modeleur 3D solide réel a permis de mettre en évidence une surcharge des flasques en partie basse.

[ Voir DOSSIER RESSOURCE  DOCUMENT 2 ]

On décide donc d’améliorer la rigidité de l’ensemble par l’ajout de deux plaques de renfort.

[ Voir DOSSIER RESSOURCE  DOCUMENT 1 ]

- Cette même étude conduit à prévoir deux tirants de Diamètre d > 20 mm pour    l’assemblage des deux flasques.

- L’utilisation du même chariot pour une gamme de profilés IPE de largeur B allant

de 64 à 310mm impose un réglage de l’écartement des galets avec un pas de 4 mm.

- La liaison du palan avec le chariot est du type « ACCROCHE », elle consiste à relier le      crochet standard à la structure par un axe à définir.

Fonctions techniques à réaliser :

- Fixer les plaques de renfort sur les flasques ;

- Relier les deux flasques ;

- Prévoir le réglage de l’écartement des deux flasques ;

- Relier le crochet à la structure à l’aide d’un axe démontable à concevoir.

TRAVAIL DEMANDE :		DOCUMENT REPONSE 3

Dessin aux instruments sur calque préimprimé format A2, échelle 1 :1

3 - Réaliser le dessin d’avant-projet de la structure porteuse dans les vues suivantes :

3 – 1 - Vue de face coupe A-A

3 – 2 - Vue de gauche partielle de la zone de fixation du crochet

Remarques :

- On dessinera le crochet en glissant sous le calque la feuille de silhouettes

donnée dans le   DOSSIER RESSOURCE  DOCUMENT 3.

- Les contours proposés sur la mise en page pourront être modifiés localement

par grattage ou application de correcteur blanc.