# DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte :

- Une présentation générale du support d’étude sur deux pages numérotées 1 /2 et 2/2

Sous - Epreuve U 42

# L’EUROCHAIN VL

1-PRESENTATION

L’EUROCHAIN VL est un palan électrique de la société VERLINDE répondant à des besoins de levage industriel de petite et moyenne capacité

( 160 à 5000 kg ).

L’EUROCHAIN VL se combine avec des chariots à déplacement manuel ou électrique installés sur monorail, potence ou pont roulant.

2- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Caractéristiques générales :

-réducteur à double train épicycloïdal.

-capacité de charge de 160 à 5000 kg.

-hauteur de levage de 3 à 30 m.

-levage mono-vitesse ou bi-vitesse.

-déplacement horizontal manuel ou électrique (mono-vitesse, bi-vitesse ou vitesse variable ).

Caractéristiques de sécurité :

-commande très basse tension

( 48 V ).

-marche–arrêt de type coup de poing.

-limiteur de couple.

-frein de levage à disque.

-conforme à la directive CE relative aux machines 89/392/CEE.

3 - LES DIFFERENTS TYPES D’IMPLANTATIONS

Lever une charge sans la déplacer

horizontalement

Palan fixe suspendu par un crochet

Lever une charge jusqu’à 5000 kg et  la

déplacer horizontalement sans effort

Palan accroché à un chariot à déplacement motorisé

SYSTEME

A

ETUDIER

Lever une charge jusqu’à 5000 kg et  la

déplacer horizontalement sur une petite distance

Palan accroché à un chariot déplacé par poussée

Lever une charge jusqu’à 2000 kg et la déplacer   horizontalement sur un profilé creux

Palan accroché à un chariot à déplacement motorisé

sur profilé creux de type Eurosystem

4 - Capacités de charge de la gamme VL

|  | 160 kg | 250 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3200 kg | 4000 kg | 5000 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type VL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL5  PALAN ETUDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type VL25 |  |  |  |  |  |  |  |  |