Question 30

Placer le second sélecteur sur  le schéma d’alimentation du module de sécurité (bornes A1-A2).

Alimentation du module

Arrêt Général

AU

Porte Accès

Bas

Forçage 1

Sortie

Barrière

MODULE 1

Barrière

Sécu

Présence Air

Compléter le tableau d’états du module n°1.

Etat initial :  module alimenté par ses bornes A1-A2 (présence air, barrière de sécurité fermée,

porte d’accès bas fermée, arrêt d’urgence relâché et aucun défaut détecté).

| SCENARIO | ETAT DU MODULE (Alimenté ou non) | ETAT DE LA BOUCLE DE RETOUR Y1-Y2 (fermée ou non) | ETAT DES SORTIES A.P.I. (Alimentées ou non) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) action sur marche (S2) | Alimenté | Fermé | Alimentées |
| 2) relâchement de marche |  |  |  |
| 3) ouverture de la porte d’accès bas |  |  |  |
| 4) fermeture de la porte d’accès bas |  |  |  |
| 5) action sur marche (S2) |  |  |  |
| 6) relâchement de marche |  |  |  |
| 7) collage d’un contact du relais KA2 (alim A.P.I.) |  |  |  |
| 8) action sur arrêt général |  |  |  |
| 9) relâchement d’arrêt général |  |  |  |
| 10) action sur marche |  |  |  |

Question 31

Compléter le chronogramme en suivant le scénario suivant :

- à la date t1 :  aucun défaut et action sur Marche (S2) du module 1,

- à la date t2 :  relâchement de Marche (S2),

- à la date t3 :  action sur l’arrêt d’urgence AU,

- à la date t4 :  relâchement de AU,

- à la date t5 :  action sur Marche module 1 (S2),

- à la date t6 :  relâchement de Marche (S2).

Mettre en évidence le temps de retard T par une flèche de longueur 10mm.

Niveau logique

AU

Temps

Marche

module 1 (S2)

Temps

Alim A1-A2

module 1

Temps

Alim A1-A2

module 2

Temps

Temps

Alim

variateurs

Temps

Date t1

Date t2

Date t3

2

Date t4

Date t5

Date t6

Question 32:

Compléter, de la date t0 à la date t1, les chronogrammes qui décrivent le comportement attendu des relais KA1 et KA2 ainsi que KA5 et KA6.

Actionné

AU

KA1

KA2

Temps

Temps

Temps

Alimenté

Non actionné

Non alimenté

KA5

KA6

Alimenté

Non alimenté

Date t0

Date t1

Question 33 : La consigne de rotation de la tête est 215. Quel est le nom complet de cette variable ? Est-ce une variable d’état ou de commande ?

| Nom complet de la variable | Variable d’état ou de commande ? |
| --- | --- |

Question 35 : Indiquer les valeurs des variables suivantes

| YrotCons – AnticipEcartY |  |
| --- | --- |
| YrotCons + AnticipEcartY |  |
| AnticipOkY |  |

Question 36 : Quelles sont les valeurs des variables XtrPos  et ZtrPos qui permettraient d’autoriser par anticipation le fonctionnement du tapis lanceur ?

| XtrPos |  |
| --- | --- |
| ZtrPos |  |

Table d’anticipation  « Anticip »

Question 36 : Compléter la colonne des valeurs calculées compte tenu de vos choix.

| Mnémonique | type | Valeur calculée | Valeur initiale | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EcartX | entier |  | 25 | Ecart maximal entre la valeur de la position actuelle de la translation de la poutre et la valeur de destination finale pour autoriser l’anticipation. |
| EcartZ | entier |  | 25 | Ecart maximal entre la valeur de la position actuelle de la translation de la tête et la valeur de destination finale pour autoriser l’anticipation. |
| EcartY | entier |  | 25 | Ecart maximal entre la valeur de la position actuelle de la rotation de la tête et la valeur de destination finale pour autoriser l’anticipation. |
| OkX | bit | ? | 0 | Indicateur positionné à 1 si la poutre est dans la zone d’anticipation de translation. |
| OkZ | bit | ? | 0 | Indicateur positionné à 1 si la tête est dans la zone d’anticipation de translation. |
| OkY | bit | ? | 0 | Indicateur positionné à 1 si la tête est dans la zone d’anticipation de rotation. |
| Valide | bit | ? | 0 | Indicateur positionné à 1 si l’anticipation est autorisée. |

La variable « OkX » de cette table s’appelle « AnticipOkX»,

La variable «EcartY» de cette table s’appelle «AnticipEcartY»,    etc…

Question 37 : Quelles sont les différentes structures de programmation nécessaires à la gestion d’une machine telle que le palettiseur?

Question 34 :

Compléter le grafcet de gestion des déplacements point de vue partie opérative

5

6

XtrDéfaut⋅ZtrDéfaut⋅YrotDéfaut

XtrCde=2

ZtrCde=2

YrotCde=2

7

#### XtrCdeOk+ZtrCdeOk+YrotCdeOk

8

9

10

11

#### XtrCibleOk⋅ZtrCibleOk⋅YrotCibleOk