1°) Présentation générale

  - L’entreprise

La société SANZ est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des solutions de conditionnement pour l’industrie et propose ainsi une gamme de palettiseurs adaptée aux besoins spécifiques de ses clients.

Dans un secteur européen fortement concurrentiel, les notions de performances (capacité, cadence de production, fiabilité, évolutivité,..) sont importantes comme le sont les contraintes de coûts et de délais.

  - Le palettiseur

Le système étudié fait partie d’une ligne de palettisation de sacs de 5 kg, 7 litres garnis de litière pour chats. En amont de cette ligne, se trouve une machine conditionnant ces sacs (remplissage, pesage et fermeture des sacs).

L’étude proposée consistera en l’analyse de quelques sous-ensembles de ce système.

Sacs :  - Litière pour chats                       Palettisation :  - 13 couches de sacs sur palette bois

-  7 litres, 5 kg                                                        - regroupement + croisement des

- 420 mm x 210 mm x100 mm                                  sacs, pour rigidité de l’ensemble

Etude de l’implantation globale du système :

Voir le document technique DT1

L’importante implantation du palettiseur (≈ 20 m x 7 m x 4 m) peut être divisée en 8 zones.

- Zone A : Acheminement des sacs (montée) par tapis roulants vers la partie supérieure.

- Zone B : Stockage des sacs (pas à pas) afin d’éviter les temps morts en aval.

- Zone C : Régulation des départs vers la zone D.

- Zone D : Regroupement :

Par un système de poussoirs (volets et écluses) les sacs sont groupés côte à côte par 2 ou 3. Ces groupements sont appelés fardeaux. Un système gère ses regroupements afin que le tapis lanceur (zone E) envoie successivement les fardeaux dans la tête de dépose (zone F) pour que chaque palette soit correctement remplie.

- Zone E : Tapis lanceur:

Le mouvement du tapis provoque le lancement d’un fardeau dans la tête de dépose. Les sacs restent côte à côte dans ce mouvement.

- Zone F : Tête de dépose :

Après réception d’un fardeau sur ses deux plateaux-pince (dénommés plus simplement la pince), la tête se déplace dans un plan horizontal et pivote autour de son axe vertical, afin d’emmener le fardeau à la position désirée, au-dessus de la palette (elle-même maintenue en position haute, juste sous la tête de dépose).

Il y a ensuite ouverture rapide de la pince (dépose du fardeau ) puis retour en position initiale.

- Zone G : Descente de la palette de la hauteur d’un sac à chaque couche terminée.

Montée d’une palette vide en fin de cycle.

- Zone H : Départ des palettes complètes.

  - La tête de dépose  Voir aussi document technique DT2

La tête de dépose peut se déplacer sur un portique en translation le long des axes x et z (plan horizontal) et en rotation  autour de l’axe vertical y.

Portique

Translation de la tête  en  z

Translation de la tête  en  x

z

x

y

Tête de dépose

Motorisation de la rotation autour de l’axe y vertical

SOUS FONCTIONS DE LA TETE DE  DEPOSE

# Vérin B

# Caisson

Pattes d’ouverture des pinces

# Vérin A

# Vérin C

Plaque de rive

Barre de serrage

+  (Plaque de rive gauche selon fardeaux et chargements) + Vérin B

   Sous-Fonction   “Butée fardeaux après lancement ou serrage latéral”

-  Le caisson fait office de bâti pour l’ensemble de la tête de dépose.

Il est mobile en translation dans le plan horizontal (x, z) et en rotation autour d’un axe vertical(y).

+  Pattes d’ouverture (en encastrement sur les axes des pinces) + Vérin A

   Sous-Fonction   “Ouverture- Fermeture pinces"

+  Pivot sur axe de bras de rive + Vérin C

   Sous-Fonction   “Serrage vertical des fardeaux pendant le déplacement”

2°) Travail demandé  Toutes les réponses seront consignées dans le dossier réponse

PARTIE 1 : Etude de la fonction technique FT1: Amener un fardeau dans la tête de dépose

Objectif de l’étude : Valider les caractéristiques cinématiques du tapis lanceur

Nous allons étudier le mouvement du centre de gravité d’un fardeau et souhaitons déterminer la vitesse de lancement de celui-ci afin qu’il retombe dans la tête de dépose en son milieu. A cet effet, le fardeau est  posé sur un tapis lanceur et le quitte lorsque son centre de gravité est en G ; en G’ le fardeau se trouve en position dans la tête de dépose.

y

G’

x

G

Fardeau dans la  tête de dépose

Tapis lanceur

Fardeau

GG’ = 0.500 x + 0.108 y

Tête de dépose

Fardeau en position intermédiaire

Le facteur d’échelle en x est très supérieur à celui des y

Hypothèses:

- On négligera la résistance de l’air

- On supposera que toute la masse du fardeau est concentrée en son centre de gravité

- A l’instant initial du mouvement du centre de gravité du fardeau, celui-ci est situé en G et sa vitesse vaut V = V0  x

Question 1   (répondre sur le document DR1)

En isolant le fardeau, appliquer, dans une position quelconque située entre G et G’, le principe fondamental de la dynamique :

Σ actions mécaniques extérieures =  M a(G)

En déduire le vecteur accélération du point G : a(G)

Question 2

Ecrire les équations du mouvement Vy(t) et y (t)

Question 3

Ecrire les équations du mouvement Vx(t) et x (t)

Question 4

Ecrire l’équation de la trajectoire du point G : y= f(x) et donner la nature de cette trajectoire.

Question 5

En déduire la valeur numérique de V0  nécessaire.

Question 6

Déterminer le temps nécessaire pour que le fardeau passe du tapis lanceur à la tête de dépose.

C’est lorsque la tête de dépose est en place pour recevoir le fardeau que le tapis lanceur se met en route. Le fardeau est ainsi déplacé sur ce tapis d’un mouvement supposé dans un premier temps rectiligne uniforme sur une distance de 1 m. Il quitte ensuite le tapis quand son centre de gravité est en G.

Déterminer le temps total écoulé entre l’instant où la tête de dépose est en position pour recevoir le fardeau et l’instant où elle est chargée.

Question 7 :   (répondre sur le document DR2)

Il est demandé de prendre connaissance du document technique DT3 avant

d’aborder cette partie du sujet.

L’accélération du tapis lanceur est provoquée sur la détection d’arrivée du fardeau par le détecteur D1 (cellule photoélectrique).

La décélération du tapis est provoquée sur la détection de départ du fardeau (lancement) par le détecteur D2 (cellule photoélectrique).

Les détecteurs D1 et D2 sont  distants de 1,3m. La vitesse de sortie du fardeau est estimée pour cette question à 3 m.s-1.

On donne :

N = f  / P

si on admet un glissement nul avec :

- N :  fréquence de rotation du champ tournant (tours/seconde)

- f :  fréquence du réseau (hertz)

- P :  nombre de paires de pôles (=2 pour ce moteur)

Calculer la fréquence de rotation N2 (tr / min) du moteur tapis au moment du

lancement du fardeau. En déduire la fréquence (Hz) à régler sur le variateur.

Question 8 :   (répondre sur le document DR2)

La synchronisation, avec le tapis de la zone D de regroupement, impose une vitesse du tapis lanceur de 1 m.s-1 au moment où il reçoit le fardeau. Le fardeau a une longueur de 420mm. Le temps d’accélération du tapis lanceur est réglé à 0,5 seconde sur le variateur.

Calculer l’accélération du tapis lanceur.

Vérifier que le fardeau aura atteint la vitesse de lancement avant de quitter la zone de détection de la cellule photoélectrique D2.

Question 9 :   (répondre sur le document DR2)

Pour obtenir les fréquences de rotation N1 et N2 du moteur du tapis lanceur, la commande (automate programmable)  doit agir sur les entrées logiques LI1 à LI4 du variateur de vitesse de la façon suivante :

Sorties automate

Variateur de vitesse ATV-28H

M

3 ~

U1

V1

W1

U

V

W

PO

PA

PB

PC

+10

AI1

COM

AIC

AI2

AO

R2C

R2A

+24

LI4

LI3

LI2

LI1

R1B

R1C

R1A

L3

L2

L1

Fonctionnement :

1er fardeau

2eme fardeau

Niveau logique

D1

Temps

Détecteurs

D2

Temps

LI1

Temps

Entrées logiques

du variateur

LI3

Temps

LI4

Temps

N (tr/min)

N2

Fréquences de rotation du moteur tapis

N1

Temps

t acc

t déc

Compléter le grafcet de gestion des entrées logiques du variateur de vitesse à partir du recensement des entrées et sorties fourni.

PARTIE 2 : Etude de la fonction technique FT4 : Ouvrir la pince

Objectif de l’étude : Choisir des éléments d’une chaîne d’énergie pneumatique.

Voir le document réponse DR3

Le système est constitué des deux bras 1 et 2 articulés respectivement sur le bâti en O et en A. Ces deux bras sont reliés par la biellette 5. Enfin, en C la tige du vérin 4  (vérin A sur DS3)  est articulée sur le bras 2  et en B le corps du vérin 3 est articulé sur le bras 1.

- Pour pouvoir choisir un vérin d’ouverture de la pince, il est nécessaire de connaître la course maximum de sortie de sa tige.

- Afin que les fardeaux ne se déplacent pas durant l’ouverture de la pince, différents essais ont montré qu’il était nécessaire que la norme de la vitesse angulaire du bras 1 par rapport au bâti 0 soit de 4.5 rad/s.

Hypothèses :

- On s’intéresse à la phase d’ouverture de la pince

- On admettra que tous les mouvements s’effectuent  dans le plan

- Notation : V (A)10 représente le vecteur vitesse du point A appartenant au bras 1 par rapport au bâti 0

- On donne la fréquence de rotation du bras 1 par rapport au bâti 0

- On effectuera les tracés avec un facteur d’échelle				tel que 1 mm 0.2 m/s

Question 10

Sur le document réponse DR3, tracer la pince en position ouverte au maximum possible. En déduire la valeur de la course du vérin d’ouverture de la pince (3,4).

Question 11

Les tracés (exclusivement) des questions 11 à 19 sont à réaliser sur le document réponse DR5, les justifications sur le document réponse DR4.

Tracer le vecteur vitesse du point B appartenant au bras 1 par rapport au bâti 0

; justifier votre réponse.

Question 12

Tracer le vecteur vitesse du point D appartenant au bras 1 par rapport au bâti 0

; justifier votre réponse.

Question 13

Déterminer la direction du vecteur vitesse du point E appartenant au bras 2 par rapport au bâti 0 : et justifier votre réponse.

Question 14

Après avoir explicité le théorème utilisé, tracer le vecteur vitesse du point E appartenant au bras 2 par rapport au bâti 0 :

Question 15

Tracer le vecteur vitesse du point B appartenant au bras 2 par rapport au      bâti 0 :  et justifier votre réponse (on considérera que le point B set effectivement lié au solide 2 ).

Question 16

Par composition des vecteurs vitesses, donner une relation liant les vecteurs , , et.

Question 17

Tracer le vecteur vitesse du point B appartenant au bras 1 par rapport au     bras 2 :  et justifier votre réponse.

Question 18

En déduire  le vecteur vitesse du point B appartenant au corps de vérin  3  par rapport à la tige de vérin 4 .

Question 19

Donner alors la vitesse de sortie de la tige du vérin 3-4 (repéré A sur DS3).

Question 20 : (répondre sur les documents DR6 et DR7)

Il est demandé de prendre connaissance du document technique DT4 avant d’aborder cette partie du sujet.

La course du vérin d’ouverture de la pince (repéré A sur DS3) est évaluée à 150mm.

Le temps d’ouverture de la pince est estimé à 0,2s.

L’effort statique maximum d’ouverture de la pince aux points de fixation du vérin A  est estimé à 150 daN.

Le circuit pneumatique est alimenté sous 8 bar.

Déterminer, à partir du tableau fourni sur le document DT4, le diamètre du

vérin A d’ouverture de la pince. Justifier la réponse.

Vérifier que le taux de charge réel est inférieur ou égal à 75%.

Le temps d’ouverture de la pince  (donc le temps de sortie du vérin A) sera respecté si les composants du circuit d’alimentation sont correctement dimensionnés, et notamment, si la taille du distributeur est suffisante. La taille du distributeur est couramment exprimée par un coefficient (KV) déterminé graphiquement sur des abaques fournis par les constructeurs.

Déterminer sur l’abaque du document réponse DR7 le coefficient de débit du

distributeur associé au vérin A d’ouverture de la pince.

Le choix du distributeur parmi les offres constructeurs peut aboutir à une vitesse de sortie de tige du vérin trop importante. Il est nécessaire, dans ce cas, de limiter cette vitesse.

Entourer sur le document réponse DR6 l’élément sur lequel devra agir le technicien de mise au point pour limiter la vitesse de sortie du vérin A.

PARTIE 3 : Etude de la fonction technique FT2 : Déplacer la tête de dépose au dessus de la palette  Voir document technique DT5 et DT6

Objectif de l’étude : Vérifier le temps de chargement d’une palette.

Le client souhaite pouvoir charger plus de 50 palettes à l’heure.

La tête de dépose ayant chargé son fardeau (il est alors situé au centre de la pince) se déplace de manière qu’à la fin du mouvement, ce fardeau soit situé à la verticale du point de dépose. Le centre de la palette est situé à 750 mm du centre de la pince à l’instant où le fardeau est chargé.

Hypothèses

- Le temps d’amenée des fardeaux dans la tête de dépose est estimé à 0.45s.

- Tous les mouvements de déplacement de la tête de dépose s’effectuent simultanément.

- Tous les mouvements s’effectuent à vitesse uniforme.

- La rotation autour de l’axe y est motorisée par un moto réducteur de fréquence de rotation 280 tr/min associé à un réducteur poulie courroie synchrone. Les poulies ont un diamètre primitif de 130 et 340 mm (voir photo DS3).

- La translation le long de l’axe x est motorisée par un moto réducteur de fréquence de rotation 344 tr /min associé à une poulie motrice de diamètre primitif 145 mm, la courroie synchrone sur laquelle est encastrée la tête de dépose est tendue entre cette poulie et une poulie folle de même diamètre.

- La translation le long de l’axe z est motorisée par un moto réducteur de fréquence de rotation 155 tr /min associé à une poulie motrice de diamètre primitif 145 mm, la courroie synchrone sur laquelle est encastrée la tête de dépose est tendue entre cette poulie et une poulie folle de même diamètre.

- Le temps d’ouverture de la pince est estimé à 0.2 s ; sa fermeture s’effectue en temps masqué durant le retour de la tête en position de chargement de fardeau.

Question 21  (répondre sur les documents réponse DR8 et DR9)

Calculer la fréquence de rotation autour de l’axe y et les vitesses de translation le long des axes x  et z de la tête de dépose.

Question 22

Calculer le temps mis par la tête de dépose pour se positionner à la verticale du point de dépose  à partir de son point de chargement et ce pour chacun des fardeaux.

Développer un calcul complet pour une position de fardeau donnée.

Question 23

Calculer le temps total nécessaire pour charger entièrement une palette (les débuts et fin de chargement sont tels que la tête se trouve en position attente de chargement). Détailler les calculs. La demande du client est elle satisfaite ?

PARTIE 4 : Améliorer la conception de l’ouverture de la pince

Objectif de l’étude :	Proposer une solution permettant la synchronisation des mouvements des bras de la pince

Le tracé de la Question 10, ainsi que les courbes du document technique DT7 montrant le déplacement angulaire de chaque bras par rapport au bâti, montre bien la non synchronisation du mouvement d’ouverture des bras de la pince.

Question 24  (répondre sur le document réponse DR10)

Quelles peuvent être les conséquences pratiques de cette non synchronisation ?

Question 25

La durée totale d’ouverture de la pince est de 0.2 s. L’utilisation correcte du système interdit une différence d’ouverture supérieure à 4 degrés. D’après le document technique DT7, à partir de quel instant le mécanisme ne remplit-il plus cette condition ?

La biellette n’assure pas la synchronisation du mouvement des bras de la pince, on décide donc de la supprimer.

Question 26    (répondre sur les documents réponse DR11 et DR12)

Souhaitant voir évoluer cette cinématique, vous proposerez sous forme de croquis à main levée proportionné en utilisant toute vue jugée utile sur le document réponse DR8 , une solution qui rendrait l’ouverture de chaque bras totalement synchrone  et ce à tout instant. Vous indiquerez dans le tableau fourni les noms et caractéristiques des composants standards que vous utilisez.

PARTIE 5 : Etude de la résistance d’un plateau pince

Objectif de l’étude	Vérifier la rigidité d’un plateau pince

Cette étude de résistance des matériaux impose une analyse préalable des efforts en présence.

Système presseur :

# Caisson + Patte d’ancrage = (0)

# Vérin C = (1)

# Bras de rive = (2)

# Bras presseur = (3)

# Fardeaux = (4)

- Le système présenté ci-dessus et sur le document réponse DR13, incorporé à la tête de dépose, évite que les fardeaux ne glissent lors des déplacements rapides de celle-ci.

- Le vérin C (1) articulé en D par rapport au caisson (0), provoque la rotation autour de C du bras presseur 3  (2 fixe).

- Ce bras exerce alors un effort en A sur le fardeau (4).

- L’expérience montre que cet effort doit être au minimum de 5 daN.

Hypothèses :

- Au cours de cette étude, le caisson, les pinces, les bras de rive , les vérins A et B sont fixes.

- Les fardeaux (4) sont considérés rigides.

- Les poids propres des pièces et les frottements sont négligés.

Question 27 :

Sur le document réponse DR13, déterminer graphiquement l’effort à fournir par le  vérin C.

Préciser l’ordre d’isolement des systèmes. Justifier.

On donne :    Echelle des forces :   1 mm    0.25 daN

A cause du faible poids des fardeaux et de l’effort relativement modeste du système presseur, le concepteur a créé un premier plateau pince ( 1ère version) composé de deux bras  soudés sur un plateau, lui-même constitué par une plaque d’acier de 1000  x 400 et de 8 mm d’épaisseur. Les deux bras sont réalisés en profilés soudés.

Mais, les fardeaux lancés à grande vitesse et les chocs dus au bras presseur provoquent les contraintes et les déformations données par un logiciel de résistance des matériaux sur le document technique DT8.

Question 28  (répondre sur le document réponse DR12)

Déterminer la valeur du coefficient de sécurité obtenu lors du chargement du plateau pince ( 1ère version).

Malgré les valeurs largement acceptables de ces composantes,les chocs répétés, les vibrations induites et la possibilité d’utiliser des fardeaux plus lourds ont conduit le concepteur à améliorer la rigidité de la pince.

Il a donc décidé dans une 2ème version d’installer des équerres de renfort entre les bras et le plateau, ainsi que quatre pattes sur ce même plateau, le tout mécano soudé. Une analyse logicielle donne les résultats consignés dans le document technique DT9.

Question 29

Indiquer les valeurs du « gain » de rigidité et du « gain » de contrainte.

Le « gain » est le rapport entre l’ancienne et la nouvelle valeur.

PARTIE 6 : Sûreté

Objectif de l’étude	Vérifier les conditions d’arrêt d’urgence

Il est demandé de prendre connaissance des documents techniques DT10  et DT11 avant d’aborder cette partie du sujet.

Question 30 : (répondre sur le document DR14)

Par souci de commodité d’accès, le service de maintenance souhaite placer un

second sélecteur à clé pour neutraliser la barrière de sécurité à un endroit différent.

Placer le second sélecteur à clé sur le schéma d’alimentation du module de sécurité (bornes A1-A2).

Le module ”PREVENTA”  n°1 sécurise les sorties automates (voir le document technique DT12).

Compléter le tableau d’états du module n°1.

Question 31 : (répondre sur le document DR15)

Les variateurs sont alimentés par un circuit spécifique, séparé du circuit des sorties automate. L’exemple du variateur de rotation de la pince est donné sur les documents techniques DT13 et DT14.

Ces circuits mettent en oeuvre :

- deux relais de sécurité repérés KA5 et KA6 (voir DT13),

- trois contacteurs (voir l’exemple de rotation pince : contacteur KM1 sur DT14).

Par souci d’efficacité, on procède, en cas d’arrêt en urgence (sauf court-circuit), à un arrêt des mouvements de la tête de dépose avec freinage contrôlée par les variateurs de vitesse et non par les freins associés aux moteurs.

Cela nécessite, après arrêt d’urgence, de maintenir les variateurs alimentés pendant un temps T.

Il faut donc prévoir deux sécurités, l’une immédiate et l’autre retardée de la valeur T:

1er temps   coupure par le module de sécurité n°1 des sorties automate,

2ème temps  coupure par le module de sécurité n°2 de l’alimentation des variateurs après décélération des moteurs.

Le temps T de retard de réaction du module n°2 est obtenu en l’alimentant (bornes A1-A2) par deux relais à mise au repos retardée dont le principe de fonctionnement est donné sur le document technique DT15. Ces relais sont alimentés par le circuit des sorties automate.

Compléter le chronogramme sur le document réponse DR15 en suivant le scénario suivant :

- à la date t1 :  aucun défaut et action sur Marche (S2) du module 1,

- à la date t2 :  relâchement de Marche (S2),

- à la date t3 :  action sur l’arrêt d’urgence AU,

- à la date t4 :  relâchement de AU,

- à la date t5 :  action sur Marche module 1 (S2),

- à la date t6 :  relâchement de Marche (S2).

Mettre en évidence le temps de retard T par une flèche de longueur 10mm.

Question 32:  (répondre sur le document réponse DR15)

Compléter, de la date t0 à la date t1,  les chronogrammes qui décrivent le comportement attendu des relais KA1 et KA2 ainsi que KA5 et KA6.

PARTIE 7 : Gestion des déplacements de la tête de dépose.

Objectif de l’étude :	Exploiter des éléments de programmation d’un système composé de nombreuses zones et utilisant un réseau industriel.

Les déplacements de la tête de dépose sont réalisés par 3 motorisations connectées à l’automate par l’intermédiaire d’un réseau Profibus. Le document technique  DT16  (avec le document technique DT17) schématise la liaison entre l’automate et les 3 variateurs des servomoteurs.

Question 33 : (répondre sur le document DR16)

La consigne de rotation de la tête est 215. Quel est le nom complet de cette variable ? Est-ce une variable d’état ou de commande du variateur?

L’organisation de la programmation de la machine dans l’automate est donné sur le document technique  DT18 : Organisation de la programmation. Un exemple d’échanges de données entre le grafcet de la zone F et la table Xtr du variateur de translation de la poutre y sont représentés.

Un extrait du grafcet point de vue système de la zone F (gestion des déplacements de la tête) est donné dans le document technique  DT19 . Dans cet extrait le grafcet de la zone F teste l’état des variateurs et envoie des commandes afin d’obtenir les déplacements jusqu’aux consignes de positionnement:  XtrCons=200,  ZtrCons=150 et YrotCons=430.

Question 34 :   (répondre sur le document réponse DR17)

Compléter le grafcet de gestion des déplacements point de vue partie opérative.

Afin d’assurer un fonctionnement correct de la machine, les grafcets des zones E (tapis lanceur) et F (pince) doivent être synchronisés.

La synchronisation par anticipation (voir DT21), c’est à dire avant l’arrivée en position finale de la tête permet d’améliorer les cadences de fonctionnement de la machine.

Ce fonctionnement nécessite de connaître les positions actuelles des déplacements grâce à    « Yrot », « Ztr » et  « Xtr » et les valeurs d’anticipation de chaque déplacement grâce à « Anticip ».  (voir DT18 : Principe de synchronisation par anticipation).

L’organigramme de synchronisation de la rotation de la tête (DT20 – partie 1) détecte si l’écart entre la position de la tête et la consigne permet d’autoriser le démarrage du tapis lanceur.

La table  « Yrot »  contient les valeurs courantes suivantes :  YrotCons=222  et  YrotPos=215.

Question 35 :   (répondre sur le document réponse DR16)

Indiquer les valeurs des variables suivantes :

( YrotCons  –  AnticipEcartY ) ,  ( YrotCons + AnticipEcartY ) ,  ( AnticipOkY ).

Les tables  « Xtr »   et « Ztr »  contiennent les valeurs suivantes :   XtrCons=120   et   ZtrCons=216. L’organigramme complet de synchronisation des déplacements de la tête (DT20) détecte si les écarts entre les positions de la tête et les consignes permettent d’autoriser le démarrage du tapis lanceur.

Question 36:  (répondre sur le document réponse DR16)

Quelles sont les valeurs des variables ZtrPos  et XtrPos qui permettraient d’autoriser par anticipation le fonctionnement du tapis lanceur ?

Compléter la table d’anticipation « Anticip », colonne « valeur calculée » compte tenu des valeurs ZtrPos  et XtrPos que vous avez choisies.

Question 37:  (répondre sur le document réponse DR16)

Quelles sont les différentes structures de programmation nécessaires à la gestion d’une machine telle que le palettiseur?