SURETE

(SURETE  =  SECURITE  +  DISPONIBILITE)

CONSTITUANT DE SURETE

On entend par « constituant de sûreté » un constituant dont le rôle est de préserver la sécurité des personnes exposées en cas d’incident en maintenant la machine disponible. Ce constituant n’a généralement aucun rôle actif dans le fonctionnement normal de la machine.

Selon les dangers auxquels sont soumis les personnes et les biens (conformité aux directives européennes), les protections mises en œuvre associent les fonctions de redondance et d’autocontrôle.

La redondance consiste à doubler les composants de manière à pallier la défaillance de l’un d’entre eux par le bon fonctionnement de l’autre, en faisant l’hypothèse qu’ils ne seront pas défaillants simultanément.

L’autocontrôle caractérise l’aptitude d’un système à détecter ses propres défauts.

L’association des deux techniques assure à la fois la disponibilité et la sécurité de la machine. L’autocontrôle fait qu’un premier défaut est obligatoirement détecté.

La redondance fait que, sur ce premier défaut, le fonctionnement n’est pas interrompu et la fonction de sécurité (arrêt en général) est maintenue.

Pour assurer ces fonctions, on emploie généralement des modules dits « de sécurité ».

MODULE DE SECURITE

Le module de sécurité à vocation de surveillance. Il permet de maintenir le niveau de sécurité exigé malgré un défaut du circuit de commande ou du circuit de puissance (ou d’un composant interne au module lui-même).

Principe de fonctionnement :  commande d’un moteur par module de sécurité « PREVENTA »

Alimentation du module

Boucle de retour

(autocontrôle)

Circuit de sécurité

(redondance)

S1

S2

KM5

KM6

KM5

KM6

Remarque sur les contacteurs KM5 et KM6

Pour répondre aux normes de sécurité ; les pôles et les contacts auxiliaires de KM5 et de KM6 sont liés mécaniquement. Ainsi, le collage suite à une surintensité( contact actionné quelque soit l’état de la bobine) d’un contact de KM5 empêche les autres contacts de KM5 de reprendre l’état repos. De la même façon, le collage d’un contact de KM6,empêche les autres contacts de KM6 de reprendre l’état repos

Fonctionnement du module XPS AL5110

Alim A1-A2

Niveau logique

Temps

Boucle Y1-Y2

Temps

Sortie 13 -14

Temps

Sortie 23 -24

Temps

Appui sur S2

Appui sur S1

Le module est alimenté par les bornes A1-A2 :

Action 1  :  appui sur S2 (fermeture de la boucle Y1-Y2)

Résultat :  KM5 et KM6 alimentés (le circuit de sécurité est passant)

Action 2  :  relâchement de S2 (ouverture de la boucle Y1-Y2)

Résultat :  KM5 et KM6 alimentés (le circuit de sécurité reste passant)

Action 3 :  appui sur S1 (désalimentation du module par les bornes A1-A2)

Résultat :  KM5 et KM6 non alimentés (le circuit de sécurité est non passant)

Action 4 :  relâchement de S1 (réalimentation du module par les bornes A1-A2)

Résultat :  KM5 et KM6 non alimentés (le circuit de sécurité reste non passant)

Apparition d’un défaut : un pôle de KM5 (par exemple) reste collé, le module étant alimenté par ses bornes A1-A2 et le moteur étant en fonctionnement :

  Le moteur continue à fonctionner  DISPONIBILITE

Action 1 :  appui sur S1 (désalimentation du module par les bornes A1-A2)

Résultat :  KM5 et KM6 non alimentés (circuit de sécurité non passant)

 L’arrêt du moteur est possible par KM6  SECURITE

Action 2  :  appui sur S2 (fermeture de la boucle Y1-Y2 impossible car le contact « NF » KM5 est ouvert)

Résultat :  KM5 et KM6 non alimentés (circuit de sécurité non passant)

 La remise en marche est impossible  SECURITE

SURETE  PALETTISEUR

Le palettiseur est équipé de deux modules de sécurité “PREVENTA” XPS AL5110.

Le module n°1 sécurise les sorties automate.

Son alimentation (bornes A1-A2) est assurée par :

- un contact « NF » AU Sortie (coup de poing d’arrêt d’urgence),

Contact «NO» actionné

Contact «NO» non actionné

Remarque :

Alimentation du module

Arrêt

(S1)

AU

Porte Accès

Bas

Forçage 1

Sortie

Barrière

MODULE 1

KA1

KA2

KA1

KA2

Marche

(S2)

Barrière

Sécu

Présence Air

un contact « NF » Porte Accès Bas (interrupteur à galet),

- un contact « NO » Présence Air (pressostat),

- un contact « NO » Barrière Sécu (barrière immatérielle),

- un contact « NO » Forçage Sortie Barrière (sélecteur à clé),

- un contact « NF » Arrêt Général (bouton poussoir).

24V DC

Son circuit de sécurité agit sur les sorties automate par l’intermédiaire des relais KA1 et KA2 dont les contacts, commande comme puissance, sont liés mécaniquement.

Il agit également sur deux relais à mise au repos retardée.

ALIMENTATION

DES SORTIES

AUTOMATE

ALIMENTATION

DES RELAIS

A MISE AU REPOS RETARDEE

Folio 1