Présentation globale

DT 1

Le système technologique, sujet de notre étude est un palettiseur.

Implanté sur une chaîne de conditionnement de produits cosmétiques en flacon, il permet un empilage de 4 à 5 niveaux de 6 à 10 cartons (selon le type de produit) séparés entre eux par un intercalaire.

Ligne de production

Palettes vides 
et empilées

Z

X

Y

Palette pleine en cours d’évacuation

Vue de dessus

X

Y

Arrivée palettes vides

Zone de stockage et de prise d’intercalaires

Convoyeur d’amenage de cartons pleins

Zone de palettisation et de mise en place d’intercalaires

Présentation globale

DT 2

Vue de face

Le palettiseur comporte :

• Un convoyeur à chaînes d’amenage des palettes vides et d’évacuation des palettes pleines :

Les palettes vides sont acheminées depuis l’unité de dépilage par le convoyeur à chaînes vers la zone de palettisation, et les palettes finies sont évacuées par ce même convoyeur.

Ce convoyeur est dédié au format de la palette.

• Un convoyeur à bande d’amenage des cartons :

Les cartons sont acheminés depuis une zone d’encaissage vers la zone de palettisation.

Ce convoyeur est modifiable afin d’être adapté aux formats de cartons possibles.

• Un dispositif de préhension à pince à 3 axes (1 vertical et 2 axes de transfert horizontaux) :

Les cartons sont saisis par un dispositif de préhension à pince ou à ventouse et transférés sur la palette. (Les dispositifs de préhension sont interchangeables et modifiables).

• Un dispositif de dépose par ventouses des intercalaires entre chaque rangée de cartons :

Le dispositif de préhension des cartons permet par l’intermédiaire d’un outillage complémentaire à ventouses de saisir et déposer des intercalaires de carton entre chaque rangée de cartons.

• Une table élévatrice hydraulique de mise à niveau des palettes :

Au fur et à mesure du chargement, les palettes sont mises à niveau par l’intermédiaire d’une table élévatrice.

• Un coffret contenant :

- la partie commande du système,

- les pré-actionneurs électriques,

- les constituants de protection électriques.

Diagramme FAST

DT 3

Palettiser les cartons

FP2 : amener la palette

FP3 : stocker les intercalaires

FP4 : constituer la palette

FP5 : évacuer la palette

FP1 : amener les cartons pleins

F4.1 : saisir les cartons

F4.2 : saisir les intercalaires

F4.3 : transférer cartons et intercalaires

F4.4 : maintenir la palette à niveau

F4.3.3 : déplacer suivant Z

F4.3.2 : déplacer suivant Y

F4.3.1 : déplacer suivant X

Convoyeur d’amenage

Unité de translation d’axe X

Outil de préhension des intercalaires

Pince de préhension des cartons

Magasin d’intercalaires

Dépileur Multitec

Convoyeur d’évacuation

Unité d’élévation d’axe Z

Unité de translation d’axe Y

Table élévatrice

Unité de transfert

## Vue globale

(armoire électrique, portes, capots, magasin et outil de préhension d’intercalaires non représentés)

DT 4

Châssis du palettiseur

Cartons palettisés

Pince de préhension des cartons

#### Carton en attente 
de transfert

#### Palette en attente de chargement

Convoyeur d’amenage

Z

Y

X

## Unité de transfert

#### Chariot de transfert

Pince de préhension des cartons

Traverse de transfert

#### Rails de guidage

Pattes de fixation sur le châssis du palettiseur

Châssis de l’unité de transfert

DT 5

X

Y

Z

Unité de translation d’axe X Fonction F4.3.1

DT 6

Guidage en translation :

Il est réalisé à chaque extrémité de la traverse par 3 galets (deux au dessus, un en dessous) roulant sur des rails cylindriques en liaison complète avec la partie supérieure du châssis.

Chariot de guidage

Galet

Traverse de transfert

Galet

Chariot de guidage

Rail

Rail

Traverse 
de transfert

Courroie

Châssis

Châssis

Codeur

Courroie

Entraînement : 
La traverse de transfert est liée complètement à ses extrémités aux chariots de guidage.

Les chariots de guidage sont en liaison complète avec les courroies dentées. 
Le mouvement des courroies est donné par des poulies entraînées par un motoréducteur d’axe vertical.

Positionnement :

Il est réalisé par un codeur incrémental monté en bout d’arbre du réducteur.

Poulie

Motoréducteur

Unité de translation d’axe Y Fonction F4.3.2

DT 7

Guidage en translation :

Il est réalisé par quatre paires de galets roulant sur des rails cylindriques en liaison complète avec la traverse de transfert.

Rail

Traverse de transfert

Entraînement : 
sur le chariot de transfert est lié complètement un motoréducteur.
La transmission de mouvement est assurée par un engrènement pignon/crémaillère.

Positionnement :

il est réalisé par un codeur incrémental entraîné par le pignon moteur.

Motoréducteur

Crémaillère

Codeur

Pignon moteur

Traverse de transfert simplifiée, sans les rails

Pince de préhension des cartons Fonction F4.1

DT 8

Y

Z

La pince  de préhension des cartons est en liaison complète avec la tête de transfert grâce au manchon d’accouplement.

Elle est constituée de deux bras mobiles en translation sur le corps  et en liaison complète avec les brins d’une courroie dentée.

Cette courroie est entraînée par une poulie dentée mise en mouvement par un vérin rotatif.

Vérin rotatif

Manchon d’accouplement

X

Bras de pince droit

Bras de pince gauche

Poulie motrice

Rails de guidage en translation

Courroie

Cette pince assure aussi la prise de l’outil de préhension des intercalaires qui n’est pas l’objet de notre étude.

Manchon d’accouplement

Détail du montage de la poulie réceptrice

Courroie

Poulie réceptrice

Boîtier de poulie réceptrice

Boîtier de poulie réceptrice

F

Vue F

Plaque support

Détail du montage des poulies sur la plaque support (dessin et nomenclature partielle).

DT 9

2

3

4

5

6

7

8

9

1

| 9 | 4 | Vis H M4 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | Anneau élastique pour arbre  6 |  |  |
| 7 | 2 | Roulement |  | Type BC |
| 6 | 1 | Arbre de poulie |  |  |
| 5 | 4 | Axe de liaison | C 40 |  |
| 4 | 1 | Flasque inférieur |  |  |
| 3 | 1 | Flasque supérieur |  |  |
| 2 | 1 | Plaque support |  |  |
| 1 | 1 | Poulie réceptrice |  |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |
| MONTAGE DE LA POULIE RECEPTRICE SUR LA PLAQUE SUPPORT |  |  |  | Echelle réduite |

Extrait de documentation constructeur du vérin rotatif

DT 10

25

20

15

10

5

0

|  |  |  |  |  |  |  |  | COUPLE m.N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         1          2          3          4          5          6          7

PRESSION - bar

Actionneur KINETROL ouvert

(les deux carters sont symétriques)

Orifice d’alimentation du carter inférieur

Butée de fin de course du carter inférieur

Arbre de sortie

Papillon

Unité de translation d’axe Z Fonction F4.3.3

DT 11

Motoréducteur

Guidage en translation :

Identique au guidage d’axe Y, il est réalisé par quatre paires de galets roulant sur des rails cylindriques en liaison complète avec la colonne verticale sur laquelle se déplace le chariot de transfert.

Rails de guidage

Colonne de transfert vertical

Traverse de transfert

Guides à galets

Entraînement :

Sur le chariot de transfert est lié complètement un motoréducteur.

La transmission de mouvement, assurée par un engrènement pignon/crémaillère permet la montée ou descente de la colonne de transfert vertical.

À la partie inférieure de celle-ci est fixée la tête recevant la pince de préhension des cartons. Un vérin quart de tour permet d’orienter la tête pour aligner les cartons selon les directions des axes X ou Y.

Positionnement :

Il est réalisé par un codeur absolu entraîné par le pignon moteur.

Colonne de transfert vertical

Crémaillère

Pignon moteur

Codeur

Caractéristiques :

- Motoréducteur  0,18 kW, 4 pôles, 1 320 tr/min, 220/400 V, 50 Hz, réducteur : N2 = 88 tr/min, C2 = 15 Nm, IP55

- Pignon moteur : module m = 1,5 ; Z = 60

- Pignon d’entraînement du codeur : module m = 1,5 ; Z = 20

- Codeur potentiométrique 10 bits.