SESSION 2006

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E1 - Unité  U 11

étude du comportement mécanique d'un système technique

Durée : 3 heures								   Coefficient : 3

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte 20 documents:

-	Dossier technique					doc. 2 à 6

-	Dossier travail						doc. 7 à 20

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat):

-	Dossier travail						doc. 7 à 20

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E1 – Unité U11 | Durée : 3 heures | Coefficient : 3 |
| Session 2006 | Nombre de pages : 20 |  |

DOSSIER TECHNIQUE

La Société AVM Manutention conçoit, fabrique et propose sur le marché de la manutention une gamme de produits, à savoir :

des manipulateurs pneumatiques et électriques

des vérins guides compacts

des unités de guidage

des pinces de préhension

MISE EN SITUATION :

# PRESENTATION PINCE A DOIGTS PARALLELES de type 232:

Le piston à commande pneumatique double effet permet l’ouverture ou la fermeture de la pince par l’intermédiaire du système chape en étoile – biellettes – moignons.

3 Biellettes

Chape en étoile

3 Moignons

Piston

Descriptif :

- Pince à serrage parallèle à 3 doigts concentriques.

- Commande pneumatique double effet.

- Effort de serrage constant sur toute la course.

- Mécanisme entièrement protégé.

- Prise de pièce intérieure ou extérieure.

- Piston magnétique pour détection sans contact.

- Pince alliant fiabilité, répétitivité et robustesse.

- Matériaux :	Corps,	cylindre :	aluminium anodisé dur

Doigts, guide :	acier allié traité

Paliers :		PTFE

- Pression d’utilisation :		2,5 à 8 bars.

- Température de service :		5° à 50°.

- Fluide :				air filtré lubrifié ou non lubrifié.

- Graissage préconisé après 4 millions de manœuvres.

- Accessoires : 	Détecteurs inductifs et butées, clapet anti-retour piloté.

# CONSTATS et PROBLEMATIQUE :

Constats : l’utilisation de ce type de pince – réf. 231-235 a amené les constats suivants :

- Compte tenu de l’inertie des pièces à déplacer et des grandes vitesses utilisées sur certains manipulateurs, la masse de la pince est trop importante.

- Piston Parker trop onéreux.

- Transmission entre piston et doigts par chape en étoile et biellettes trop encombrante.

- Détection par détecteurs inductifs et butées onéreuse.

- Sécurité par ressort en cas de coupure d’air : augmente la longueur du cylindre.

Problématique :

Suite à la demande des ses clients, la société AVM fabriquant de manipulateurs a décidé de modifier l’un des modèles de sa gamme en vue de diminuer son poids, son encombrement et son coût.

Le Bureau d’Etudes a effectué une pré-étude, on propose de vérifier les critères de performances afin de valider le nouveau modèle de pince – réf.242, voir le C.D.C.F.

# CAHIER DES CHARGES DE LA NOUVELLE PINCE MODELE 242:

4.1 - Modifications apportées :

Le Bureau d’études propose une nouvelle version de pince 3 doigts à serrage parallèle - type 242 avec les améliorations suivantes :

- Gain de poids important 0.190 kg (au lieu de 0.360 kg pour réf.232) pour un effort de serrage comparable de 60 N et une course sensiblement égale 4.5 mm au lieu de 5 mm.

- Piston entièrement usiné avec aimant pour détecteurs magnétiques.

- Adjonction de clapet anti-retour pour assurer la sécurité.

- Chape cylindrique pour assurer la transmission et réduire l’encombrement.

4.2 - Cahier des charges : C.d.C.F.

| Modèle |  |  |  |  |  | 242 |  |  | 244 |  |  | 246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Référence |  |  |  |  |  | 2423000 |  |  | 2443000 |  |  | 2463000 |
| ##### Effort de serrage réel à 8 bars | ##### (N) |  |  |  |  | 60 |  |  | 200 |  |  | 900 |
| ##### Course par doigt (au rayon) | ##### (mm) |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 8 |  |  | 12 |
| ##### Masse de la pince |  | ##### (kg) |  |  | 0,190 |  |  | 0,700 |  |  | 3,000 |  |
| ##### Répétitivité |  | ##### (mm) |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| ##### Temps d’ouverture / fermeture |  | ##### (s) |  |  | 0,05 |  |  | 0 ,08 |  |  | 0,50 |  |
| ##### Consommation air / cycle |  | ##### (Nl) |  |  | 60 |  |  | 200 |  |  | 900 |  |
| ##### Poids pièce maxi conseillé |  |  | ##### (kg) | 0,300 |  |  | 1,500 |  |  | 8,000 |  |  |

# NOMENCLATURE DE LA NOUVELLE PINCE MODELE 242

Nota : {Doigt} = Moignon 6 + Mors 22

Mors

Perspective :

Représentation simplifiée

# DESSIN D’ENSEMBLE DE LA NOUVELLE PINCE MODELE 242

##### A remplacer par document SW - A3 portrait de l’ensemble pince modèle 242

# PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA PINCE :

air

B

C

D

{PISTON} = S2

{BIELLETTE} = S3

{DOIGT} = S4

{CORPS} = S1

E

A

Positions

O

u

v

e

r

t

u

r

e

Ferme

t

u

r

e

E’

C’

B’

D

A’

Course

DOSSIER TRAVAIL

# Dans le but de valider le projet, les calculs de vérifications se feront en trois parties :

# 1. Première partie :

Dans cette partie on se propose de vérifier la valeur de la course du doigt du nouveau modèle de pince et de déterminer les trajectoires et les vitesses de glissement.

## 1.1 - Vérification de la valeur de la course.

## 1.2 - Calcul de la vitesse moyenne du piston.

## 1.3 - Tracé de la vitesse d’entrée.

## 1.4 - Identification des trajectoires et des vitesses de glissement + tracés graphiques.

## 1.5 - Traitement informatique du cycle complet.

# 2. Deuxième partie :

Dans cette partie, on se propose de vérifier qu’un effort minimal de serrage est obtenu sur un doigt du nouveau modèle de pince, quel que soit le diamètre à serrer dans la plage d’utilisation.

## 2.1 - Recherche de l’effort de serrage exercé par la biellette 3 sur le mors 4.

## 2.2 - Etude qualitative dans le cas du frottement : Isolement de la biellette 3.

## 2.3 - Traitement informatique cycle complet : résultats graphiques et tableaux des valeurs.

# 3. Troisième partie :

Dans cette partie, on se propose de vérifier le dimensionnement de la biellette (biellette positionnée de façon à ce que la direction de l’action mécanique du moignon soit perpendiculaire à la fibre neutre).

Etude qualitative : Isolement de la biellette 3

## 3.1 - Calcul au matage.

## 3.2 - Vérification du dimensionnement de la biellette.

Barème sur 60 points (proposition)

1.Première partie :						/ 25 points

2.Deuxième partie :						/ 25 points

3.Troisième partie :						/ 10 points

Total :	/ 60 points

# PREMIERE PARTIE :

Dans cette partie on se propose de déterminer les trajectoires, les vitesses de glissement et de vérifier la valeur de la course du doigt du nouveau modèle de pince.

Schéma de référence : doc. 6/20

  - - Vérification de la course du doigt du nouveau modèle de pince.

- Données : on donne une épure simplifiée(doc.9/20) de la pince en position « ouverture maximale ».

- Tracer la position « fermeture » sur l’épure doc.9/20 – laisser subsister les constructions.

- Conclure par rapport au C.d.C.F. ?

  - - Détermination de la vitesse moyenne du piston en phase fermeture .

Données : course du piston = 4,5 mm – temps de fermeture = 0,05s

  - - Tracer à l’échelle .VAS2/S1 sur l’épure doc.10/20.

- On admet : ||VAS2/S1||= 0,09m/s . A et B appartiennent au même solide, en déduire et tracer VBS2/S1.

  - - Identification des trajectoires et des vitesses de glissement. Travail à effectuer sur doc.10/20

- 1.41 - Définir les mouvements de S3/S1 et S4/S1.

- Mouvement de S3/S1 =

- Mouvement de S4/S1 =

- 1.42 - Tracer et repérer les trajectoires TBS3/S1, TBS3/S2et TCS3/S1 sur l’épure doc.10/20.

- 1.43 - Tracer et repérer les supports des vecteurs vitesses VBS3/S1et VCS3/S1sur l’épure doc.10/20.

- 1.44 -. Ecrire au point B la loi de composition des vitesses entre 1, 2 et 3.

- Déterminer graphiquement et repérer ||VBS3/S1|| et ||VBS3/S2|| sur l’épure doc.10/20

- Interpréter et expliquer ce qui se passe au point B.

- Remplacer par document A3 portrait SW : doc.9/20

- (pour mémoire fichier DT cinema Q1-1+cor.slddrw)

- Remplacer par document A3 portrait SW : doc.10/20

- (pour mémoire fichier DT cinema Q1-3+cor.slddrw)

- 1.5 – Traitement informatique sur le cycle complet : résultats graphiques et tableaux des valeurs.

- Données : VBS3S2 : Vitesse relative de glissement de BS3/S2 - .[résultats informatiques 1]

Temps en s.e-

Graphe V=f(t)

V en m/s. e-

Position 0

- 1.51 - Repérer et tracer - ci-dessus sur [résultats informatiques 1] – les positions entre lesquelles la vitesse de glissement change de signe.

- Entourer par  les positions  sur Consultation des résultats

- Délimiter les positions par des lignes verticales sur le graphe

- 1.52 - Repérer, sur le graphe [résultats informatiques 1], la valeur de la vitesse de glissement pour le point BS3/S2 correspondant à la position de la biellette sur le doc.10/20 [position 14] et afficher vos résultats ci-dessous.

Position 14 :

Temps t =

Vitesse glissement IIVBS3/S2II =

Comparer les résultats graphiques et informatiques et conclure.

- Résultat graphique :

- Résultat informatique :

- Conclusion :

# DEUXIEME PARTIE :

Dans cette partie, on se propose de vérifier qu’un effort minimal de serrage est obtenu sur un doigt du nouveau modèle de pince, quel que soit le diamètre à serrer dans la plage d’utilisation.

2.1 - Recherche de l’effort de serrage exercé par la biellette 3 sur le mors 4 :

Hypothèses :

- Perte de charge due aux frottements des joints entre {piston}/{cylindre} = 10% de l’effort théorique.

- Liaisons sans frottement.

- Les actions en B et C sur la biellette sont normales au plan de contact.

- L’étude se fera en phase « fermeture ».

Données :

- Pression p = 8 bars

- Autres données à relever sur le dessin d’ensemble Doc. 5/20

2.11 - Déterminer l’effort exercé par l’air sur le piston noté AairS2.

AairS2 théorique =

Calcul avec perte de charge :

AairS2 réel =

2.12 - En admettant que l’effort résultant AairS2 = 189 N, déterminer l’effort BS2S3 exercé par le piston sur une des trois biellettes.

BS2S3 =

2.13 - Isolement d’une biellette S3 – d’après doc.14/20

A – Effectuer l’analyse des actions mécaniques agissant sur une biellette 3.

B – Compléter le bilan des actions dans le tableau ci-dessous en appliquant le P.F.S. à la biellette S3.

C – En appliquant le P.F.S à la biellette S3,

déterminer les actions (par graphique sur doc.14/20 ou par calcul sur doc.13/20 ).

| Action mécanique | Point application | Direction/sens | Intensité (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| BS2S3 | B |  | 63 |
| CS4S3 | C |  |  |
| DS1S3 | D |  |  |

Calculs éventuels : (en cas de manque de place, il est possible de rédiger les calculs au dos de la feuille)

Conclure par rapport au C.d.C.F :

2.2 – Etude qualitative avec prise en compte du frottement : Isolement de la biellette S – voir Doc.15/20.

Hypothèses :

- Liaisons avec frottement en B et C : f = 0,08 = tan  - (bon graissage et bon état de surface).

- Liaison en D supposée sans frottement (paliers PTFE).

L’étude est conduite en phase de « fermeture».

On se place dans la position donnée par l’épure Doc.15/20 sur laquelle est indiqué le sens du déplacement du point BS3/S2 et du point CS3/S4.

Travail à effectuer sur document réponse Doc.15/20. – appliquer le P.F.S. (dynamique)

2.21 - Tracer la direction de CS4S3.

2.22 - Tracer la direction de DS1S3, en déduire et tracer le dynamique des forces.

2.23 - Tracer les composantes NS2S3et TS2S3de BS2S3suivant y et x sur la figure.

Que représentent-elles ?

2.24 - Tracer les composantes NS4S3et TS4S3de CS4S3suivant y et x sur la figure.

Que représente NS4S3 ?

- Remplacer par document A4 portrait SW : doc.14/20

- (pour mémoire fichier DT statique Q2-1+cor.slddrw)

- Remplacer par document A4 portrait SW : doc.15/20

- (pour mémoire fichier DT statique Q2-2+cor.slddrw)

2.3 – Traitement informatique cycle complet : résultats graphiques et tableaux des valeurs.

Une simulation avec un logiciel de calcul a permis de calculer les efforts de serrage pour le cycle complet correspondant aux deux situations a (sans frottement) et b (avec frottement).

a) Données : CS4S3	correspond à l’effort normal de serrage pièce [résultats informatiques 2]

Graphe effort = f(t)

Temps t en s.e-²

Effort en N

Sans prise en compte du frottement en B et C:

b) Cas : situation réelle de fonctionnement [résultats informatiques 3]

Données : Effort NS4S3 : effort normal à la surface de contact en C.

Graphe Effort = f(t)

Temps t en s.e-²

Avec prise en compte du frottement en B et C:

Effort en N

Position O

2.31 - Vérification de l’effort de serrage.

A partir des deux graphiques précédents, comparer la valeur de l’effort de serrage CS4S3 et de l’effort normal NS4S3 au cours du temps.

Repérer sur les graphiques et relever les valeurs minimales des efforts correspondants à  CS4S3maxi et NS4S3maxi.

Avec frottement

Repère position : _____

Effort II
II= ______

Sans frottement

Effort II
II = _________

Le constructeur désire une valeur de serrage s’inscrivant dans un intervalle de tolérance de  0,2% par rapport à « l’effort de serrage réel à 8 bars » précisé par le cahier des charges (doc 4/20).

Cette condition du cahier des charges est elle respectée ?

# TROISIEME PARTIE :

Dans cette partie, on se propose de vérifier le dimensionnement de la biellette (biellette positionnée de façon à ce que la direction de l’action mécanique du moignon soit perpendiculaire à la fibre neutre).

3.1 – Calcul au matage

3.1 – Vérification de la pression de matage dans la liaison linéaire rectiligne entre la biellette 3 et le mors 4.

Hypothèses et données:

Matage au contact biellette/ mors :

Biellette et mors: matière 45 Cr Mn Mo 8 ; Re = 900 MPa ; E = 210000 Mpa ; largeur de la biellette l = 6.

Frottement non pris en compte.

Données concernant la pression de matage :

Le contact en C entre le mors 4 et la biellette 3 est de type linéaire rectiligne.

L’effort normal de contact crée une pression de matage appliquée sur une surface de contact dont l’aire projetée est (2b  l ).

F

2b

l

pmoy

=

F

2b  l

Surface de contact

Dans ce cas :

Les formules de Hertz relatives à ces contacts s’appliquent dans le domaine élastique. Pour ces calculs, il faut définir les grandeurs ci-dessous :

3.11 – On donne le rayon de courbure rr  = 2.

Déterminer la pression moyenne de matage dans la liaison linéaire rectiligne entre la biellette 3 et le piston 2.

3.12 - Déterminer la pression maximale de matage dans la liaison linéaire rectiligne entre la biellette 3 et le piston 2.

3.13 – Les valeurs expérimentales de la pression maximale admissible pour le type de matériau utilisé montrent que l’on ne doit pas dépasser : p adm = 500 MPa.

Vérifier la condition de résistance au matage.

3.14 – En supposant que la condition de résistance au matage ne soit pas respectée : faites des propositions qui permettraient d’améliorer la résistance au matage :

3.2 - Vérification du dimensionnement de la biellette

Hypothèses et données:

Biellette : on considère les actions mécaniques en B et C.

Le traitement avec un logiciel de Dimensionnement, nous donne la répartition des contraintes dans la ½ biellette.

Contraintes en MPa

28,74

26,35

23,96

21,57

19,17

16,78

14,39

12,00

9,60

7,21

4,82

2,43

0,04

3.21 - Rechercher et entourer, sur le graphe d’iso contraintes – ci-dessus, les zones soumises à la contrainte maximale.

3.22 - Vérification du dimensionnement :

Hypothèses et données :

- action normale en C : IINS4S3II = 63 N

- Biellette et mors: matière 45 Cr Mn Mo 8 ; Re = 900 MPa ; coefficient de sécurité s = 6

Reporter la valeur de la contrainte maximale déterminée par le traitement informatique donné ci-dessus.

Comparer la valeur de la contrainte maximale obtenue avec la valeur de contrainte maximale admissible par le matériau