I Présentation

Suite à un accident de la route, ferroviaire ou aérien, les blessés légers sortent généralement du véhicule par leurs propres moyens.

Les victimes qui se trouvent encore à l'intérieur du véhicule à l'arrivée des sapeurs-pompiers sont donc soit des blessés graves, soit des blessés légers piégés par la carrosserie du véhicule déformée.

Il va donc falloir accéder à ces victimes pour permettre aux équipes sanitaires et médicales de pouvoir les extraire allongées sur un plan dur. Cette opération est appelée désincarcération.

Les accidents de la route restent, bien sur, la principale cause d’engagement des moyens de désincarcération (entre 6 et 10% des interventions), qui font appel à des techniques et des procédures précises.

Exemple de dépose du pavillon :

| - Calage du véhicule et retrait des vitres | 2) Dépose des portes |  | 3) Dépose du pavillon |
| --- | --- | --- | --- |
| Si le taux de survie et la réduction des blessures graves des occupants d’un véhicule font partie des priorités des constructeurs automobiles, les nouvelles techniques de construction ne peuvent néanmoins empêcher les accidents de se produire. Un problème se pose pour les secouristes : Les matériaux et les structures plus résistants rendent l’extraction des victimes plus difficile. Le temps moyen d’intervention est en effet passé de 15 minutes dans les années 80 à 45 minutes en 2000. Les outils de désincarcération modernes doivent donc s’adapter à ces nouvelles contraintes, car de leur capacité dépend bien souvent la vie de victimes. |  |  |  |
| L’outil combiné LUKAS LKS21EN offre un excellent rapport poids/puissance/maniabilité. Il répond aux nouvelles exigences imposées par la norme européenne pour améliorer l’efficacité des secours pour une masse totale en ordre de marche de 9,5kg. |  |  |  |

Graphe des interactions :

Outil combiné LUKAS LKS21EN

Carrosserie déformée

Energies disponibles

Milieu ambiant

Sauveteur

Victime

FP

FC1

FC2

FC3

FC4

| Repère | Fonction de service | Critère | Niveau de flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP | Permettre au sauveteur d’accéder à la victime prisonnière de la carrosserie déformée | Effort d’écartement mini : 20000 N | 1 |
|  |  | Course d’écartement mini : 200 mm | 1 |
|  |  | Effort de cisaillement mini : 70000 N sur 20mm | 1 |
|  |  | Effort d’écrasement mini : 19000 N | 2 |
|  |  | Temps de manœuvre : inférieur à 5s | 2 |
| FC1 | Garantir la sécurité du sauveteur | Mise hors service en cas de surcharge | 1 |
|  |  | Mise hors service sans action du sauveteur : dispositif « anti homme mort » | 1 |
| FC2 | Garantir la sécurité de la victime | Aucune projection, fonctionnement silencieux | 1 |
| FC3 | Utiliser les énergies disponibles | Energie électrique 220V / 50 HZ | 3 |
|  |  | Energie hydraulique 630 bar à 1,3 l/min | 3 |
| FC4 | S’adapter au milieu ambiant | Utilisation en extérieur selon conditions météorologiques | 1 |
|  |  | Présence éventuelle d’hydrocarbures | 2 |
|  |  | Utilisation en milieu subaquatique | 3 |

Légende :

1 : Impératif		2 : Discutable	3 : Négociable	4 : Libre

II Solution retenue

L’analyse des critères et de leurs niveaux de flexibilité a amené à valider l’utilisation de l’énergie hydraulique. Elle autorise des efforts importants, un fonctionnement en extérieur et silencieux. L’action de découpage de la carrosserie déformée est réalisée par un système de leviers et de bielle, préféré au tronçonnage qui génère des étincelles incompatibles avec la sécurité des personnes et la présence éventuelle d’hydrocarbures.

Structure fonctionnelle du produit :

Alimenter

Distribuer

Convertir

Transmettre

Agir

Energie hydraulique 630 bar

Flexible

Distributeur 4/3

Vérin double effet

Bielles

Lames

Commande manuelle

Décomposition de la fonction principale en fonctions techniques :

FP : Permettre au sauveteur d’accéder à la victime prisonnière de la carrosserie déformée

FT2 : Convertir l’énergie hydraulique en mouvement de translation

FT1 : Distribuer l’énergie hydraulique

FT4 : Agir sur la carrosserie déformée

FT21 : Utiliser un vérin double effet

FT41 : Découper les éléments de carrosserie déformés

FT3 : Transmettre le mouvement

FT31 : Transformer le mouvement de translation en mouvement de rotation

FT42 : Ecarter les éléments de carrosserie déformés

FT43 : Ecraser les éléments de carrosserie déformés

Schéma hydraulique :

Vérin

Distributeur 4/3 à 2 commandes manuelles et rappels par ressorts

Raccords rapides avec obturation et clapet anti-retour

63 MPa

Soupapes de sécurité

Schéma cinématique :

Y

C

X

O

A

B

C’

S0 : Corps

S1 : Tige de vérin

S2 : Bielle 1

S2’ : Bielle 2

S3 : Lame 1

S3’ : Lame 2

Dessin d’ensemble planche 1

Fichier DT5.pdf

Dessin d’ensemble planche 2

Fichier DT6.pdf

| 58 | 1 | Goupille ISO 8752 3-20 |  | Serré dans 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 1 | Clapet de lubrification |  |  |
| 56 | 1 | Bille diamètre 1 | 100 Cr 6 | Serré dans 55 |
| 55 | 1 | Siège d’obturateur | Cu Sn 8 | Serré dans 34 |
| 54 | 2 | Vis ISO 7045 M3-8 |  | Tête cylindrique empreinte cruciforme |
| 53 | 2 | Vis ISO 4762 M6-45 |  |  |
| 52 | 1 | Guide ressort | PA6/6 |  |
| 51 | 1 | Ressort de torsion | 51 Si 7 |  |
| 50 | 1 | Goupille ISO 8752 3-14 |  | Serré dans 34 |
| 49 | 2 | Joint plat | NBR |  |
| 48 | 1 | Flexible de reflux |  | Couleur bleue |
| 47 | 1 | Flexible d’alimentation |  | Couleur rouge |
| 46 | 1 | Filtre | Cu Sn 8 | Serré dans 34 |
| 45 | 1 | Goupille ISO 8752 3-6 |  | Serré dans 34 |
| 44 | 1 | Chapeau | X 4 Cr Mo S 18 | Serré dans 3 |
| 43 | 1 | Joint torique  8x2 | FPM |  |
| 42 | 2 | Bague anti-extrusion | PTFE |  |
| 41 | 2 | Entretoise | PA6/6 |  |
| 40 | 2 | Segment d’arrêt radial 4x0,6 |  |  |
| 39 | 1 | Piston de soupape | 20 Mn Cr 5 |  |
| 38 | 6 | Joint torique  5x1,5 | FPM |  |
| 37 | 2 | Bille diamètre 2 | 100 Cr 6 |  |
| 36 | 1 | Tiroir d’obturation | 20 Mn Cr 5 |  |
| 35 | 2 | Vis ISO 4762 M5-12 |  |  |
| 34 | 1 | Corps de distributeur | 20 Mn Cr 5 |  |
| 33 | 1 | Fourreau | 20 Mn Cr 5 | Serré dans 34 |
| 32 | 1 | Came | X 30 Cr 13 |  |
| 31 | 2 | Bille diamètre 5 | 100 Cr 6 |  |
| 30 | 2 | Ressort de soupape | 51 Si 7 |  |
| 29 | 2 | Vis de tarage |  | Pris dans vis ISO 4752 M8-12 |
| 28 | 2 | Corps de soupape | Cu Sn 8 |  |
| 27 | 1 | Joint torique  68x1,5 | FPM |  |
| 26 | 1 | Joint torique  51x2 | FPM |  |
| 25 | 2 | Vis ISO 4752 M5-12 |  | Tête cylindrique à six pans creux |
| 24 | 2 | Rondelle Grower W7 |  |  |
| 23 | 1 | Axe de tige | X 30 Cr 13 |  |
| 22 | 2 | Plaquette de frottement | X 4 Cr Mo S 18 |  |
| 21 | 2 | Axe épaulé | X 30 Cr 13 |  |
| 20 | 2 | Anneau élastique pour arbre 22x1,2 |  |  |
| 19 | 2 | Lame | 51 Cr V 4 | Masse unitaire 1,6kg |
| 18 | 2 | Bielle | 36 Ni Cr Mo 16 |  |
| 17 | 1 | Tige de vérin | 36 Ni Cr Mo 16 |  |
| 16 | 1 | Bague de guidage | X 30 Cr 13 | Serré dans 9 |
| 15 | 1 | Vis ISO 898 à téton court M6-8 |  | Vis sans tête à 6 pans creux |
| 14 | 1 | Flasque avant | 20 Mn Cr 5 |  |
| 13 | 1 | Joint de piston | PA6/6 |  |
| 12 | 1 | Flasque arrière | 20 Mn Cr 5 |  |
| 11 | 1 | Joint torique  47x4 | FPM |  |
| 10 | 1 | Bague anti-extrusion | PA6/6 |  |
| 9 | 1 | Fond avant | EN AW-7075 |  |
| 8 | 1 | Ecrou autofreiné ISO 7040 M24 |  |  |
| 7 | 1 | Axe central | X 30 Cr 13 |  |
| 6 | 1 | Gaine de protection | SI |  |
| 5 | 1 | Poignée avant | Ensemble soudé |  |
| 4 | 1 | Poignée arrière | ABS |  |
| 3 | 1 | Etoile de commande | Zamak 3 |  |
| 2 | 1 | Interface distributeur | EN AW-7075 |  |
| 1 | 1 | Cylindre | EN AW-7075 | Masse 1,3kg |
| REP. | QTE. | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATION |

III Fonction FT1 « Distribuer l’énergie hydraulique »

Décomposition de la fonction « Distribuer l’énergie hydraulique » en fonctions techniques :

FT1 : Distribuer l’énergie hydraulique

FT11 : Créer une chambre communiquant avec l’alimentation du compresseur

FT12 : Créer une chambre communiquant avec le reflux du compresseur

33,34

FT13 : Créer une chambre communiquant avec la chambre avant du vérin

FT14 : Créer une chambre communiquant avec la chambre arrière du vérin

FT15 : Modifier les communications entre les chambres

36

FT151 : Obturer les orifices

FT152 : Déplacer le tiroir d’obturation

FT1521 : Permettre au sauveteur de commander le déplacement

3, 32, 37, 54

FT1522 : Revenir en position repos sans action du sauveteur

50, 51, 52, 58

FT153 : Couper l’alimentation en cas de surcharge

28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43

Détail du circuit hydraulique dans le distributeur :

| Coupe brisée du distributeur Z O1 34 33 36 G O3 O2 Lubrifications X Y Les 5 gorges « G » du fourreau 33 créent des chambres après montage dans le corps de distributeur 34, dans lequel sont réalisés des perçages permettant la communication avec les orifices : - O1, raccordé au reflux du compresseur. - O2 et O3, vers les chambres du vérin. - O4, raccordé à l’alimentation du compresseur. | Distributeur non coupé Coupe longitudinale Y X Z O4 |
| --- | --- |

Fonction FT153 « Couper l’alimentation en cas de surcharge » :

Les intensités importantes des efforts mis en jeu lors de la sortie et la rentrée de la tige du vérin imposent l’implantation de soupapes de sécurité fonctionnant selon le principe suivant :

Orifices de sortie du distributeur

Vers chambre arrière du vérin

Vers chambre avant du vérin

Corps de pince

Piston de soupape

Bille

Ressort

Position repos

Sortie tige

La chambre arrière est alimentée, la chambre avant est au reflux.

En cas de surcharge, une surpression se crée dans la chambre arrière…

Sous l’effet de la pression la bille est poussée vers la gauche…

… Le piston et la bille sont poussés vers la droite.

… Qui plaque la bille sur son siège et coupe l’alimentation.

Rentrée tige

La chambre avant est alimentée, la chambre arrière est au reflux.

En cas de surcharge, une surpression se crée dans la chambre arrière…

Sous l’effet de la pression le piston et la bille sont poussés vers la gauche…

… La bille est poussée vers la droite.

… Qui plaque la bille sur son siège et coupe l’alimentation.

IV Simulation des contraintes dans la bielle 18

V Documentation constructeur goupille épingle