1-	Introduction

Dans son unité de fabrication et d’assemblage, une société fabricant des boites plastiques en ABS destinées à des applications électroniques a pour projet de créer un nouveau poste de contrôle qualité.

Pour saisir et déplacer les boîtes de la chaîne de fabrication, vers ce poste de contrôle elle souhaite utiliser un robot RTX.

La société fabriquant les boîtes demande au bureau d’étude du constructeur du robot RTX de vérifier la compatibilité de certaines caractéristiques de la pince du robot RTX avec la gamme de boîtes à contrôler.

| Dimensions de la gamme de boîtes (en mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Longueur | Largeur | Hauteur | Epaisseur paroi |
| 45 | 25 | 30 | 3,2 |
| 55 | 40 | 30 | 3,2 |
| 85 | 55 | 40 | 3,2 |
| 115 | 60 | 40 | 3,2 |
| 125 | 65 | 50 | 3,2 |
| 135 | 80 | 60 | 3,2 |
| 145 | 85 | 75 | 3,2 |
| 155 | 85 | 40 | 3,2 |
| 155 | 85 | 90 | 3,2 |

2-	Présentation du robot RTX

Le robot RTX est un équipement polyvalent contrôlé et piloté par un ordinateur. Compact, précis et possedant 6 axes de mobilité plus un préhenseur : la pince. Il est utilisé principalement dans l’industrie et les laboratoires.

2.1	- Structure générale du robot RTX

1 : Base RTX

2 : Colonne de guidage linéaire verticale

3 : Chariot +- Epaule

4 : Bras supérieur

5 : Bras inférieur

6 : Poignet

7 : Pince