3ème Partie : Etude de la fonction FT2311 : Lier la pince au poignet

Question 3A: Analyser les solutions réalisant la mise en position et le maintien on position entre la pièce de liaison et le boîtier

| MISE EN POSITION |  | Nature de la surface « principale » de contact (à colorier en bleu sur les vues à gauche en perspective et à repasser en bleu sur les vues à droite en représentation plane) : Plan/Plan |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nature de la surface « secondaire » de contact si elle existe (à colorier en vert sur les vues à gauche en perspective et à repasser en vert sur les vues à droite en représentation plane) : Plan/Plan |
|  |  | Nature de la surface « tertiaire » de contact si elle existe (à colorier en rouge sur les vues à gauche en perspective et à repasser en rouge sur les vues à droite en représentation plane) : Plan/Plan |
| Indiquer quel(s) degré(s) de liberté n’est (ne sont) pas supprimé(s) par cet ensemble de surfaces de mise en position : Aucun |  |  |
| MAINTIEN EN POSITION | Nature et nombre du (des) élément(s) de maintien en position (à entourer en noir sur les dessins à droite et à gauche): 2 vis à tête cylindrique |  |
| La liaison est : démontable – non démontable |  |  |

Nota : Les surfaces de contact sont classées en fonction de leur étendue par ordre croissant