1ère Partie: Etude du fonctionnement de la pince

Question 1.1- FAST de la fonction FT1

FT 1: Saisir une boîte

FT 11 Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation

FT 12 Adapter l’énergie mécanique de rotation

FT 121 Réduire La vitesse de rotation et augmenter le couple

FT 122: Renvoyer le mouvement de rotation

FT 13 Transformer le mouvement de rotation en un mouvement d’ouverture / fermeture des doigts

Solutions constructives

FT 14 Guider le mouvement relatif des doigts

Ne rien définir

Question 1.2- Tableau des liaisons et des mobilités réalisant les fonctions techniques F113 et FT14

| Liaisons | Désignation des liaisons | Mobilités |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| L41/38 |  |  |  |  |  |  |  |
| L41/39 |  |  |  |  |  |  |  |
| L38/(37b+40) |  |  |  |  |  |  |  |
| L39/37a |  |  |  |  |  |  |  |
| L37a/(37b+40) |  |  |  |  |  |  |  |