DOSSIER

TECHNIQUE

Ce dossier comporte 8 documents numérotés de DT1 à DT8 :

Présentation - Description du fonctionnement...........................................................	DT1

Plan d'ensemble de la pince de soudage ....................................................................	DT2

Nomenclature de la pince de soudage.......................................................................	DT3

Schéma cinématique ................................................................................................	DT4

Nomenclature du vérin..............................................................................................	DT5

Plan d'ensemble du vérin...........................................................................................	DT6

Documentation sur les palier lisses............................................................................	DT7

Résultats de Résistance des Matériaux......................................................................	DT8

1) Mise en situation

1.1) Soudage par point

Ce procédé permet le soudage des pièces à assembler par recouvrement, sans métal d'apport. Les pièces sont maintenues en contact sous un effort d'accostage exercé par les deux électrodes. Un courant de basse tension et de forte intensité passe alors dans une zone très localisée.

Ce courant induit un chauffage par effet Joule provoquant la fusion des pièces dans la zone de leur contact (noyau). Après coupure du courant, l'effort, toujours appliqué, forge la soudure.

Ce procédé est plus particulièrement utilisé dans la réalisation des châssis et carrosseries des voitures. Une succession de points de soudage permet de réaliser des liaisons complètes indémontables entre deux tôles.

1.2) Pince de soudage

Le système étudié est une pince de soudage qui supporte et permet le déplacement des deux électrodes E1 et E2.  Dans ce cas les éléments à assembler sont des caissons qui réalisent les "bas de caisse" sur une voiture.

2) Fonctionnement

2.1) Mise en place des tôles

Les éléments à souder sont préalablement mis en position et maintenus sur un montage de soudage. Ce montage non représenté permet le guidage en translation des tôles suivant l'axe z et leur maintien lors de la réalisation des points de soudage. L'électrode E1 passe dans une goulotte prévue à cet effet et ne gêne donc pas la mise en place.

2.2) Description de la pince de soudage - Fermeture de la pince

Voir document DT2, DT3 et DT4

Le corps 2 du vérin est en liaison pivot d'axe (B,  {z)avec le bras femelle 6. La tige 1 du vérin est en liaison pivot d'axe (A,  {z)avec le levier 7. Le levier 7 et le bras femelle 6 sont en liaison pivot d’axe (C,  {z) avec le bâti.

Le levier 7 est en liaison pivot avec le bras mâle 5 qui est lui même en liaison avec le bâti grâce à une came réalisée dans les plaques avant et arrière 3 et 4. Les cames 3 et 4 sont liées au bâti.

L'alimentation du vérin va permettre la fermeture de la pince en trois phases :

* Phase 1 (document DT2a) :

Lors du fonctionnement, on constate que le levier 7 reste fixe. Le corps 2 du vérin se déplace et l'électrode E1 liée au bras femelle 6 vient en contact avec les éléments à souder. La liaison pivot d'axe (A,  {z)entre la tige 1 et le levier 7 reste fixe.

Doc. DT2b

Doc. DT2c

* Phase 2 (document DT2b) :

Le bras femelle 6 reste fixe. La tige 1 du vérin entraîne le levier 7 et actionne le bras mâle 5 qui supporte l’électrode E2. La came permet de donner une trajectoire plongeante à l’électrode E2 de façon à "enjamber" la tôle et se positionner face à l’electrode E1.

* Phase 3 (document DT2c) :

Les électrodes sont en contact avec les tôles. Un effort de 3000 N est appliqué pendant 2 secondes ; le temps de fusion est de 0,2 seconde.

| 46 | 1 | Joint torique 19,6x2,4 |  | NF E 27.180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | Pastille de butée | Acier "Stubs" |  |  |
| 44 | 1 | Bague Métafram 20x24x20 | FP15 |  |  |
| 43 | 1 | Vis HC M10x70 bout bombé (BB) |  |  | NF E 27.180 |
| 42 | 2 | Ecrou HM M10 |  | NF E 25.405 |  |
| 41 | 1 | Vis H M 10x60 |  | NF E 25.112 |  |
| 40 | 1 | Pastille de butée | Acier "Stubs" |  |  |
| 39 | 4 | Vis CHC M6x25 |  | NF E 25.125 |  |
| 38 | 4 | Vis CHC M8x25 |  | NF E 25.125 |  |
| 37 | 4 | Goupille de positionnement 8x16 à trou fileté |  | NF E 27.475 |  |
| 36 | 1 | Bague Métafram 16x22x20 | FP15 | NF E 27.475 |  |
| 35 | 1 | Isolant | Nylatron |  |  |
| 34 | 4 | Tube | Bakélite |  |  |
| 33 | 4 | Isolant | Nylatron |  |  |
| 32 | 2 | Bague Métafram 20x24x12 | FP15 |  |  |
| 31 | 2 | Isolant | Nylatron |  |  |
| 30 | 1 | Bague Métafram 20x24x20 | FP15 |  |  |
| 29 | 6 | Vis FHC M6x10 |  | NF E 27.160 |  |
| 28 | 1 | Vis HC M4x20 bout troconique (TR) |  | NF E 27.182 |  |
| 27 | 1 | Ecrou HM M4 |  | NF E 25.405 |  |
| 26 | 2 | Vis CHC M5x16 |  | NF E 25.125 |  |
| 25 | 6 | Vis CHC M5x6 |  | NF E 25.125 |  |
| 24 | 1 | Axe  16x59 | Acier "Stubs" |  |  |
| 23 | 4 | Bague |  |  |  |
| 22 | 1 | Axe  20x50 | Acier "Stubs" |  |  |
| 21 | 2 | Palier | S235 (E24) |  |  |
| 20 | 2 | Tole de protection | S235 (E24) |  |  |
| 19 | 1 | Tige filetée M20x150 |  | NF E 22.163 |  |
| 18 | 1 | Entretoise |  |  |  |
| 17 | 1 | Bride lamée 20 | S235 (E24) |  |  |
| 16 | 1 | Bride taraudée 20 | S235 (E24) |  |  |
| 15 | 1 | Axe 16x43 | Acier "Stubs" |  |  |
| 14 | 1 | Axe 20x80 | Acier "Stubs" |  |  |
| 13 | 1 | Bague isolante 24x30x12 | Nylatron |  |  |
| 12 | 1 | Bague isolante 24x30x20 | Nylatron |  |  |
| 11 | 4 | Rondelle isolante  20x75x2 | Nylatron |  |  |
| 10 | 6 | Rondelle d'arret d'axe | S235 (E24) |  |  |
| 9 | 1 | Chape M20 L=60 | S235 (E24) |  |  |
| 8 | 1 | Suspension | S235 (E24) |  |  |
| 7 | 1 | Bielette | 35CrMo4 (35CD4) |  |  |
| 6 | 1 | Bras femelle |  |  |  |
| 5 | 1 | Bras mâle |  |  |  |
| 4 | 1 | Came arrière (brunie et surface de roulement traitée) | 25CrMo4 (25CD4) |  |  |
| 3 | 1 | Came avant (brunie et surface de roulement traitée) | 25CrMo4 (25CD4) |  |  |
| 2 | 1 | Corps du vérin de soudage |  |  |  |
| 1 | 1 | Tige du vérin de soudage |  |  |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Référence |  |
| Nomenclature - PINCE DE SOUDAGE Double désignation des matériaux : actuelle et (ancienne norme) |  |  |  |  |  |

Schéma cinématique

| 123 | 4 | Joint torique 56x1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 2 | Joint torique 8,5x0,7 |  |  |
| 121 | 1 | Bague de guidage intermédiaire |  |  |
| 120 | 2 | Joint de piston |  |  |
| 119 | 1 | Joint de tige arrière |  |  |
| 118 | 1 | Segment d'arret |  |  |
| 117 | 1 | Joint de tige avant |  |  |
| 116 | 1 | Joint racleur |  |  |
| 115 | 1 | Bague de guidage avant |  |  |
| 114 | 1 | Bague d'amortissement arrière |  |  |
| 113 | 4 | Rondelle L6 |  | NF E 25.513 |
| 112 | 4 | Ecrou H M6 |  | NF E 25.401 |
| 111 | 1 | Ecrou de tige M 12 |  |  |
| 110 | 4 | Tirant M6 |  |  |
| 109 | 1 | Bague d'amortissement avant |  |  |
| 108 | 1 | Flasque | EN AW 2017 A (A-U4G) |  |
| 107 | 2 | Piston | EN AW 2017 A (A-U4G) |  |
| 106 | 1 | Palier intermédiaire | A-S5U3 |  |
| 105 | 1 | Tige intermédiaire | C18 (XC18) chromé |  |
| 104 | 1 | Tige avant | C18 (XC18) chromé |  |
| 103 | 1 | Fond | A-S5U3 |  |
| 102 | 1 | Tube | Acier |  |
| 101 | 1 | Tourillon avant | A-S5U3 |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Référence |
| Nomenclature - VERIN DE SOUDAGE PNEUMATIQUE Double désignation des matériaux : actuelle et (ancienne norme) |  |  |  |  |

Documentation sur les paliers lisses

|  arbre | Désignation | ##### Masse | Dimensions |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### d1 | d2 | d3  0,5 | b  0,25 | b1 -0,2 | f1 | f2 |
| 25 | ##### PAF 25115P10 | 14,2 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 |
|  | PAF 25165P10 | 19 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 |
|  | PAF 25215P10 | 23,9 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 |

Résultats de calcul par  logiciel

Les figures ci-dessous sont obtenues à partir d'un logiciel, elles donnent les valeurs de la contrainte normale en tout point de l'électrode.

Lecture :

- entre la surface de la pièce et la courbe 1 :

La contrainte normale évolue de -276,54 MPa à -232,36 MPa

- entre les courbes 1 et 2 :

La contrainte normale évolue de -232,36 Mpa à -188,18 Mpa

- ...etc

Grossissement de la zone encadrée