Afin d’assurer une sécurité alimentaire, les instances européennes imposent un suivi de la viande  appelé « traçabilité » grâce à des enregistrements réalisés à chaque étape de la chaîne de traitement de la viande, depuis l’éleveur jusqu’au client final.

Chez tous les éleveurs, les animaux doivent porter une boucle d’identification individuelle. Les informations sur la race, les conditions d’élevage et les traitements vétérinaires sont repris sur les documents d’accompagnement. L’abatteur et le distributeur disposent des informations précédentes. Cette boucle d’identification est posée sur l’oreille de l’animal, en réalisant un perçage  puis un sertissage de cette boucle grâce à la pince d’identification, objet de l’étude.

Expression fonctionnelle du besoin

Oreille

Eleveur

Esthétique

FC2

FC5

FP1

Pince d’identification

RETRACT-O-MATIC

Boucle

FC4

FC3

Environnement
extérieur

FC1

Maintenance

Main 
humaine

Fonction principale :		FP1 : Permettre à l’utilisateur de sertir la boucle sur l’oreille

Fonctions  contraintes :		FC1 : Utiliser une énergie de sertissage musculaire / Appareil portatif

FC2 : Ne pas blesser l’animal

FC3 : Permettre une maintenance par l’utilisateur (ajout de graisse)

FC4 : Résister à l’environnement extérieur (humidité)

FC5 : Présenter une esthétique actuelle

# Validation et quantification des fonctions

Pour définir la flexibilité, les indices suivants sont utilisés :

Flexibilité 	nulle : 		F0 : niveau impératif

Faible :	F1 : niveau peu négociable

Moyenne :	F2 : niveau négociable

Forte : 		F3 : niveau très négociable

FP1 : « Permettre à l’utilisateur de sertir la boucle sur l’oreille »

| Critère | Niveau | flexibilité |
| --- | --- | --- |
| Dimensionnels Course de mise en position (perçage oreille) Course de sertissage Masse totale maximale de l’appareil | 20 mm 14 mm 1 Kg | F0 F0 F1 |
| Stabilité | Le centre de gravité doit être au niveau de la prise en main | F2 |
| Equilibrage | Pas de choc désagréable lors du fonctionnement | F2 |
| Adaptabilité aux boucles utilisées | L’outil doit recevoir les boucles : - Senior ultra - Junior - Electronique | F0 |
| Législatif | Ne doit rentrer dans le cadre d’aucun brevet concurrent | F0 |
| Durabilité des pièces d’usure | A vie | F2 |

FC1 : « Utiliser une énergie musculaire »

| Critère | Niveau | flexibilité |
| --- | --- | --- |
| Effort | L’utilisateur ne devra pas fournir un effort supérieur à 100N | F1 |
| Préhension | La gâchette (ou poignée) ne doit pas dépasser une course de 120 mm | F1 |

FC2 : « Ne  pas blesser l’animal »

| Critère | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- |
| Mise en position oreille/boucle | La boucle devra être placée à 40 mm du bord de l’oreille | F0 |
| Perçage de l’oreille | 50 mm/s < vitesse poinçon <150 mm/s | F0 |

FC3 : « Permettre une maintenance par l’utilisateur »

| Critère | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- |
| Démontabilité des pièces | Possible aisément par l’utilisateur et sans outillage onéreux | F1 |
| Lubrifiant | Fonctionnement à sec (hygiène) | F1 |

FC4 : « Résister à l’environnement extérieur »

| Critère | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- |
| Température de fonctionnement | -10°C à +40°C | F1 |
| Résistance à la corrosion | L’appareil doit résister à la corrosion (travail sous la pluie) | F0 |
| Résistance aux chocs | Chute de 1m sur sol dur sans dommage | F1 |

La réouverture de la pince  est réalisée par un système de déclenchement unique qui présente beaucoup d’avantages :

- ce n’est pas l’éleveur qui juge « au doigté » la course et l’effort de sertissage (donc sa qualité),

- elle intègre un ressort de dégagement qui permet de retirer rapidement le pointeau de la partie mâle et donc de libérer l’animal rapidement : il peut alors bouger sans conséquence pour la fixation.

| Phases |  |
| --- | --- |
| Etat initial : Les boucles sont prêtes et imprimées |  |
| Fonction FT1 : Placer la boucle L’utilisateur place la partie mâle sur le pointeau et positionne la partie femelle dans sa forme complémentaire. | La mise en position est assurée par une forme complémentaire et le maintien en position par la languette+ressort |
| Fonction FT2 : Percer l’oreille de l’animal Cette fonction est réalisée grâce à la partie pointue de la boucle mâle. | Lors de cette phase, il y a une avance rapide et de grande amplitude du guide pointeau sur une demi course de poignée. La came grâce à son profil est en rotation par rapport aux flasques qui eux-mêmes sont en rotation par rapport au bâti (entraînés par les 2 maillons). Poignée ouverte Poignée à mi-course Guide pointeau Came Flasque Poignée chaîne Partie du profil utilisé Came |
| Fonction FT3 : Sertir la boucle | Ici, l’effort de sertissage est important, il y a donc une avance lente et de faible amplitude du guide pointeau sur la dernière demi course de poignée. Dans cette configuration, le profil de la came suit le profil du flasque. Elle est donc fixe relativement à celui-ci.. Poignée à mi-couse Poignée presque fermée Partie du profil utilisé Came |
| Fonction FT4 : Réouverture pince | Afin de ré-ouvrir la pince et de dégager le pointeau, il est intégré un système de « genouillère » réalisé par 2 maillons de chaîne. Lors des premières phases d’utilisation de la pince, ceux-ci forment un léger coude et une butée est intégrée à la poignée. C’est donc un ensemble rigide qui peut transmettre l’effort nécessaire à la rotation des flasques. Cf. le schéma ci-dessous : Butée intégrée à la poignée Chaîne à deux maillons Dans cette configuration, les deux maillons et la poignée forment un corps rigide. F(flasque/chaîne) Cette phase de fonctionnement ne fait pas partie de l’étude Par contre, en fin de course de la poignée, une butée intégrée au corps oblige la chaîne à être coudée dans l’autre sens, Elle est donc libre de se déformer et ne peut plus transmettre d’effort aux flasques qui sous l’effet des ressorts de rappels retrouvent leurs positions initiales (FT1). Voir. les schémas ci dessous : Butée intégrée au corps 1 2 Flasques Qui est donc libre de se couder 3 4 La butée vient déformer la chaîne 5 6 Grâce aux ressorts de rappel, la pince retrouve sa position initiale Elle ne transmet plus d’effort aux flasques A la fin de cette phase, la bague est sertie et le mécanisme « à déclenchement » a ré-ouvert la pince, l’éleveur peut recommencer un cycle. Cette phase de fonctionnement ne fait pas partie de l’étude |