Baccalauréat Génie des Matériaux                                                   Session 2006

Epreuve : Etude des constructions

Pistolet à joint

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte les pages suivantes :

- DT 2 : Fonction globale du Pistolet à joint

- DT 3 : Enoncé du besoin

- DT 4 : Mise en situation

- DT 5 : Dessin d’ensemble du Pistolet à joint

- DT 6 : Eclaté et nomenclature

- DT 7 : Identification des fonctions de service

- DT 8 : Mise en oeuvre du Pistolet à joint

- DT 9 : Dessin de définition du Poussoir 9

- DT 10 : Caractéristiques des différentes sections du Corps 1 et exemples de tracés des répartitions de contraintes dues à la flexion et à la traction.

- DT 11 : Figures relatives à l’élaboration du Poussoir 9, Doc BASF USA sur l’ABS

Distribuer, diffuser et répartir le mastic (sous forme de joint) aux endroits nécessaires

PISTOLET A

JOINT

Fonction globale du Pistolet à joint

Mastic dans la cartouche.

Mastic sous forme de joint dans la fissure.

Enoncé du besoin

| A QUI (A QUOI) LE PRODUIT REND-T-IL SERVICE ? |  | SUR QUOI (SUR QUI) LE PRODUIT AGIT-IL ? |
| --- | --- | --- |

Aux particuliers, aux bricoleurs,aux artisans …

La forme, l'épaisseur du joint de mastic.

PISTOLET

A

JOINT

Distribuer, diffuser et répartir le mastic (sous forme de joint) aux endroits nécessaires.

DANS QUEL BUT ?

Bête à cornes, élément de la méthode A.P.T.E.

Mise en situation

– PRESENTATION DE L’APPAREIL :

Extrait d’un catalogue présentant la pose d’un cordon de joint d’étanchéité :

| APPLICATION Mastics et mousses P.U |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. PREPARATION DE LA CARTOUCHE Si vous utilisez un press-pack (système de poussée intégrée), votre matériel est pratiquement prêt à l’emploi. Si vous choisissez un tube ou une cartouche, ouvrez l’extrémité de la cartouche à l’aide d’un cutter et vissez l’embout approprié sur la cartouche. |  |
| 2.LARGEUR Découpez la buse en biseau, en veillant à ce que l’ouverture soit d’un à deux mm plus large que le joint à réaliser. Si vous devez colmater des fissures de différentes largeurs, commencez par la plus étroite. Vous pourrez ensuite agrandir l’ouverture. Placez la cartouche dans le pistolet et débloquez le levier. |  |  |
|  | 3.POSITION Tenez le pistolet en biais - à 45° environ - par rapport à la surface à traiter et commencez le joint à l’extérieur pour revenir vers vous et non le contraire. Vous devez donc rapprocher le pistolet et non l’éloigner de vous. |  |
| 4.METHODE Pour réaliser le joint, vous devrez procéder à une vitesse régulière. Si votre mouvement est trop lent, le cordon va s’épaissir et le mastic s’accumuler par endroits; vous gaspillerez ainsi du produit. Si vous allez trop vite, vous ne parviendrez pas à remplir correctement la fissure et le mastic offrira une adhérence insuffisante. En arrivant au bout du cordon, refermez le levier du pistolet. |  |  |
|  | 5.ELIMINER LES RESTES Eliminez aussi tôt que possible les excédents de mastic, avec un chiffon propre et sec. S’il reste encore des traces de mastic, enlevez-les tout de suite avec de l’eau savonneuse ou du white-spirit. Les restes durcis doivent être grattés au cutter et avec une éponge dure, mais vous risquez ainsi d’endommager la surface. Il existe aussi des nettoyants silicone spécialement conçus pour éliminer ces restes. |  |

Fichier « DT5.PDF »

Eclaté du mécanisme et nomenclature

1

2

3

4

5

9

6

7

8

| 9 | 1 | Poussoir |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | Plaque d’appui | C25 |  |
| 7 | 1 | Ressort de compression | 45Si8 |  |
| 6 | 1 | Tige de poussée | S235 | Diamètre 6mm |
| 5 | 1 | Plaque verrou | C25 |  |
| 4 | 1 | Ressort | 45Si8 |  |
| 3 | 1 | Poignée | ABS |  |
| 2 | 1 | Axe d’articulation |  |  |
| 1 | 1 | Corps | ABS |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matières | Observations |

Identification des fonctions de service

Conformité

Fc3

Prix de vente

Fp2

Fc2

PISTOLET
A
JOINT

Cartouche de mastic

Utilisateurs : particuliers, artisans, bricoleurs

Fc1

Fp1

Mur dégradé ou non étanche

Fp1 : Distribuer, diffuser et répartir le mastic aux endroits nécessaires.

Fp2 : Permettre à l'utilisateur de doser la quantité de mastic.

Fc1 : S'adapter aux formes et dimensions des cartouches.

Fc2 : Présenter un prix de vente compatible avec les  produits de la concurrence.

Fc3 : Être conforme aux dispositions de la directive européenne "Machine".

Mise en œuvre du Pistolet à joint

L’appareil proposé est utilisé pour réaliser des joints étanches à l’eau autour des fenêtres, des éléments de salles de bain …

Le système se compose d’un Corps 1 réalisé en matière plastique. La pâte pour faire les joints est contenue dans une cartouche cylindrique interchangeable dont le fond est mobile. La cartouche est encastrée dans le Corps 1 et par une poussée exercée sur le fond mobile de la cartouche par l’ensemble (Poussoir 9 + Tige de Poussée 6), le mastic sort.

L’action sur la Tige de poussée 6 est réalisée par la Plaque d’appui 8 et la Poignée 3.

Le blocage en position est assuré par la Plaque verrou 5. Cette pièce, maintenue sur le Corps 1, immobilise la Tige de poussée 6.

Le déblocage est effectué en agissant sur la Plaque verrou 5, il est alors possible de sortir la tige de la cartouche et de changer cette dernière. Les Ressorts 4 et 7 assurent les différents contacts.

Fichier « DT9.pdf »

Caractéristiques des différentes sections du Corps 1

|  | Section n°1 G : centre de la surface Surface : S = 52.07 mm² Moment quadratique IGz = 138.9mm4 v = y maxi = 4.26mm |
| --- | --- |
|  | Section n°2 G : centre de la surface Surface :S = 40.17 mm² Moment quadratique IGz = 30.08mm4 v = y maxi = 1.5mm |
|  | Section n°3 G : centre de la surface Surface :S = 22.07 mm² Moment quadratique IGz = 77.46mm4 v = y maxi = 3.25mm |

Exemple de répartition de contrainte due à de la flexion décrite ci-dessous :

σFlexion (MPa)

G

x

y

Exemple de répartition de contrainte due à de la traction décrite ci-dessous :

G

σTraction (MPa)

x

y

Figures relatives à l’élaboration du Poussoir 9

Figure 1 : Température du front de matière                Figure 2 : Temps de remplissage

Figure 3 : Prévision de la qualité

DOC BASF USA

Caractéristiques de l’ABS utilisé pour la fabrication du Poussoir 9

Matière retenue :

- ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), société BASF USA

- Désignation commerciale : Terluran 969 T

Conditions d'injection :

- Température de transformation : 200 à 280°C

- Température du moule : 50°C

- Pression maximale d'injection : 150 MPa

Analyse Ecoulement plastique :

- Temps d'injection réel : (à définir)

- Lignes de soudure : oui

- Emprisonnement d'air : oui

- Force de fermeture au remplissage : 360 daN

- Durée prévue du cycle : 109,15 sec

- Température d'éjection : 88°C