## DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT du pilote AS 100

Le pilote automatique AS 100 de la société PLASTIMO est un système automatisé destiné à équiper des bateaux portant une barre à roue et ne dépassant pas 14 m de longueur.

Il permet de diriger le bateau, c’est à dire de lui faire suivre un cap constant, quelque soient les perturbations apportées par les conditions de mer et de vent.

Exemple :

NORD

CAP 225°

CAP 225°

Nord

1. Le bateau suit le cap 225°. Ce cap est mesuré par le compas du pilote AS 100.

3. Le compas du pilote AS 100 perçoit cette variation. Le pilote agit sur la barre qui fait tourner le gouvernail.

4. Le bateau retrouve son cap à 225°.

2. L’action du vent et des vagues écarte le bateau de ce cap pour lui faire suivre une autre direction.

La partie commande du pilote automatique AS 100 est composée d'un boîtier électronique qui assure les fonctions suivantes :

- Entrée du cap à suivre

- Mesure du cap suivi

- Transformation de l'écart de cap en un signal de commande du moteur du motoréducteur.

La partie opérative du pilote automatique AS 100 est composée :

- D'un motoréducteur (DT 3, DT 4, DT 5) assurant les fonctions suivantes :

## Entraîner avec le moteur 26

## Réduire la vitesse avec le réducteur à train épicycloïdal R

## Activation ou désactivation du Pilote ( levier 24 en position ON ou OFF)

## Limiter le couple transmissible

- D'un système poulie-courroie crantée-couronne assurant la transmission du mouvement du motoréducteur à la barre à roue du bateau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES du Pilote as 100:

Moteur :

Marque : Bulher

Réf : MDP13 /40

Nm = 6912 tr/min

Pm = 36 watts

Réducteur :

Marque :SIMU

Réf : Mini 406

3 étages de réduction

rapport : 1/216

rendement : 0,837

Courroie crantée : HTD8

Pas = 8 mm

Longueur : L =1600 mm

Largeur : l = 20 mm

Nombre de dents = 200

Poulie :

Diamètre primitif = 45,83 mm

Nombre de dents = 18

Pas = 8 mm

Couronne :

## Diamètre primitif = 275 mm

Nombre de dents = 108

#### PILOTE AS 100 monté sur la colonne de la barre à roue

VOCABULAIRE TECHNIQUE

Barre : 	organe de commande du gouvernail.

Cap : 	direction de l'axe du bateau mesurée en degré par rapport au Nord.

Compas : instrument qui mesure le cap.

Gouvernail : pièce plate mobile autour d'un axe vertical qui sert à orienter le bateau.

Pilote :	système automatisé qui permet de garder un cap constant.

Crabot : dispositif à dents qui permet d'accoupler deux pièces mécaniques.

Courroie

Couronne

Barre à roue

Poulie

Motoréducteur et fixation

Colonne

Barre à roue équipée de l’AS100

( montage sur colonne )

DT 3

DT 4

| 44 | 1 | Câble d’alimentation |  | 4 conducteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 6 | Vis CHC M 4-14 |  | Inox |
| 42 | 1 | Carte électronique |  |  |
| 41 | 3 | Vis auto-taraudeuse |  | TCL 2.84 – 6.4 |
| 40 | 1 | Carte électronique |  | Initialise l’AS100 |
| 39 | 1 | Joint |  |  |
| 38 | 1 | Presse étoupe | PA 6/6 15% fv |  |
| 37 | 1 | Boîtier arrière | PC 15% fv |  |
| 36 | 1 | Joint plat |  |  |
| 35 | 4 | Vis CS M3 |  |  |
| 34 | 8 | Isolateur |  |  |
| 33 | 1 | Accouplement femelle | PC 15% fv | Module = 0,6 Z = 27 |
| 32 | 1 | Support de réducteur | Al Si 10 Mg | EN AB – 43 000 |
| 31 | 1 | Pignon de blocage Z=20 m=2 | PC 15% fv | Angle de pression = 30° |
| 30 | 2 | Vis CS M3-18 |  |  |
| 29 | 1 | Support de moteur | Delrin noir |  |
| 28 | 4 | Vis F/90HC M4-8 |  |  |
| 26 | 1 | Moteur 12V CC |  | BULHER MOP 13/40 |
| 25 | 1 | Vis HC M2,5-4 |  |  |
| 24 | 1 | Levier de crabotage | PA 6/6 15% fv |  |
| 22 | 1 | Joint torique |  | 4,5 x 1,9 |
| 21 | 2 | Inserts M 8 | Cu Zn 39 Pb 2 |  |
| 20 | 1 | CHC M 4 -12 |  |  |
| 19 | 1 | Came de crabot | Delrin noir | Initialise l’AS100 |
| 18 | 1 | Ressort de crabot | C 60 | D = 6 d= 1,3 |
| 17 | 1 | Crabot (denture module =2) | PC 15% fv | Angle de pression 30° |
| 16 | 1 | Axe de crabot | Cu Zn 39 Pb 2 |  |
| 15 | 1 | Crémaillère de débrayage | PA 6/6 15% fv | Commande à distance |
| 14 | 1 | Vis de poulie | Cu Zn 39 Pb 2 |  |
| 13 | 1 | Joint torique |  | 13x25 |
| 12 | 1 | Flasque de poulie | PC 15% fv |  |
| 11 | 1 | Rondelle d’épaulement | PC 15% fv | Collée |
| 10 | 1 | Bague d’étanchéité |  | JF4 n°20 : 26.5/33.05 |
| 9 | 12 | Inserts M5-10 | Cu Zn 39 Pb 2 |  |
| 8 | 1 | Roulement à aiguilles |  | Fabrication PLASTIMO |
| 7 | 1 | Poulie de sortie | PC 15% fv |  |
| 6 | 1 | Vis CHC M5-12 |  |  |
| 4 | 1 | Accouplement mâle | PC 15% fv | Module = 0.6 ; Z = 27 |
| 3 | 1 | Roulement à billes |  | SKF 61801 12*21*5 |
| 2 | 1 | Axe de sortie | Cu Zn 39 Pb 2 | CW612N (laiton) |
| 1 | 1 | Boîtier avant | PC 15% fv | fv :fibre de verre |
| REP | NB | DESIGNATION | MATIÈRE | OBSERVATIONS |
| ### NOMENCLATURE PARTIELLE DU MOTORÉDUCTEUR |  |  |  |  |

DT 5

## Ressort de compression Inox

Caractéristiques

Matière : 	Corde à piano inox selon DIN 17224 recuit 302AMS

Enroulement : à gauche

Extrémités : meulées, rectifiées

Charges : 50% de la limite élastique admissible

Durée de vie : 50 000 cycles

Tolérances : Tailles et forces selon DIN 2095 (Grade 2)

DT 6

# ANALYSE DES DEPLACEMENTS POUR TROIS FORMES DE BRAS

Trois formes pour le Bras oscillant 102 ont été analysées par la méthode des éléments finis : les résultats ci-dessous font état des déplacements absolus des points de la pièce en mode déformé (valeur en mm)

Remarques : 	 les modèles de liaisons et de chargement sont simplifiés et identiques pour les trois formes du bras oscillant.

 les images indiquent les déplacements avec un code de couleur relatif à une échelle. Seules les valeur de l’échelle informe sur l’importance du déplacement !

Forme ouverte

Forme fermée (tubulaire)

Forme ouverte nervurée

DT 7