| ## determination de la motorisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif Suite aux modifications de la plate-forme, les motorisations ont dû évoluer. Il s'agit donc de déterminer les références des motoréducteurs, freins et variateur ainsi que celles des protections associées. On s'attachera à vérifier que les équipements choisis et leur paramétrage permettent de satisfaire aux exigences du cahier des charges. |  |  |
| ### Choix du motoréducteur |  |  |
| Hypothèses de travail En fonctionnement normal, les deux motorisations (côtés 1 et 2) sont utilisées ; en cas de défaillance de l'une d'entre elles, l'autre doit être suffisante pour entraîner la plate-forme. Le calcul sera donc effectué avec une seule motorisation. |  |  |
|  | A partir du temps de déplacement sur un ½ tour, calculer : - la vitesse angulaire ωPF de la plate-forme ; - la vitesse angulaire ωR et la fréquence de rotation nR en sortie du réducteur ; Justifier les calculs sur feuille de copie et donner les résultats sur le DR1. |  |
| DT3 Feuille de copie DR1 |  |  |
| - Question 2. | La puissance du motoréducteur est estimée à PMR = 9860 W. Déterminer la référence du motoréducteur en précisant le couple de sortie CR. A partir du DT8, donner la hauteur d'axe et le nombre de pôles du motoréducteur choisi. |  |
| DT3 ; DT7 ; DT8 DR1 |  |  |
| ### Analyse de la phase de démarrage |  |  |
| Hypothèses de travail - La puissance du moteur retenu sera, pour tout le reste du sujet, PN = 11 kW. - La vitesse angulaire de la plate-forme sera ωPF = 0,079 rd.s-1. - Moment d'inertie total ramené sur l'axe moteur Jt = 1,96 kg.m². - Durée de l'accélération ΔtA = Jt . Δω / C. |  |  |
| - Question 3. |  | A partir des données techniques du DT9 : - indiquer le couple nominal CN et le moment d'inertie du moteur JM ; - calculer le couple au démarrage CA ; - calculer la vitesse angulaire nominale du moteur ωN. Justifier les calculs sur feuille de copie et porter les résultats sur le DR1. |
| DT9 Feuille de copie DR1 |  |  |
| - Question 4. |  | Sachant que la valeur du couple de la charge ramené sur l'axe moteur est CR = 72 Nm, appliquer le théorème du moment dynamique à l'arbre moteur afin de calculer la durée de l'accélération ΔtA. Justifier la valeur de 5 secondes paramétrée sur le variateur. |
| DT3 Feuille de copie |  |  |
| ### Détermination des différents points de fonctionnement du moteur |  |  |
| Hypothèses de travail - Le moteur est commandé par un variateur de vitesse à commande scalaire (U/f constant). - Le couple résistant est considéré comme constant à CR = 72 Nm. |  |  |
| - Question 5. |  | A partir des données techniques du DT9, calculer la vitesse de synchronisme nS1 ainsi que le glissement nominal gN. |
| DT9 Feuille de copie |  |  |
| - Question 6. |  | Indiquer, sur le DR1, les différentes vitesses de synchronismes nS. Tracer en rouge sur la caractéristique le couple résistant CR. Tracer en vert sur la caractéristique la partie utile de la caractéristique du couple moteur en fonction de la vitesse de rotation CM=f(nM) pour f1=50Hz, f2=35Hz et pour fmini=5,4Hz. Indiquer, sur le DR1, les différentes vitesses nominales nN. |
| DT9 DR1 |  |  |

| ### Analyse du système de freinage |  |
| --- | --- |
| Hypothèse de travail - Frein BRE100 à déblocage manuel avec protection contre la corrosion et la poussière. |  |
| - Question 7. | A partir de la lecture des folios DT4 et DT5, déterminer la tension d'alimentation UAC du redresseur (repéré 04U1) qui alimente le frein. En déduire la référence du redresseur type H et calculer la tension de la bobine UDC. |
| DT4; DT5; DT8 ; DT10 DR1 |  |
| - Question 8. | Compléter la partie "Options" de la référence du motoréducteur afin de prendre en compte les caractéristiques du frein. |
| DT8 DR1 |  |
| ### Protections de la motorisation |  |
| Hypothèses de travail - La température dans les enroulements du moteur est surveillée par des sondes thermométriques. - Les moteurs sont protégés contre les surintensités par des disjoncteurs. |  |
| - Question 9. | Rappeler le principe de fonctionnement des sondes thermométriques (CTP). Compléter la partie "Options" de la référence du motoréducteur afin d'intégrer la présence des sondes thermométriques. |
| DT8 Feuille de copie DR1 |  |
| - Question 10. | A partir de la lecture du folio 4 (DT5) et du folio 15 (DT6), donner les repères des éléments qui constituent la protection thermométrique pour le moteur 04M1. Repérer par un cadre, sur le DR2, la prise en compte de cette sécurité. |
| DT5 ; DT6 DR2 |  |
| - Question 11. | A partir du symbole repéré 04Q1 sur le folio 4 (DT5), rappeler les 3 fonctions principales assurées par le disjoncteur moteur. Donner la référence de ce constituant sachant que l'on souhaite un bouton tournant. Préciser la valeur de réglage de la protection thermique. |
| DT5 ; DT9 ; DT12 DR2 |  |
| ### Détermination et paramétrage du variateur |  |
| Hypothèses de travail - Le convertisseur de fréquence sera choisi dans la série NORDAC SK 700E. - Attention : un seul variateur commande les deux moteurs simultanément. |  |
| - Question 12. | Déterminer la référence du convertisseur de fréquence dans la série SK 700E. |
| DT11 DR2 |  |
| - Question 13. | Afin d'intégrer le variateur dans la commande de la plate-forme, compléter sur le document DR2 (folio 25), le schéma de l'entrée %I1.6 (défaut variateur). Utiliser, pour cela, le repérage des renvois de folio (F°: n°folio – n°colonne) |
| DT4 DR2 |  |
| - Question 14. | Déterminer la valeur des paramètres variateur : - n°102 à l'aide du DT3 ; - n°202, 203, 205 et 207 à l'aide du DT9 ; - n°429 (100% de la fréquence maximale) et 430 (70% de la fréquence maximale). |
| DT3 ; DT9 DR3 |  |

| ## determination du positionnement |  |
| --- | --- |
| Objectif Le positionnement automatique de la plate-forme est effectué en mode relatif, c'est-à-dire par comptage du nombre de voies au moment du déplacement. Il est donc nécessaire, avant de l'utiliser, d'effectuer une prise de référence afin de savoir dans quelle position se trouve la plate-forme. On cherche à déterminer les références ainsi que les avantages / inconvénients des différentes méthodes de détection envisageables pour le positionnement de la plate-forme. |  |
| ### Position de référence de la plate-forme |  |
| Hypothèses de travail La position de référence est obtenue à l'aide d'un capteur implanté sur la rotonde et une plaque métallique sur la plate-forme. La distance de détection est de 3 mm. Cette fonction sera assurée par un détecteur 3 fils avec un boîtier noyable et un connecteur de type M12. L'entrée automate (module TSXDMZ28DR en logique positive) sera activée en position de référence. |  |
| - Question 15. | Indiquer et justifier le type de détecteur nécessaire. |
| Feuille de copie |  |
| - Question 16. | Préciser les avantages / inconvénients d'un détecteur 2 fils par rapport à un 3 fils. Si on s'oriente vers un détecteur 3 fils, indiquer et justifier le type de technologie adaptée (NPN ou PNP). |
| DT13 Feuille de copie |  |
| - Question 17. | Réaliser, sur le document DR2, le schéma de raccordement de ce détecteur sur l'entrée %I1.12 (préciser le repérage des bornes). |
| DT13 DR2 |  |
| - Question 18. | Donner, sur le document DR3, la référence du détecteur répondant aux hypothèses de travail définies. |
| DT13 DR3 |  |
| ### Comptage des voies et alignement de la plate-forme |  |
| Hypothèses de travail Un détecteur photoélectrique placé à l'extrémité de la plate-forme et 35 réflecteurs placés en face de chaque voie permettent le comptage et l'alignement. |  |
| - Question 19. | Préciser le principe utilisé par un détecteur photoélectrique ainsi que l'intérêt du filtre de polarisation. |
| DT13 Feuille de copie |  |
| ### Solutions alternatives |  |
| Hypothèses de travail La solution actuelle n'est pas entièrement satisfaisante. La technologie de ce système fait qu'il est possible que des salissures viennent perturber la détection. Il convient d'entretenir régulièrement les éléments de détection. Il est donc nécessaire d'envisager une solution alternative utilisant un codeur solidaire de la plate-forme. |  |
| - Question 20. | Compléter le tableau, sur le document DR3, en donnant une des réponses proposées pour le codeur incrémental et pour le codeur absolu. |
| DR3 |  |
| - Question 21. | Calculer l'angle entre deux axes de voies. Déterminer la résolution du codeur pour une précision de 2%. Justifier les calculs sur feuille de copie et donner les résultats sur le DR3. |
| DR3 Feuille de copie |  |
| - Question 22. | Déterminer et justifier le nombre d'entrées automate nécessaires avec : - un codeur absolu ; - un codeur incrémental. |
| DR3 Feuille de copie |  |
| - Question 23. | A partir des éléments déterminés précédemment, choisir le codeur permettant une mise en œuvre simple et économique pour le positionnement de la plate-forme. |
| DR3 |  |
| - Question 24. | Déterminer la référence du codeur sachant qu'il doit être directement raccordé sur la carte automate TSXDMZ28DR. |
| DT13 ; DT14 DR3 |  |