AVANT D’ABORDER CETTE PARTIE, VOUS DEVEZ AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU DOSSIER TECHNIQUE

L’étude porte sur le sous-ensemble « bras couteau » du module de pliage à couteau.

Sur ce système, l’usure des deux disques de l’embrayage–frein électromagnétique se traduit, à long terme, par un décalage angulaire de la position d’arrêt en fin de remontée du couteau (point mort haut).

Il est donc nécessaire de réaliser un système de réglage pour rattraper cette usure.

Le plan de cette étude sera le suivant :

- Etude du fonctionnement global : afin de comprendre plus précisément le système étudié et les solutions constructives retenues.

- Détermination des performances : donnant ainsi une approche des difficultés à résoudre sur ce mécanisme.

- Projet de modification : l'étude portera sur la réalisation d’une solution permettant le réglage angulaire de la position d'arrêt.

# Etude du fonctionnement global.

## 1.1 Le diagramme d’analyse descendante proposée sur fig-2-DT 5 du dossier technique présente deux flux secondaires.

Le flux A est relatif à la fonction « placer la feuille » et le flux B est relatif à la fonction « plier la feuille », ces deux flux secondaires transmettent au module de gestion du système des informations.

-   Compléter le tableau ci-dessous en indiquant pour chacun de ces deux flux secondaires, l'information qu'il transmet (DT4).

|  | Information transmise | Action provoquée |
| --- | --- | --- |
| Flux A |  | Activer l'embrayage |
| Flux B |  | Activer le frein |

## 1.2 Etude de la fonction "Mettre en mouvement le couteau".

- Analyse de solutions constructives.

Une décomposition fonctionnelle de la fonction F1 : « Mettre en mouvement le couteau » est proposée (document TD2) sous forme d’un diagramme FAST incomplet (les solutions technologiques permettant de réaliser les différentes fonctions ne sont pas complètes)

Ce diagramme permet de mettre en évidence le choix des solutions constructives représentées sur le DT9.

Nous allons étudier certaines de ces solutions constructives afin de réaliser le schéma cinématique du sous-ensemble "bras couteau".

#### Diagramme FAST Fonction F1 : METTRE EN MOUVEMENT LE COUTEAU

Poulie

Recevoir l’énergie mécanique

F1

Guider l’arbre primaire en rotation

Paliers lisses

Guider l’arbre secondaire en

rotation

Transmettre le mouvement au couteau

Guider le tube - guide en translation

Embrayage-frein électromagnétique

Système bielle - manivelle

Solidariser ou non:

Arbre primaire et arbre secondaire

Arbre secondaire et bâti

Recevoir l'énergie mécanique.

Le moteur unique transmet son mouvement de rotation à la poulie 2 par l'intermédiaire d'une courroie trapézoïdale. Cette poulie 2 entraîne en rotation l'arbre primaire 1 (DT6, DT8, DT9).

Etude de la liaison entre la poulie 2 et l'arbre primaire 1 (Dessin d’ensemble partiel ci-dessous).

 Analyse de la mise en position :

- Remplir le tableau joint en indiquant le nom des surfaces ou des éléments normalisés qui assurent la mise en position de la poulie par rapport à l'arbre primaire en supprimant les degrés de liberté nommés.

- Surligner sur le dessin ci-dessous ces surfaces et indiquer le repère des éléments normalisés.

 Analyse du maintien en position :

-	    Indiquer dans ce même tableau les repères et les désignations des éléments normalisés qui assurent ce maintien en position.

 Donner le nom de la liaison ainsi réalisée entre la poulie et l'arbre primaire.

| Y | Degré de liberté supprimé | Nom de la surface ou de l'élément normalisé |
| --- | --- | --- |
| Mise en position X | Tx - |  |
|  | Ty, Tz, Ry, Rz |  |
|  | Rx |  |
| Maintien en position | Tx+ |  |
| Nom de la liaison entre la poulie et l'arbre primaire |  |  |

Guider l'arbre primaire en rotation.

Le guidage en rotation de l'arbre primaire par rapport au bâti est réalisé par l'intermédiaire d'éléments roulants.

 Indiquer le nom et le repère de ces éléments roulants en les reportant dans le diagramme FAST (TD2).

La schématisation dans le but d'une étude mécanique pourrait être la suivante (deux demi-rotules unilatérales).

x

 Donner le nom et le symbole de la liaison composée équivalente.

| NOM | SYMBOLE |
| --- | --- |

Guider l'arbre secondaire en rotation

Le guidage en rotation de l'arbre secondaire par rapport au bâti est réalisé par des éléments roulants.

 Reporter sur le diagramme FAST (TD2) le nom et le repère de ces éléments roulants.

 Sur le schéma technologique donné ci-dessous, mettre en place les arrêts en translation des bagues intérieures et extérieures de ces éléments roulants.

 Parmi les solutions d'association de liaisons simples proposées dans le tableau ci-dessous, entourer celle qui correspond au montage réalisé et qui permettrait de mener à bien une étude mécanique.

 Donner le nom et le symbole normalisé de la liaison équivalente.

|  | Association de liaisons élémentaires | Schéma technologique x |
| --- | --- | --- |
|  | Rotule + Rotule |  |
|  | Rotule + Linéaire annulaire | Liaison équivalente NOM: SYMBOLE: |
|  | Linéaire annulaire + Rotule |  |

Guider le tube - guide en translation

Le guidage en translation du tube-guide par rapport au bras du couteau est réalisé par interposition de paliers lisses.

 Reporter sur le diagramme FAST (TD2) le repère de ces éléments interposés.

- Schéma cinématique.

Grâce aux études réalisées ci-dessus et aux classes d'équivalence cinématique décrites ci-dessous, compléter le schéma cinématique  en dessinant les trois liaisons manquantes dans les zones grisées, en indiquant graphiquement (flèche(s)) :	 - le mouvement de sortie

- les repères de chaque classe d'équivalence cinématique dans le                   carré approprié.

Classes d’équivalence cinématique :

(les éléments roulants et le ressort ne sont pas intégrés dans le classement),

(exemple de désignation spécifique : 7g  pièce numéro 7 gauche).

Groupe arbre primaire: 	S1 = {1, 2, 3, 6d, 7d, 8d, 34, 37d}

Groupe arbre secondaire:	S10 = {6g, 7g, 8g, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 30, 37g, 38}

Groupe bras de couteau "fixe": 	S15 = {5, 9, 15, 31, 36, 39}

Groupe bielle:	S18 = {18}

Groupe couteau: 	S29 = {20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33}

Liaison pivot glissant d'axe horizontal

Autre schématisation possible

Embrayage-frein

# Détermination des performances.

## Ensemble bielle – manivelle : déclenchement du freinage.

L’immobilisation du système est assurée par le frein électromagnétique.

Son déclenchement s’effectue par la détection de la position angulaire de la manivelle, correspondant à la position  angulaire de la vis 30.

  Indiquer le repère et le nom de l'élément permettant de détecter la position particulière de cette vis 30.

|  | Repère | Nom |
| --- | --- | --- |
| ELEMENT |  |  |

Entre l’instant de la détection et celui de l’arrêt de la manivelle 14, il existe un décalage de quelques millièmes de seconde.

Deux phénomènes principaux expliquent ce décalage :

- un temps de réponse électrique incompressible t1 = 5 ms (5 . 10-3 seconde) nécessaire au basculeur électrique pour passer de l’alimentation de l’embrayage à celle du frein.

- un temps de réponse physique t2 lié à l’inertie des pièces en mouvement.

La variation de cadence (entre 3 000 et 30 000 feuilles par heure) va donc entraîner une variation angulaire de la position d’arrêt du couteau autour du « point mort haut ».

On donne:	L'allure de la courbe de vitesse 14/15  = f(t) en fin de phase pour une cadence C1, diagramme 1.

Le couple de freinage est le même quelle que soit la cadence de fonctionnement du système donc la décélération sera identique quelle que soit la cadence.

Afin de mettre en évidence le phénomène, on considérera que la vitesse 14/15 pour une cadence C2 est le double de celle pour la cadence C1.

 Tracer sur le diagramme 2 l'allure de la courbe de vitesse 14/15 en fin de phase pour la cadence C2 et mettre en évidence (en l’indiquant comme sur le diagramme 1) le temps de réponse physique t2  qui fera donc varier la position d'arrêt du couteau au "point mort haut".

C1

t

t2

t1 = 5.10-3ms

Fin de phase cadence C2

14/15(t)

t1 = 5.10-3ms

14/15(t)

C2

t

Fin de phase cadence C1

Diagramme 1						Diagramme 2

Afin de dégager au maximum la zone de passage, l’immobilisation du couteau doit se faire dans la position la plus haute possible : le « point mort haut » de la bielle. Pour une cadence donnée, le temps de réponse du freinage T (T = t1 + t2) amène donc à réaliser un positionnement angulaire « judicieux » de la vis 30 par rapport à l’axe du maneton 17.

Les trois schémas ci-dessous montrent la manivelle 14 en position point mort haut.

  Cocher la case qui correspond selon vous à la position correcte d'implantation pour la vis 30.

Capteur

Solution A

Solution B

Solution C

Maneton 17

Sens de rotation

Manivelle 14

Axe de la vis 30

## Etude cinématique d’un cycle de pliage à couteau (TD7).

La plieuse est chargée d’une pile de feuilles, format A3, imprimés pour l’élaboration d’une série de dépliants à la cadence c de 10 000 feuilles/heure.

Pour éviter les « embouteillages », on impose un espace libre entre deux feuilles consécutives, égal à 780 mm.

d

Feuille i

Feuille i + 1

L = 420

L' = 780

I = 297

BUTEE

Sens de défilement des feuilles

 Calculer la vitesse de défilement des feuilles.

Ecrire dans un premier temps l'équation littérale puis l'application numérique.

## V = m/s

 Calculer le temps maximum accordé au couteau pour effectuer un cycle, c'est à dire le temps nécessaire à la feuille i+1 pour se déplacer de d.

Ecrire dans un premier temps l'équation littérale puis l'application numérique.

## Tmaxi = s

## Etude cinématique d’un cycle de manivelle .

Le mouvement de la manivelle se décompose en trois phases:

- Phase 1: une phase d’accélération pendant 20 ms ;

- Phase 2: une phase de rotation à vitesse angulaire constante ;

- Phase 3: une phase de décélération pendant 20 ms.

L'étude de ces trois phases permettra de déterminer dans un deuxième temps l'angle dont il sera nécessaire d'incliner la vis 30 pour avoir un arrêt au point mort haut.

 Pour chacune des phases définies ci-dessus, compléter le tableau ci dessous en donnant l'équation du vecteur vitesse angulaire et la valeur de l'accélération angulaire.

| #### L’origine des temps et des angles pour cette étude sera pris au début de la phase d’accélération. L'unité de temps est la seconde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
| Equation du mouvement | θ1(t) = 500 t² | θ2(t) = 20 t − 0,2 | θ3(t) = −500 t² + (100π + 20)t − (5π² + 0,2) |
| Equation de la vitesse angulaire θ(t) = g(t) |  |  |  |
| Valeur de l'accélération angulaire θ(t)⋅ = h(t) |  |  |  |

Tracer sur le document TD10, les courbes d’accélération et de vitesse dans les trois phases.

On se propose maintenant, de déterminer l’angle , que doit faire l’axe de la vis 30 avec l’axe radial passant par le maneton 17 pour obtenir un arrêt au PMH



Axe de la vis de détection 30

Axe du capteur 31

Axe du maneton 17

Sens de rotation de la manivelle 14

Cet angle  est la somme de deux angles, 2 et 3, que l’on peut calculer à partir des équations du mouvement données précedemments :

- 2 étant l’angle parcouru, pendant les 5 ms de fin de phase 2, durant lesquels s’écoule le temps de réponse du basculeur électrique ;

- 3 étant l’angle total parcouru pendant la phase de freinage.

300

100

325

100 + 20

(t) en rad

2

1.8

1ms = 10-3 s

0.1rad

t en ms

 Relever sur la figure agrandie ci-dessus l’angle 2, en radian, qu’effectue la manivelle pendant 5 ms, en fin phase 2 du mouvement. Mettre en évidence votre tracé en rouge. Comparer votre résultat avec la valeur en degré obtenue à partir des équations.

| 2 relevé = rad |  |
| --- | --- |
| 2 calculé= 5,73 degrés |  |

 Relever sur la figure agrandie TD8 l’angle 3, en radian, qu’effectue la manivelle pendant sa phase 3 de décéleration. Mettre en évidence votre tracé en vert. Comparer votre résultat avec la valeur en degré obtenue à partir des équations.

| 3 relevé = rad |  |
| --- | --- |
| 3 calculé = 11,46 degrés |  |

 En déduire l’angle , en degrés.

|  |  = degrés |
| --- | --- |

## Vérification de faisabilité.

En tenant compte de la temporisation de 20ms en début de cycle de pliage et du temps de réponse du basculeur électrique en début de cycle, vérifier à l’aide des courbes étudiées, que le temps d’un cycle de pliage est inférieur à Tmaxi calculé précedemment et noter votre conclusion dans le cadre ci-dessous.

# Projet de modification.

Une variation de la cadence de travail nécessite un réglage de la position angulaire de la vis 30 sur la manivelle 14.

Maneton 17

Couronne de réglage

Manivelle 14

Vis 30

Vis de pression

Arbre 10

Une modification du système est étudiée ici afin de permettre ce changement de position.

(Non vue)

  Sur le document de travail TD11, représenter à main levée ou aux instruments la solution constructive suivant les plans de coupe B – B et C - C, en respectant les consignes suivantes:

- Création de la couronne de réglage (alliage d’aluminium, formes usinées)

- Mise en position par surface cylindrique de révolution et appui plan sur la manivelle 14.

- Maintien en position  par adhérence grâce à deux vis de pression sans tête HC M5-6 à bout plat (DR1), une seule de ces deux vis sera représentée sur la coupe B-B

- une positionnée sur l’axe vertical ;l’autre positionnée suivant un axe orienté d’un angle de 30° prédéfini (TD11) vue C–C.

- Implantation dans la couronne, de la vis 30 et de son contre écrou qui permettent la détection de la position angulaire de la manivelle 14

- Vis sans tête HC M5 – 10 et écrou HM5, ils seront représentés sur la coupe C-C seulement.

- Axe incliné d'un angle de 15° par rapport à la verticale et prédéfini sur le document TD 11 coupe C–C.

Accélération

rad/s²

ms

rad/s

ms

Vitesse

(t) en rad

ms

20

50

100

100+20

2



25

25

100

5

25

Arrivée de la feuille, début du cycle de  pliage

-25

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Fin du cycle de pliage

C

C

B

B

B – B

C – C

Echelle 1:1