| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Platine arrière | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 2 | 1 | Platine avant | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 3 | 1 | Plaque inférieure | 7075 T6 | Anodisation dure noire |
| 4 | 1 | Plaque supérieure | 7075 T6 | Anodisation dure noire |
| 5 | 1 | Bague guide dérailleur | Ertalyte TX |  |
| 6 | 1 | Axe plaque inférieure | X 30 Cr 13 |  |
| 7 | 2 | Axe plaque supérieure | X 30 Cr 13 |  |
| 8 | 1 | Axe de ressort | X 30 Cr 13 |  |
| 9 | 1 | Bague de ressort | Cu Zn 23 Al 4 |  |
| 10 | 1 | Écrou serre câble | X 2 Cr Ni 18-09 |  |
| 11 | 1 | Vis de câble | X 2 Cr Ni 18-09 |  |
| 12 | 3 | Rondelle | Cu Zn 23 Al 4 |  |
| 13 | 1 | Vis de serrage dérailleur | Titane |  |
| 14 | 1 | Bague guide câble | Bronze |  |
| 15 | 1 | Régleur | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 16 | 1 | Poulie | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 18 | 1 | Patin de chaîne | Bronze |  |
| 19 | 5 | Entretoise poulie roulette | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 20 | 1 | Entretoise roue 8 dents | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 21 | 1 | Rondelle protection roue | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 22 | 1 | Roulette 8 dents | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 23 | 2 | Tendeur intérieur | 7075 T4 | Anodisation sulfurique noire |
| 24 | 1 | Tendeur extérieur | 7075 T4 | Anodisation sulfurique noire |
| 25 | 1 | Vis de tendeur | X 30 Cr 13 |  |
| 26 | 2 | Roulette | 7075 T6 | Anodisation sulfurique incolore |
| 27 | 1 | Entretoise tendeur | X 2 Cr Ni 18-09 |  |
| 28 | 2 | Butée de tendeur | X 8 Cr Ni S 18-9 |  |
| 29 | 1 | Entretoise casse maillon | X 8 Cr Ni S 18-9 |  |
| 30 | 1 | Axe casse maillon | X 8 Cr Ni S 18-9 |  |
| 32 | 1 | Rondelle serre câble | X 8 Cr Ni S 18-9 |  |

| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 1 | Ressort parallélogramme | Inox | Dury |
| 34 | 1 | Ressort tendeur | Inox | Dury |
| 35 | 3 | Vis poulie roulette M5-14TBHC | Inox | Bossard et Foubert |
| 36 | 1 | Vis roulette 8 dents M5-16 |  | Bossard |
| 37 | 1 | Vis patin M4-8 TBHC | Inox | Bossard |
| 38 | 1 | Vis butée haute parallélogramme | Inox | Bossard |
| 39 | 1 | Vis butée basse parallélogramme | Inox | Bossard |
| 40 | 1 | Vis butée cadre M3-16 | Inox | Bossard |
| 41 | 1 | Vis tendeur ressort M4-6 bout conique | Inox | Bossard |
| 42 | 1 | Anneau élastique bague guide câble | Inox | Bossard et Faubert |
| 43 | 1 | Goupille cylindrique 2x3 tendeur | Inox | Bossard |
| 44 | 8 | Joint axe | Nitrile 80 | Le Joint Technique |
| 45 | 1 | Joint intérieur tendeur | Nitrile 70 | Le Joint Technique |
| 46 | 1 | Joint extérieur tendeur | Nitrile 70 | Le Joint Technique |
| 47 | 1 | Joint entretoise poulie roulette | Nitrile 70 | Le Joint Technique |
| 48 | 1 | Joint rondelle protection roue | Nitrile 70 | Le Joint Technique |
| 49 | 1 | Joint vis titane | Nitrile bas frottement | Buzak |
| 50 | 1 | Joint bague Ertalyte | Nitrile 70 | Le Joint Technique |
| 51 | 1 | Roulement roulette 8 dents |  | INA 61801 2RS |
| 52 | 3 | Roulements roulette + poulie |  | INA 696 2RS |
| 53 | 1 | Graisse | G880 | Wynns |
| 54 | 1 | Pâte freinfilet | Or1Geal 343 | Orapi |
| 55 | 1 | Freinfilet fort | Freinfilet fort | Loctite |
| 56 | 1 | Freinfilet moyen | Freinfilet moyen | Loctite |
| 57 | 1 | Freinfilet faible | Freinfilet faible | Loctite |
| 58 | 1 | Master joint | Master joint 510 | Loctite |
| 59 | 1 | Colle | Fixpress 310 |  |