POMPE ALIMENTAIRE à CLAPETs pilotés

Dossier "correction"

Ce dossier comporte 9 documents numérotés de DC1 à DC9 :

- DC1 : Correction de l'analyse et compréhension du mécanisme ;

- DC2 : Correction de l'étude cinématique graphique ;

- DC3 : Correction de l'étude de conception ;

- DC4 : Correction du dessin de définition d’une pièce ;

- DC5 : Correction de la liaison piston / excentrique ;

- DC6 à DC9 : Autres réponses et barème.

Pompe alimentaire à clapets pilotés  –  Document DC1

Corrigé

TxRx

TyRy

TzRz

TxRx

TyRy

TzRz

TxRx

TyRy

TzRz

1.1.  Étude de la liaison entre le support de doseur n°4 et le corps n°1 :

- indiquer la liaison réalisée entre le support de doseur n°4 et le corps n°1 :

- L4/1 = Liaison encastrement entre le support n°4 et le corps n°1.

- identifier, à l'aide de couleurs différentes, les surfaces de contact qui participent au guidage du support dans le corps.

- Mise en position de la liaison :

à partir des différentes surfaces de contact mises en évidence, on souhaite analyser la réalisation de la liaison L4/1. Compléter pour cela le tableau suivant en indiquant, pour chaque contact :

- les degrés de mobilité supprimés, en les entourant ;

- la liaison élémentaire réalisée, en fonction des degrés de mobilité supprimés ;

- le type de solution technologique adoptée ;

- les conditions fonctionnelles éventuelles (jeu radial éventuel à choisir parmi : ajustement serré, glissant ou incertain ; jeu axial éventuel).

|  | Degrés de mobilité supprimés | Liaisons élémentaires réalisées | Solutions technologiques adoptées | Conditions fonctionnelles éventuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MIP |  | Liaison pivot glissant d'axe (A, ) | Pénétration cylindre / cylindre avec un centrage long (surface a) | ##### Ajustement glissant |
|  |  | Liaison ponctuelle (appui-plan "court") de normale (B, ) | Appui court plan / plan (surface b) | __ |
|  |  | Liaison ponctuelle (liné. recti. "courte") de normale (C, ) | Pion de centrage n°32 (surface c) | __ |

- Maintien en position de la liaison :

Mettre en évidence la solution technologique qui assure le maintien en position (arrêt total en translation ou en rotation) dans la liaison L4/1 :

| ## MAP |  |  | 3 vis de fixation n°33 à 120° (cf. document DT5) | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Correction : 1ère Partie

Voir document DC1.

La pompe étudiée sert à doser des produits alimentaires, périssables dans l'air ambiant : on doit donc éviter tout risque de fuite (ou toute entrée d'air dans la chambre de dosage). C'est pourquoi on utilise une membrane à bords fixes plutôt qu'une étanchéité dynamique quelconque.

L'assemblage est réalisé par surmoulage de la membrane n°18 autour de la tête carrée de la vis n°19.

Le trou dans la partie basse de la pièce n°14 permet à l'air de s'échapper lors de la phase d'aspiration (ou de rentrer lors du refoulement). C'est en fait l'échappement de la chambre de droite, qui reste à pression atmosphérique.

D'après le document DT6, les pièces citées sont en "inox alimentaire" : c'est un type d'acier tout à fait indiqué pour les éléments en contact avec le produit.

D'après les documents DT4 et DT5 :   c = 2.e      c = 8 mm

S = .R² = π.D²4      S = π.85²4 = 5674,5 mm²

v = S.c      v = 5674,5.8 = 45396 mm3 = 45,396 cm3 = 45,396 ml

- Liaison hélicoïdale entre le volant n°9 et le support n°4 ;

- Les pièces n°5 (mobile) et 28 (fixe) servent de butée de retenue pour le piston (lors de la phase d'aspiration) de manière à diminuer la course c. On réduit ainsi la dose de produit évacué ;

- Lors du refoulement à petite dose, le mouvement du piston se décompose en 2 phases : piston fixe (pas de contact en I entre les pièces n°31 et n°2) puis piston mobile en translation rectiligne (contact en I, avec frottement).

# Correction : 2ème Partie

D'après le chronogramme fourni sur le document TD2, l'ensemble {30 + 31} effectue ½ tour en ¼ de seconde 

N30/1 = N31/1 = 2 tours/s      31/1 = 4. rad/s  (vitesse moyenne)

L'ensemble {30 + 31} est en rotation autour du point fixe O30 

= IO30.31/1   or   IO30 = O30O31² + O31I² = e² + R31²   

IO30 = 4² + 32² = 32,25 mm       = 32,25.4.  405 mm/s

Avec l'échelle proposée (10 mm  40 mm/s) :     101,25 mm

Sur le document DC2 on représente alors ce vecteur, perpendiculaire à IO30.

- Nature du mouvement de 2/1 : translation rectiligne suivant l'axe du piston ;

- est donc porté par l'axe horizontal (I, ).

La vitesse de glissement  a pour direction la droite verticale (I, ).

- Loi de composition des vitesses en I :    =  +    

- On obtient graphiquement environ 12,5 mm, soit :     50 mm/s

D'après le document DT9, on doit avoir Vpiston admissible  0,1 m/s = 100 mm/s. La vitesse maximale du piston est donc compatible avec cette contrainte.

Le coussinet suivant peut convenir :   Coussinet métafram BP 25  22/30x18

Voir document DC3.

Voir document DC4.

# Correction : 3ème Partie

D'après le document TD4, on est en présence de deux liaisons linéaires annulaires parfaites d'axes respectifs (B, ) et (C, ) :

{Tsupport 4  piston 2}  =       {Tsupport 4  piston 2}  =

Le principe fondamental de la statique appliqué à l'ensemble S = {piston n°2 + membrane n°18} s'exprime ainsi au point B (si l'accélération linéaire et le poids sont négligés) :

{(S)}B = {produit en A  18}B + {support 4 en B  2}B + {support 4 en C  2}B
 + {ressort en D  2}B + {came 31 en I  2}B = {0}   

=  + +  +  +  =    (1)

=  +  +  +  +  =    (2)

En projetant (1) sur l'axe  on a :   570 + 0 + 0 + 25 + XI = 0      XI = - 595 N

Pmax = XI.Vpiston max      Pmax = 595.0,05 = 29,75 W

Ps = 6.Pmax      Ps = 6.29,75 = 178,5 W

On a :   PsPe = 1.2.3   soit   Pe = Psη1.η2.η3      Pe = 178,50,5.0,9.0,8 = 496 W

Pe < Pm maxi = 900 W   et   P1 pompe = Pe6 = 82,7 W      n pompes max = Pm maxiP 1 pompe  11

On ne peut donc installer 12 pompes au total, sans changer la puissance du moteur.

Voir document DC5.

Proposition de barème (sur 20 points)

Première partie (sur 3,5 points)

1.1.	1,5 point

1.2.	0,25 pt

1.3.	0,25 pt

1.4.	0,25 pt

1.5.	0,25 pt

1.6.	0,5 pt

1.7.	0,5 pt

Deuxième partie (sur 9,5 points) :

2.1.	0,5 pt

2.2.	1 pt

2.3.	0,25 pt

2.4.	0,25 pt

2.5.	1 pt

2.6.	0,25 pt

2.7.	0,25 pt

2.8.	2,5 pt

2.9.	3,5 pt

Troisième partie (sur 7 points) :

3.1.	0,5 pt

3.2.	1 pt

3.3.	0,5 pt

3.4.	0,5 pt

3.5.	0,25 pt

3.6.	0,5 pt

3.7.	1 pt

3.8.	0,25 pt

3.9.	2,5 pt