Dossier technique

Ce dossier comporte 9 documents numérotés de DT1 à DT9 :

- DT1 à DT4 : Présentation, principe de fonctionnement ;

- DT5 : Plan d'ensemble (format A3) ;

- DT6 : Nomenclature ;

- DT7 à DT9 : Annexes 1 à 3.

# PRéSENTATION DE la pompe alimentaire à clapets pilotÉs

- Mise en situation

Le système étudié est une pompe à clapets pilotés utilisée dans l’industrie agroalimentaire. Elle peut doser, avec une précision de 1%, des produits tels que de la confiture, de la pulpe de tomate, de la béchamel, des produits laitiers… ou des produits qui ont la particularité de contenir des éléments solides et liquides.

Exemple : Elle peut être montée en ligne pour alimenter en confiture des packs de yaourt.

- Fonctions du système étudié

La fonction principale et les contraintes de la pompe étudiée peuvent être représentées sous la forme du graphe d'interaction suivant :

POMPE

Produit

Conditionneuse

Bâti

Environnement

énergies

Opérateur

Service de maintenance

FP1

C1

C4

C3

C2

C5

C6

C7

énoncé des fonctions de service :

FP1 : Produire une dose de produit alimentaire ;

C1 : S’adapter au produit alimentaire ;

C2 : S’adapter à la conditionneuse ;

C3 : S’adapter à l’environnement ;

C4 : S’adapter au bâti ;

C5 : Utiliser les sources d’énergies disponibles sur la conditionneuse ;

C6 : Faciliter la maintenance ;

C7 : Faciliter le réglage et la mise en œuvre.

- Caractérisation de la fonction principale et de la contrainte C1

| Fonction et contrainte | Critère d'appréciation - Niveau |
| --- | --- |
| - FP1 : Produire une dose de produit alimentaire. | - Caractéristiques du produit alimentaire : - liquide épais, avec éléments solides ; - produit fragile. - Cadence maximale : 30 doses / minute. - Condition de fonctionnement : - nettoyage entre chaque lot ( 8000 yaourts). |
| - C1 : S’adapter au produit alimentaire. | - Interactions physiques et mécaniques : - pas d’échange chimique ou thermique entre le produit et la pompe ; - pas de détérioration de la texture du produit. |

- Fonctionnement	(cf. également les annexes 1 & 2)

Pour chacune des pompes, le mouvement de translation rectiligne alternatif du piston n°2 (cf. document DT5) nécessaire à l'aspiration et au refoulement du produit alimentaire est obtenu par une transformation du mouvement de rotation d'entrée, à l'aide des cames excentrées n°31 solidaires de l'arbre à cames n°30.

Le mouvement de l'arbre d'entrée provient d'un réducteur qui abaisse la fréquence de rotation et transforme la direction de l'axe (par un renvoi d'angle) du moteur électrique (cf. document DT3).

Entre le moteur et le réducteur, un embrayage-frein permet d'arrêter et de reprendre rapidement la rotation de l'arbre à cames tout en laissant tourner normalement le moteur.

Figure n°1 : schéma d'ensemble de la ligne de production

Ensemble "moteur-frein"

Vérins

(orifice refoulement)

Vérins

(orifice aspiration)

Arbre n°30 de la conditionneuse

Pompes à clapets pilotés

Pompe étudiée

Came n°31

Figure n°2 : vue de face extérieure du système "pompes doseuses"

Réducteur à renvoi d'angle

Plan de coupe du dessin d'ensemble DT5

A

A

Système d'accouplement

Capteurs de position

Figure n°3 : vue de dessus (avec des coupes partielles)

- Ensemble des caractéristiques de la pompe à clapets pilotés

- Performances d'une pompe :

- 30 doses / minute ;

- pression maximale : Pmax = 0,5 MPa (5 bar).

- Système de transformation de mouvement par piston et excentrique :

- diamètre de la came excentrique n°31 :  = 64 mm ;

- excentricité de l'arbre de conditionneuse n°30 / came n°31 : e = 4 mm ;

- graissage par barbotage dans l'huile.

- Entraînement de la pompe :

- par moteur électrique ;

- tension triphasée : U = 230/380 V ;

- puissance utile : Pu = 0,9 kW à 1500 tr/min ;

- système d'embrayage-frein ;

- réducteur de vitesse de rapport : r = 0,08.

- Vérin de clapet :

- énergie pneumatique ;

- pression d’alimentation maximale : Pmax = 0,6 MPa (6 bar) ;

- diamètre du piston :  = 50 mm.

Document DT5 : cf. plan format A3

Nomenclature d’une pompe alimentaire à clapets pilotés :

| 33 | 3 | Vis CHC M4-20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1 | Pion de centrage |  |  |
| 31 | 1 | Came de conditionneuse |  |  |
| 30 | 1 | Arbre d'entrée de conditionneuse |  |  |
| 29 | 4 | Capteur électrique ILS |  |  |
| 28 | 1 | Bague de butée | C 48 |  |
| 27 | 2 | Tubulure de raccordement | X2 CrNiMo 17-12 |  |
| 26 | 2 | Membrane | Téflon |  |
| 25 | 1 | Corps d’aspiration | X2 CrNiMo 17-12 |  |
| 24 | 2 | Axe de clapet d’aspiration | X2 CrNiMo 17-12 |  |
| 23 | 2 | Clapet de bille | X2 CrNiMo 17-12 |  |
| 22 | 2 | Siège de clapet | X2 CrNiMo 17-12 |  |
| 21 | 1 | Douille de piston | PVC |  |
| 20 | 1 | Rondelle support membrane | X2 CrNiMo 17-12 |  |
| 19 | 1 | Vis M8 insert | X2 CrNi 18-10 |  |
| 18 | 1 | Membrane | Téflon |  |
| 17 | 1 | Corps de doseur | X2 CrNiMo 17-12 |  |
| 16 | 2 | Collier de clamp | X2 CrNiMo 17-7 |  |
| 15 | 2 | Joint de clamp | Silicone |  |
| 14 | 1 | Lanterne | X2 CrNiMo 18-10 |  |
| 13 | 1 | Support de lanterne | X2 CrNiMo 18-10 |  |
| 12 | 1 | Bague graduée | X2 CrNi 18-10 |  |
| 11 | 1 | Douille graduée | X2 CrNi 18-10 |  |
| 10 | 1 | Joint de lanterne | Viton |  |
| 9 | 1 | Volant de réglage | X2 CrNi 18-10 | Inox alimentaire |
| 8 | 1 | Ressort de rappel | C 65 |  |
| 7 | 1 | Butée de ressort | C 38 |  |
| 6 | 1 | Anneau élastique |  |  |
| 5 | 1 | Goupille de piston | ###### C 48 |  |
| 4 | 1 | Support de doseur | X2 CrNiMo 17-2 | Inox alimentaire |
| 3 | 1 | Joint torique 2.518 | Nitrile |  |
| 2 | 1 | Piston | C 38 |  |
| 1 | 1 | Corps de la conditionneuse | S 235 |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |

Annexe n°1 : Schéma de principe de la pompe

(représenté sans le système de dosage et sans l'embrayage-frein)

Annexe n°2 : Graphes de description du fonctionnement

### Grafcet point de vue "Partie Opérative" :			Grafcet point de vue "Partie Commande" :

Annexe n°3 : Choix de coussinets (d'après doc. "métafram")

Pourquoi des coussinets "autolubrifiants" ?

Suivant la vitesse de l'arbre en rotation ou translation, sa charge et le choix du lubrifiant, un coussinet autolubrifiant peut travailler selon deux régimes de lubrification :

Régime hydrodynamique :

Vitesses élevées, charges moyennes. Lubrification par film continu en rotation selon le mécanisme du "coin d'huile" (cf. schémas ci-dessous). Dans ce régime, le coefficient de frottement est de l'ordre de 0,01 à 0,08.

Porosités capillaires

Film d'huile

| Au repos : | En mouvement : |
| --- | --- |
| Environ 25 % du métal fritté à structure poreuse est imprégné avec de l'huile à haut pouvoir lubrifiant. | L'effet d'aspiration de l'arbre et le "coin d'huile" créent un film hydrodynamique ou "coussin d'huile". |

Régime onctueux :

Faibles vitesses, fortes charges, mouvements alternés. Lubrification par film composé de couches moléculaires à forte adhérence. Ce régime peut être rencontré à la fois avec des lubrifiants liquides ou des lubrifiants solides tels que Bisulfure de Molybdène, graphite, PTFE.

À ce régime, le coefficient de frottement prend les valeurs suivantes :

- Lubrification à l'huile : 0,05 à 0,15 ;

- Lubrification par lubrifiant solide : 0,10 à 0,25.

Avantages

| Économie : | Sécurité : | Fonctionnement : |
| --- | --- | --- |
| - Suppression des graisseurs et des frais d'entretien ; - Encombrement réduit. | - Plus de grippage ; - Facilité de maintenance. | - Coefficient de frottement faible ; - Utilisation jusqu'à des vitesses périphériques de 6 m/s (ou des vitesses linéaires de 0,1 m/s). |

Désignation et tolérances

- En stock, deux nuances autolubrifiantes standards :

- En bronze, référence BP 25 			- En alliage ferreux, référence FP20

- Un coussinet cylindrique  intérieur 22 ,  extérieur 29, L = 36 sera désigné par sa nuance :

Coussinet métafram bp 25 (ou FP20) et son symbole dimensionnel : 22/29  36

- Coussinets à la livraison :  - Pour 1 : tolérance F7 (F8 pour 1 > 50) ; Pour 2 : s7 (s8 pour 2 > 50) ;

- Pour L > 10 : tolérance  1% ; Pour L  10 : tolérance  0,10 mm.

Choix d'un coussinet

| Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre extérieur 2 (mm) | Longueur L (mm) |
| --- | --- | --- |
| 18 | 22-24-25 | 18-22-28-36 |
| 20 | 24-25-26-27-28 | 16-20-25-32 |
| 22 | 27-28-29-30-32 | 18-22-28-32-36-40 |