A - ANALYSE FONCTIONNELLE

Frontière du système: la pompe péristaltique.

A.1 F Première approche

 Après lecture du dossier technique, classer et repérer les différentes fonctions dans le tableau;

- FP... : fonction principale

- FC... : fonction contrainte ou complémentaire

| NATURE DE LA FONCTION | LISTE DES FONCTIONS |
| --- | --- |
|  | - Programmer la pompe |
|  | - Utiliser l’énergie électrique |
|  | - S’adapter à différents supports |
|  | - S’adapter à différents types de produits |
|  | - Injecter une substance médicamenteuse |
|  | - Transmettre les informations concernant la perfusion |
|  | - Compter les gouttes |
|  | - Réguler la perfusion |
|  | - Détecter les bulles d’air |
|  | - Donner l’état de la pompe |

 Compléter le diagramme pieuvre ci-dessous:

Patient

Infirmier

Objet

technique

Produit

en flacon

Energie

Support

Tubulure

A.2 F Deuxième approche

 Compléter le diagramme d’activité de la pompe.

POMPE A PERFUSION

 A partir de la liste des fonctions ci-après, compléter le diagramme, en indiquant dans chaque boîte le repère de la fonction technique correspondante.

Ft1: 	Effectuer la lecture des touches de programmation.

Ft2: 	Détecter la présence d’une goutte médicamenteuse.

Ft3: 	Détecter une bulle d’air dans le dispositif à perfuser.

.	Ft4: 	Permettre de traiter et de contrôler les informations relatives à la perfusion.

Ft5: 	Permettre d’adapter les informations relatives à la pompe péristaltique, celle-ci contrôlant la 	perfusion.

Ft6: 	Contrôler l’alimentation pour des raisons de sécurité.

Ft7: 	Contrôler la rotation du moteur afin de réguler la perfusion.

Ft8: 	Effectuer le péristaltisme par constriction annulaire.

Ft9: 	Permettre de visualiser et de sonoriser les informations relatives à la perfusion.

Ft10: 	Permettre de visualiser et de sonoriser les informations relatives à l’état de fonctionnement de la 	pompe péristaltique.

Ft11: Permettre l’alimentation des composants électriques.

Acquisition des données

_____

Détection de gouttes de sérum

_____

Détection bulles d’air

_____

Unité de traitement

_____

Alimentation

_____

Contrôle alimentation

_____

Constriction

FT8

Adaptation en puissance

_____

Contrôle moteur

_____

Visualisation perfusion

_____

Visualisation de l’état de la pompe

_____

ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PREMIER DEGRE

B - ETUDE DE LA FONCTION TECHNIQUE FT8

B.1 F A l’aide des documents techniques DT1, DT2 et DT3 compléter le graphe ci-dessous en y faisant apparaître notamment les composants de la chaîne cinématique relatif à chaque fonction.

Transformer

l’énergie

Transmettre l’énergie et un mouvement de rotation

Transmettre l’énergie et transformer le mouvement

Transformer l’énergie

en travail mécanique

Doigts; membrane et tube

Energie

électrique

Energie

Energie

Energie

C - SCHEMA D’ASSEMBLAGE

C.1 F A l’aide des documents techniques DT1, DT2, DT3 et de la nomenclature, réaliser le schéma d’assemblage de l’ensemble bloc moteur.

Réalisation du schéma:

1. Rechercher les différentes classes d’équivalence.

2. Dans chaque sous-ensemble agencer le montage des différents sous-composants.

3. Préciser le composant choisi comme support de montage en traçant la ligne en trait continu fort.

4. Organiser le montage des différents sous-ensembles.

21

8

4

5

7

19

13

20

25

17

6

18

14

15

12

2

9

11

16

17

1

10

3

E

e

e

e

e

e

e

e

Exemples:

a )

46

47

48

45

E

e

Composants         Sous-ensemble

Ensemble terminé

e1

e

11

2

15

14

9

b)

Interprétation:

Sous-ensemble e1: le moteur est choisi comme

support, 11 se monte sur 2 puis 9 sur 2.

Le sous-ensemble e1 se montera sur 14.

D - QUESTIONS

D.1 F Comment peut-on réguler le débit de la perfusion?

D.2  Quels sont les éléments influants sur le débit de la perfusion?

D.3  Comment peut-on justifier l’utilisation d’une courroie crantée?

D.4  Pourquoi place-t-on un capteur incrémental, sur l’arbre 16, en fin de chaîne cinématique

(voir document DT2 et DT3)? Justifier le position de ce capteur.

D.5  Expliciter les désignations et nommer les matériaux suivants:

56 Si Cr 7 (56 S C 7)

A-U 4G

C 80 (XC 80)

D.6  Expliciter la désignation du matériau composant la membrane 23, justifier ce choix.