A - ETUDE GRAPHIQUE - PERSPECTIVE  DU SUPPORT MOTEUR 14

A.1 F En vous aidant du document ressource ci-dessous et du dossier technique établir la perspective isométrique au crayon, à l’échelle 2.44:1, du support moteur 14. Faire les tracés sur le document réponse 2/2.

B - DOCUMENT RESSOURCE - PERSPECTIVE ISOMETRIQUE

 Utilité:

Les perspectives sont employées quand on estime qu’une représentation complémentaire permet de mieux saisir et plus vite l’aspect général et les formes d’une pièce.

 Perspective isométrique:

La perspective isométrique d’un cube s’obtient à partir d’un hexagone régulier de côté:

a=b=c=dimension´0.82α=β=g=120°

Tracé des ellipses: Les faces du cube ne sont pas parallèles au plan de projection. Tout cercle appartenant à une face du cube se projette donc suivant une ellipse. Il est possible de construire une ellipse lorsque l’on connaît son grand axe AA’ et son petit axe BB’.

Les grands axes des ellipses sont respectivement perpendiculaires aux arêtes a, b et c (par exemple l’axe AA’ est perpendiculaire à l’arête b).

Grand axe AA’ = diamètre en vraie grandeur.

Petit axe BB’ = diamètre  0.58