A - ETUDE CINEMATIQUE

(Faire les tracés sur le document réponse page 3/3)

But: Déterminer les caractéristiques des matériaux composant les pièces 6, 16 et 12 en contact.

A.1 F - Quelle est la nature de la liaison entre l’arbre 16 et le bâti fixe (12-25)?

- Quel est le mouvement de l’arbre 16 par rapport au repère fixe lié au bâti (12-25).

- En déduire la trajectoire du point A appartenant à l’arbre 16 dans son mouvement par rapport au repère fixe lié au bâti (12-25).

A.2 F - Quelle est la nature de la liaison entre le doigt 6 et le bâti 12?

- Quel est le mouvement d’un doigt 6 par rapport au repère fixe lié au bâti 12?

- En déduire la trajectoire du point B appartenant au doigt 6 par rapport au repère fixe lié au bâti 12.

A.3  Quelle transformation est réalisée entre l’arbre à cames 16 et un doigt 6?

A.4 F Quelle solution technologique a été employée pour réaliser cette fonction?

A.5  Soit I, le point de contact entre l’excentrique 16 et le doigt 6.

- Quelle est la nature de la trajectoire du point I appartenant à l’excentrique 16 par rapport au repère fixe lié au support 12?

- Quelle est la nature de la trajectoire du point I appartenant au doigt 6 par rapport au repère fixe lié au support 12?

- Tracer et justifier les directions des vecteurs vitesses VIÎ1612et VIÎ612.

A.6  Ecrire la relation liant les trois vecteurs vitesses suivants: VIÎ1612 et VIÎ612 et VIÎ166.

A.7  Tracer la direction du vecteur vitesse VIÎ166, comment nomme-t-on ce vecteur?

A.8  Exprimer la norme du vecteur vitesse VIÎ1612 en fonction de la vitesse angulaire w1612.

A.9  Exprimer les normes des vecteurs vitesses VIÎ612 et VIÎ166 en fonction de la vitesse angulaire w1612, de l’excentration e et du rayon de la came R.

A.10  Connaissant w1612 = 0.5 rad/s, déterminer VIÎ1612.

A.11  Calculer les modules des différents vecteurs vitesses VIÎ612 et VIÎ166 avec e = 2 mm et 	R = 9 mm. Tracer les vecteurs vitesses sur le document réponse page 3/3.

A.12  Comparer VIÎ612 et VIÎ166. Quelles sont les propriétés que devront posséder les matériaux des pièces en contact?

B- ETUDE GRAPHIQUE

B.1 F A l’aide des documents DT1, DT2 et DT3 réaliser le dessin de définition du doigt 6.

 Le choix des vues est laissé à votre initiative.

 Dessin à l’échelle 2:1.

 Dessin aux instruments.