A - ETUDE STATIQUE DES ACTIONS MECANIQUES SUR LES ROULEMENTS

Pour choisir les roulements, il faut connaître entre autre les actions mécaniques qu’ils subissent.

Hypothèses: 	 Système isolé: l’arbre porte cames et la poulie.

 L’arbre porte cames possède une faible vitesse de rotation.

 Le problème est plan, les frottements sont négligés.

 On adopte la modélisation cinématique ci-dessous pour le montage de l’arbre porte cames; en B, liaison rotule (roulement supérieur), en C liaison linéaire annulaire (roulement inférieur).

A  BD C

Le problème est ramené a un problème plan.

Le frottement est négligé.

- Point A: action de la courroie sur la poulie.

- Points B et C: actions des roulements sur l’arbre porte cames.

- Point D: action des doigts sur la came.

 L’effort de la courroie sur la poulie en A est vertical et est de 3 N.

 L’effort de la came sur l’arbre est vertical et est de 2N.

 A=|00	B=|100	C=|600	D=|350

A.1 F Calculer les efforts statiques sur les points B et C. Quel roulement subit le plus important effort statique?

B - CALCUL DE LA DUREE DE VIE DES ROULEMENTS

Pour planifier la maintenance ou le remplacement des appareils nous devons connaître la durée de vie de certains éléments.

Rappel: calcul de la durée de vie des roulements:

Lh=16666NCP3	- P: effort statique du roulement le plus sollicité en daN

- C: charge statique de base

- N = 60 tr/min

- Lh: durée de vie du roulement en h.

B.1 F Calculer la durée de vie du roulement le plus sollicité.

C - CHOIX DES RESSORTS

Pour choisir les ressorts 29 du bloc porte, il faut connaître leur coefficient de raideur.

La déformation est de 3.5 mm pour un effort de 2N.

C.1 F Déterminer le coefficient de raideur des ressorts.

D - ETUDE GRAPHIQUE

On donne la perspective ainsi que trois vues incomplètes de l’étrier qui fixe l’appareil sur le tube du pied de perfusion.

D.1  Compléter les trois vues page 3/3.