BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 32

BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

épreuve EP2 - Unité : UP 2

élaboration de documents techniques

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 33 :	produire les documents connexes

S 3 :	représentation d'un produit technique

Ce sujet comporte :

- Présentation de l'épreuve	- Doc 1/12

- Fiche de procédure	- Doc 2/12

- Mise en situation :	- Doc 3/12

- Principe de fonctionnement	- Doc 4/12

- Travail demandé :	- Doc 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 et 9/12

- Nomenclature	- Doc 10/12

- Fiche de procédure-Création de vidéo	- Doc 11/12

- Fiche de suivi	- Doc 12/12

- Dossier informatique 		C:\U32-2011

Documents et fichiers à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

Fichiers sauvegardés :

Dossier :	U32-2011-XXXX	(XXXX : n° du candidat).

Fichiers :	Eclaté				POMPE -XXXX

Mise en plan de l’éclaté 	ECLATE-XXXX

Rendu réaliste			RENDU-XXXX

Composition			PLAQUETTE-XXXX

Vidéo				VIDEO-XXXX

Impressions :

Mise en plan de l’éclaté

Composition

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé de l’épreuve : U 32 | Durée : 4h | Coefficient : 1 |
| # Brevet d’Etudes Professionnelles - Représentation Informatisée de Produits Industriels |  |  |
| Intitulé de l’épreuve : UP 2 | Durée : 4h | Coefficient : 4 |
|  | Nombre de pages : 12 |  |

FICHE DE PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

- mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur,

- renommer le dossier U32 – 2011 de C : \ en U32 – 2011 – XXXX

(XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail

dans le dossier  U32– 2011 – XXXX.

# FIN DE SESSION

- effectuer les impressions demandées,

- vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier U32 – 2011 – XXXX,

- appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de U32 – 2011 – XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- émarger la « fiche de suivi ».

pompe centrifuge

scanpump Série ba

Mise en situation

De part leur conception particulièrement adaptée aux services difficiles, les pompes Scanpump série BA sont destinées au traitement de la pâte à papier, de rejets chimiques, de boues et des effluents. Leurs hauts rendements les rendent aussi idéales pour les liquides clairs.

Les pompes BA sont construites pour un fonctionnement de longue durée en service continu.

Elles ne nécessitent que la lubrification périodique des roulements. Grâce au système modulaire, les ensembles palier et étanchéité sont rapidement et aisément remplaçables.

Toutes les pompes BA sont construites selon la norme de qualité ISO 5199 qui définit les critères de durée de vie, de flexion d’arbre, de résistance à la corrosion, ect.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Corps de pompe

Cartouche d’étanchéité

Refoulement

Lanterne

Impulseur

Ensemble palier

Disque d’usure

Arbre

Aspiration

Pied

Grâce à un accouplement, le moteur électrique entraîne en rotation l’arbre de la pompe à l’extrémité duquel est fixé l’impulseur. La pâte à papier est alors aspirée puis évacuée par les orifices d’aspiration et de refoulement du corps de pompe. Le guidage en rotation de l’arbre est assuré par un ensemble palier (Roulements rigides à billes, à rouleaux, à contacts obliques, à une rangée ou à deux rangées de billes suivant les pompes et les sollicitations). L’étanchéité est réalisée par une cartouche d’étanchéité (simplifiée dans ce sujet) et par l’association de joints plats, joints à lèvres et joints toriques.

Accouplement

Moteur

Pompe

Travail demandé

Le travail à réaliser est composé de deux tâches indépendantes l’une de l’autre.

##### 1ère Problématique

La société SCANPUMP assure la maintenance préventive et curative de ses produits. Régulièrement, l’opérateur de maintenance doit donc réaliser:

- des changements d’impulseur ou de disque d’usure (fluides abrasifs).

- des graissages ou changements de roulements

- des remplacements de joints

- Des remplacements  d’éléments de la cartouche d’étanchéité (tresses, garnitures mécaniques)

Pour chaque produit, l’opérateur doit donc avoir à sa disposition un éclaté du système accompagné de  sa nomenclature.

TACHE 1 : Réaliser un document destiné au service maintenance de la société SCANPUMP

Document à réaliser

Niveau d’information de l’opérateur

Opérateur de maintenance

Point de vue : maintenance

But : Identifier les éléments et leurs relations sur 1 document

où l’on trouvera :

- un éclaté partiel de la pompe avec ses repères.

- une nomenclature.

1A – REALISER L’ECLATE PARTIEL DE LA POMPE  CORRESPONDANT AUX CHANGEMENTS DES ROULEMENTS ET DES JOINTS D’ETANCHEITE	2 heures

(temps conseillé)

A partir du fichier POMPE.sldasm, éditer la configuration Eclaté-Maintenance.

En respectant l’ordre établi par la gamme de démontage (Doc 10/12), et en vous aidant de la nomenclature (Doc 10/12), réaliser l’éclaté de la pompe.

Critères :

- L’éclaté doit permettre l’identification de tous les composants cités dans la gamme de démontage

- Les directions d’éclatement ainsi que les positions des pièces devront respecter autant que possible les axes principaux et l’ordre de démontage de l’ensemble

- En visualisation isométrique pas de chevauchement des pièces.

| GAMME DE DEMONTAGE Nature de l’intervention : Changement des roulements et des joints |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° opération | Désignation | Rep |
| 1 | Retirer la vis ISO 4762-M10x20 participant au maintien en position de la cartouche d’étanchéité sur le couvercle de corps et la rondelle | 20-29 |
| 2 | Retirer la cartouche d’étanchéité | 28 |
| 3 | Retirer les 3 écrous ISO 4032-M10 participant au maintien en position du couvercle de corps sur la lanterne | 27 |
| 4 | Retirer le couvercle de corps (ne pas dévisser les goujons) avec les goujons | 24-26 |
| 5 | Retirer le joint torique du tube guide | 24 |
| 6 | Retirer le tube guide | 23 |
| 7 | Retirer les 6 vis ISO 4762 M10x30 participant à la liaison complète de la lanterne sur le corps de palier | 22 |
| 8 | Retirer la lanterne | 21 |
| 9 | Retirer le déflecteur | 16 |
| 10 | Retirer le joint à lèvres du corps de palier | 15 |
| 11 | Retirer les 4 vis ISO 4014 M10x40 participant à la liaison complète du palier sur le corps de palier | 14 |
| 12 | Retirer l’ensemble (corps de palier + pied + 2 rondelles + 2 vis ISO 4762 M10x20+graisseur(corps)) |  |
| 13 | Retirer les 2 vis ISO 4762 M10x20 et les 2 rondelles participant à la liaison complète du pied sur le corps de palier | 20-18 |
| 14 | Retirer le pied | 19 |
| 15 | Retirer le graisseur du corps de palier | 17 |
| 16 | Retirer le roulement à billes | 8 |
| 17 | Retirer les 3 vis ISO 4762 M6x16 participant à la liaison complète du couvercle de palier sur le palier | 9 |
| 18 | Retirer le couvercle de palier | 7 |
| 19 | Retirer la cale de réglage | 12 |
| 20 | Retirer le joint à lèvres du palier | 11 |
| 21 | Retirer le palier, le joint torique du palier et le graisseur (palier) | 6-10-17 |
| 22 | Retirer le graisseur du palier | 17 |
| 23 | Retirer le joint torique | 10 |
| 24 | Retirer l’écrou à encoches | 5 |
| 25 | Retirer la rondelle frein | 4 |
| 26 | Retirer le roulement à 2 rangées de billes à contact oblique | 3 |
| 27 | Retirer la bague d’appui | 2 |

Sauvegarder :	sous dossier de sauvegarde :		U32-2011-XXXX

Nom de fichier :				POMPE-XXXX

XXXX : numéro du candidat

1B - REALISER UNE MISE EN PLAN :

Créer une mise en plan comprenant : une vue de l’éclaté ainsi qu’une nomenclature.

- Format A3 Horizontal (Paysage)

- Echelles au choix

- Pas de fond de plan

1B1 - Vue de l'éclaté :	45 min

(temps conseillé)

Critères :

- vue isométrique.

- mettre en place les axes principaux

- mettre en place les repères de pièces en accord avec les numéros de pièces :

- police : ARIAL, taille : 3.5 mm

- utilisation de bulle, pas de soulignement

- respecter les alignements autant que possible

Sauvegarder : 						ECLATE-XXXX

XXXX : numéro du candidat

1B2 – Nomenclature de l’ensemble	20 minutes

(temps conseillé)

Critères :

- Utiliser l’insertion automatique de nomenclature

Attention : Pour le type de nomenclature, sélectionnez « assemblage dans une liste en tabulation » et cocher « montrer la numérotation ». Si nécessaire, modifier les repères (bulle et nomenclature) afin qu’ils correspondent aux repères utilisés dans la gamme de démontage.

- Modifier les titres des colonnes, comme indiqué ci-dessous :

| Rep | Nbre | Désignation |
| --- | --- | --- |

-	Centrer le texte dans les 2 colonnes Repères et Nombres

-	Ne faire apparaître que les pièces concernées par la notice de démontage

(voir colonne « Rep » de la gamme de démontage)

- Ajuster la taille de la nomenclature, si nécessaire.

Sauvegarder : 						ECLATE-XXXX

1B3 – Imprimer la mise en plan selon les caractéristiques de l’imprimante.

Critères :

- Faire apparaître le nom de votre fichier sur le document imprimé.

1C - REALISER UNE VIDEO DE L’ECLATE :		20 minutes

(temps conseillé)

A partir des « fiches procédure » (Doc 11/12), réaliser la vidéo permettant de visualiser l’animation de l’éclaté réalisé à la question 1A.

##### 2ème Problématique

Le service commercial de la Société SCANPUMP, fabricant de la pompe, doit compléter et mettre à jour  son catalogue de produit ainsi que son site internet.

TACHE 2 : Réaliser un document destiné au service commercial du fabricant

Niveau d’information du client

Point de vue : commercial

Client

Document à réaliser

But : Représenter de façon réaliste un ensemble.

2-A  REALISER UN RENDU REALISTE:	20 minutes

(temps conseillé)

A partir du fichier assemblage POMPE(écorché).sldasm représentant la pompe en configuration rassemblée et en écorché, modifier les composants visibles suivant les critères suivants.

2A1 – Assigner des textures aux surfaces des pièces suivantes :

Charte graphique :

Impulseur :

- Acier marchepied inoxydable (Stainless steel treadplate)	Couleur : gris

Arbre :

- Acier usiné (machined steel)				Couleur : gris

Corps de pompe :

- Acier inoxydable moulé (Cast stainless steel)		Couleur : bleu

Corps de palier :

- Fer forgé/Fonte (Cast iron)					Couleur : bleu

2A2 – Réaliser et enregistrer  un  rendu afin de l’insérer dans une composition.

Charte graphique :

- rendus avec ombres (Réglages au choix)

- pas de scène (pas de décors, pas de fond, pas de base)

- éclairage :

- lumières de scène: directions multiples, trois blanches + ambiante

Critères :

- format :	JPEG

- taille :	800x600

Sauvegarder : 	RENDU						RENDU-XXXX

XXXX : numéro du candidat

2B - INSERER LE RENDU DANS UNE COMPOSITION  	15 minutes

(temps conseillé)

Critères :

- Document type traitement de texte : WORD

- format A3

2B1 : Insérer le fichier de rendu dans la composition ouverte.

A partir du fichier « PLAQUETTE », insérer le rendu réaliste au centre de la composition.

Charte graphique :

- dimensions de la vue au choix.

- mettre un titre centré :	SERIE BA

- Insérer le nom de votre fichier en pied de page.

- Tracer des flèches permettant d’associer les légendes aux pièces correspondantes

Sauvegarder : 						PLAQUETTE-XXXX

XXXX : numéro du candidat

2B2 : Imprimer la composition selon les caractéristiques de l’imprimante.

DOCUMENTS ET FICHIERS A RENDRE

Fichiers sauvegardés :

Dossier :	U32-2011-XXXX

Fichiers :		Eclaté			POMPE -XXXX

Mise en plan		ECLATE-XXXX

Rendu			RENDU-XXXX

Composition		PLAQUETTE-XXXX

Vidéo			VIDEO-XXXX

Impressions :

1 mise en plan

1 composition

Nomenclature de pièces de la pompe centrifuge Scanpump série BA

| 37 | 2 | Vis ISO 4762 M10x20 |
| --- | --- | --- |
| 36 | 2 | Anneau de blocage |
| 35 | 2 | Corps de pompe |
| 34 | 1 | Disque d’usure |
| 33 | 1 | Vis ISO 4014 M12 x 120 |
| 32 | 1 | Rondelle de roue |
| 31 | 1 | Impulseur |
| 30 | 1 | Clavette |
| 29 | 1 | Rondelle de blocage |
| 28 | 1 | Cartouche d’étanchéité |
| 27 | 9 | Ecrous ISO 4032-M10 |
| 26 | 9 | Goujons |
| 25 | 1 | Couvercle de corps |
| 24 | 1 | Joint torique (tube guide) |
| 23 | 1 | Tube guide |
| 22 | 6 | Vis ISO 4762 M10 x 30 |
| 21 | 1 | Lanterne |
| 20 | 5 | Vis ISO 4762 M10 x 20 |
| 19 | 1 | Pied |
| 18 | 2 | Rondelle (pied) |
| 17 | 2 | Graisseur |
| 16 | 1 | Déflecteur |
| 15 | 1 | Joint à lèvre D45 |
| 14 | 4 | Vis ISO 4014 M10 x 40 |
| 13 | 1 | Corps de palier |
| 12 | 1 | Cale de réglage |
| 11 | 1 | Joint à lèvre D40 |
| 10 | 1 | Joint torique (palier) |
| 9 | 3 | Vis ISO 4762 M6 x 16 |
| 8 | 1 | Roulement à billes |
| 7 | 1 | Couvercle de palier |
| 6 | 1 | Palier |
| 5 | 1 | Ecrou à encoches |
| 4 | 1 | Rondelle frein |
| 3 | 1 | Roulement à 2 rangées de billes à contact oblique |
| 2 | 1 | Bague d’appui |
| 1 | 1 | Arbre |
| Rep | Nb | Désignation |

FICHE DE PROCEDURE SOLIDWORKS 2009-2010

REALISATION D’UNE VIDEO

Etape 1 – Ouvrez votre fichier Assemblage « POMPE-XXXX.sldasm », puis développer

la configuration Eclaté-Maintenance.

Etape 2 – Cliquer droit sur « Vue éclatée » puis sur « Rassembler »

Etape 3 – Cliquer droit sur « Vue éclatée » puis sur « Animer l’éclaté », l’interface suivante apparaît :

Etape 4 – Sélectionner la vitesse d’animation (1/2)

Etape 5 – Enregistrez l’animation

Etape 6 – Dans le menu déroulant « Saisir à partir de », sélectionnez « Ecran Solidworks ».

Vérifier que la sélection proposée correspond à « 7,5 images par seconde ».

Nommez votre fichier VIDEO-XXXX.

Dans le menu déroulant « type », sélectionnez « Fichier Microsoft AVI »

Etape 7 – Cliquez sur « Enregistrer »

Une fenêtre « Compression vidéo » s’ouvre

Etape 8 – Dans la fenêtre « Compression vidéo », choisissez  « Trames complètes »

L’animation s’affiche à l’écran et le fichier vidéo se crée

Etape 9 – Pour vérifier l’enregistrement et visualiser la vidéo, sortez de Solidworks et lancez

votre fichier « VIDEO-XXXX.avi » depuis votre dossier U32– 2011 – XXXX

FICHE DE SUIVI

A remplir par le surveillant-correcteur et à émarger par le candidat et le correcteur

| ### FICHE DE SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  |
| --- | --- |
| #### DÉBUT DE SESSION | #### INCIDENTS |
| #### DEROULEMENT |  |
| #### FIN DE SESSION |  |
| ÉPREUVE E3 - Unité : U 32/ EP2 – Unité UP2 élaboration de documents techniques CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………………………. Nom du surveillant correcteur : ……………………………… |  |

N° du candidat :

……………..

N° d'anonymat :

……………..



N° d'anonymat :

……………..