BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 32

élaboration de documents techniques

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 33 :	produire les documents connexes

S 3 :	représentation d'un produit technique

Ce sujet comporte :

- Présentation de l'épreuve		Doc 1/11

- Fiche de procédure		Doc 2/11

- Mise en situation :		Doc 3/11

- Travail demandé :		Doc 4/11-5/11-6/11-7/11

- Nomenclature		Doc 8/11

- Exemple éclaté		Doc 9/11

- Fiche de suivi		Doc 10/11

- Ensemble 		Ponceuse sous  C:\U32-2007

Documents et fichiers à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

Fichiers sauvegardés :

Dossier :	U32-2007-XXXX

Fichiers :		Eclaté			PONCE -ECL-XXXX

Mise en plan		PONCE -MEP-XXXX

Rendu 1		PONCE –REN1-XXXX

Rendu 2		PONCE –REN2-XXXX

Composition		PONCE -COMP-XXXX

Impressions :

Mise en plan

Composition

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé de l’épreuve : U 32 | Durée : 4h | Coefficient : 1 |
| Session 2007 | Nombre de pages : 10 |  |

FICHE DE PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

- mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur,

- renommer le dossier U32 – 2007 de C : \ en U32 – 2007 – XXXX

(XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail

dans le dossier  U32– 2007 – XXXX.

# FIN DE SESSION

- effectuer les sorties imprimante demandées,

- vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier U32 – 2007 – XXXX,

- appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de U32 – 2007 – XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- émarger la « fiche de suivi ».

Ponceuse pneumatique

Georges Renault

Mise en situation

La Ponceuse pneumatique est utilisée dans les opérations d‘enlèvement de matière dans différents milieux industriels tels que : les entreprises de chaudronnerie ,de carrosserie et toutes celles travaillant les métaux mais aussi le bois.

Elle est constituée de 3 sous-ensembles :

- Le moteur à palette,

- Le train épicycloïdal ,

- La tête de ponçage

Elle peut être commandée de façon manuelle par un levier de sécurité ou  montée sur un support pour un ponçage automatique. Dans ce cas, la commande manuelle, par le levier de sécurité, est supprimée.

Exemple d’utilisation :

Les ateliers de la SNCF utilise un robot de ponçage pour poncer à l’eau les faces latérales des voitures ferroviaires. Pilotée par un micro-ordinateur, qui gère les déplacements par rapport à un paramétrage préétabli ( type de voiture, par exemple), les 3 ponceuses Georges Renault, montées sur un ensemble mobile, fonctionnent en automatique.

## Ensemble Mobile

Une radiocommande sert à l’opérateur pour intervenir dans les différentes phases du ponçage. Une finition manuelle ainsi qu’un lavage reste nécessaire, du fait de zones non accessibles par le robot.

La durée de ponçage est passée d’une demi journée avec 4 personnes à  2 heures avec 1 personne par face.

Travail demandé

Le travail à réaliser est composé de deux tâches indépendantes l’une de l’autre.

##### 1ère Problématique

Afin d’accroître l’efficacité du ponçage, le bureau d’étude a décidé d’augmenter la fréquence de rotation de la tête de ponçage.

L’opérateur de maintenance de la SNCF doit donc réaliser :

- des changements d’engrenages dans le train épicycloïdal pour modifier la fréquence de rotation de sortie de la ponceuse (2000 à 4000 tr/mn) ;

- des opérations de maintenance curative sur des pièces du moteur.

Il doit donc avoir à sa disposition un éclaté de la ponceuse avec sa nomenclature.

TACHE 1 : Réaliser un document destiné au service maintenance

de la SNCF

Niveau d’information de l’opérateur

Opérateur de maintenance

Point de vue : maintenance

Document à réaliser

But : Identifier les éléments et leurs relations sur un document où l’on trouvera :

- un éclaté de la ponceuse avec ses repères.

- une vue de la ponceuse assemblée.

- une nomenclature.

1A – TERMINER L’ECLATE DE L’ENSEMBLE 	2 heures

A partir du fichier PONCEUSE.sldasm, éditer la configuration Eclaté et, en s’inspirant de l’exemple de l’éclaté d’un modèle de ponceuse Georges RENAULT (Doc 9/10), continuer et terminer l’éclaté de la ponceuse.

Remarque importante: Le sous ensemble Moteur à palettes est donné éclaté, sur un axe parallèle à l’axe principal, dans la configuration Eclaté. de l’assemblage de la ponceuse.

Critères :

- L’éclaté doit permettre l’identification de tous les composants

- Les directions d’éclatement ainsi que les positions des pièces devront respecter autant que possible les axes principaux et l’ordre de montage de l’ensemble

- En visualisation isométrique pas de chevauchement des pièces.

Sauvegarder :	sous dossier de sauvegarde :		U32-2007-XXXX

Nom de fichier :				PONCE-ECL-XXXX

XXXX : numéro du candidat

1B - REALISER UNE MISE EN PLAN :

Créer une mise en plan comprenant : une vue de l’éclaté, une vue de l’ensemble monté ainsi qu’une nomenclature.

- Format A3 Horizontal

- Echelles au choix

- Pas de fond de plan

1B1 – Vue de l'éclaté :	1 heure

Critères :

- vue isométrique.

- mettre en place les axes principaux (Doc 9/10)

- mettre en place les repères de pièces en accord avec les numéros de pièces :

- police : ARIAL, taille : 3.5 mm

- pas de bulle, pas de soulignement

- respecter les alignements autant que possible  (Doc 9/10)

Sauvegarder : 						PONCE-MEP-XXXX

1B2 – Vue de l’ensemble monté 	15 minutes

Critères :

- Vue isométrique (même orientation que pour l’éclaté)

- Pas de repérage

Sauvegarder :						PONCE-MEP-XXXX

1B3 – Nomenclature de l’ensemble	15 minutes

Critères :

- Utiliser l’insertion automatique de nomenclature de 1er niveau,

- Modifier les titres des colonnes, comme indiqué ci-dessous :

| Rep | Nbre | Désignation |
| --- | --- | --- |

-	Centrer le texte dans les 2 colonnes Repères et Nombres,

- Ajuster la taille de la nomenclature, si nécessaire.

Sauvegarder : 						PONCE-MEP-XXXX

1B4 – Imprimer la mise en plan selon les caractéristiques de l’imprimante.

Critères :

- Faire apparaître le nom de votre fichier sur le document imprimé.

##### 2ème Problématique

Le service commercial « Georges Renault », fabricant du moteur, doit compléter et mettre à jour  son catalogue de produit ainsi que son site internet.

TACHE 2 : Réaliser un document destiné au service commercial du fabricant

Niveau d’information du client

Point de vue : commercial

Client

Document à réaliser

But : Représenter de façon réaliste un ensemble.

2-A  REALISER DES RENDUS REALISTES:	20 minutes

A partir du fichier assemblage PONCEUSE.sldasm représentant la ponceuse pneumatique en configuration rassemblée, modifier les composants visibles suivant les critères suivants.

2A1 – Assigner des textures aux surfaces des pièces suivantes :

Charte graphique :

Chapeau 2 , Carters 1 et 3 :

- Plastique lisse rouge

Bague 4, Bouchon réservoir 36, Vis 21 et rondelles :

- Acier Bruni,

- Réflexion : anisotropique,

- Couleur noire ou violet foncée,

Flasque arrière 19 :

- Acier poli,

- Réflexion : conducteur.

Disque 20

Après avoir ouvert le fichier pièce Disque.sldprt , modifier suivant les critères suivants :

- Surfaces en plastique : Textures calculées, plastiques : résine bleue brillante.

- Surfaces en mousse  : Textures naturelles , organique : éponge sombre.

2A2 – Enregistrer  2  rendus montrant un maximum de détails afin de les insérer dans une composition.

Charte graphique :

- rendus avec ombres (Réglages au choix)

- pas de scène (pas de décors, pas de fond, pas de base)

- éclairage :

- lumières de scène ; directions multiples ; deux blanches

Critères :

- format :	JPEG

- taille :	800x600

Sauvegarder : 	RENDU 1 				PONCE-REN1-XXXX

RENDU 2				PONCE-REN2-XXXX

2B - INSERER LES RENDUS DANS UNE COMPOSITION 	 10 minutes

Critères :

- Document type traitement de texte : WORD, WORKS, Page Maker, …

- format A4

2B1 : Insérer les fichiers de rendu dans la composition ouverte.

Charte graphique :

- dimensions de la vue au choix.

- mettre un titre centré :	Ponceuse pneumatique

- Insérer le nom de votre fichier en pied de page.

Sauvegarder : 						PONCE-COMP-XXXX

2B2 : Imprimer la composition selon les caractéristiques de l’imprimante.

DOCUMENTS ET FICHIERS A RENDRE

Fichiers sauvegardés :

Dossier :	U32-XXXX

Fichiers :		Eclaté			PONCE -ECL-XXXX

Mise en plan		PONCE –MEP-XXXX

Rendu 1		PONCE –REN1-XXXX

Rendu 2		PONCE –REN2-XXXX

Composition		PONCE -COMP-XXXX

Impressions :

Mise en plan

Composition

Nomenclature de pièces de la ponceuse pneumatique

| 35 | 1 | Vis réservoir huile |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 6 | Rondelle Z5 |  |
| 33 | 1 | Bouchon moteur |  |
| 32 | 1 | Vis de blocage |  |
| 31 | 1 | Goupille |  |
| 30 | 2 | Roulement 10 BC 10 |  |
| 29 | 1 | Joue avant |  |
| 28 | 2 | Pion de centrage |  |
| 27 | 1 | Cylindre |  |
| 26 | 1 | Joue arrière |  |
| 25 | 1 | Bague d'épaisseur |  |
| 24 | 4 | Palette |  |
| 23 | 1 | Rotor | Z=8 dents ; m=0.8 |
| 22 | 2 | Satellite | Z=19 dents ; m=0.8 |
| 21 | 1 | Joint à lèvre 25357 |  |
| 20 | 6 | Vis CHc M5-15 |  |
| 19 | 1 | Disque |  |
| 18 | 1 | Flasque arrière |  |
| 17 | 1 | Roulement 20 BC 10 |  |
| 16 | 1 | Joint torique or 385 |  |
| 15 | 2 | Douille a aiguilles |  |
| 14 | 2 | Aiguille |  |
| 13 | 1 | Arbre de sortie |  |
| 12 | 1 | Roulement 20 BC 01 |  |
| 11 | 1 | Couronne de réduction | Z=46 dents ; m=0.8 |
| 10 | 1 | Joint torique or 262 |  |
| 9 | 1 | Réservoir d'huile bas |  |
| 8 | 1 | Joint torique or 202 |  |
| 7 | 1 | Réservoir d'huile haut |  |
| 6 | 1 | Joint torique or 202 |  |
| 5 | 1 | Joint torique or 252.5 |  |
| 4 | 1 | Bague raccordement |  |
| 3 | 1 | Carter réduction |  |
| 2 | 1 | Chapeau arrière |  |
| 1 | 1 | Carter turbine |  |
| Rep | Nb | Désignation | Description |

Exemple d’éclaté de la partie moteur d’un modèle de ponceuse Georges Renault

FICHE DE SUIVI

A remplir par le surveillant-correcteur et à émarger par le candidat et le correcteur

| ### FICHE DE SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  |
| --- | --- |
| #### DÉBUT DE SESSION | INCIDENTS N° du candidat : …………….. N° d'anonymat : …………….. |
| #### DEROULEMENT |  |
| FIN DE SESSION  |  |
| N° d'anonymat : …………….. ÉPREUVE E3 - Unité : U 32 élaboration de documents techniques CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………………………. Nom du surveillant correcteur : ……………………………… |  |