BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2010

ÉPREUVE E4.2

CORRIGÉ (Barème /100)

PARTIE A : AmÉlioration de la productivitÉ

| A1 | Étude du cycle de dÉplacement actuEl |
| --- | --- |
| A1.1 | Temps d’alésage d’un châssis /7 |
| A.1.1.1 | d = 120 + 100 +100 = 320 mm |
| A.1.1.2 | Distance Aller = 320 mm Distance Retour = 320 mm TCUSD1 = d = 320 = 14,95 min |
| A.1.1.3 | Distance approche_ébauche = 220 mm Distance Aller = 320 mm TCUAD1 = ( + 10 TCUAD1 = (220+320) + 10 = 35,23 min |
| A.1.1.4 | TTRV1 = TCUAD + Tmanut_cont = 35,23 + 35 = 70,23 min |

| A2 | ÉtUde des Conditions d’alÉsage actuelles |
| --- | --- |
| A2.1 | Point de fonctionnement en ébauche /6 |
| A.2.1.1 | FMV = = = 45,3 Hz |
| A.2.1.2 | = = 74,2% |
| A.2.1.3 | Voir PdF1 sur le réseau de caractéristiques |
| A2.2 | Point de fonctionnement en finition /2 |
| A.2.2.1 | Voir PdF2 sur le réseau de caractéristiques |
| A2.3 | Bilan sur les conditions d’usinage actuelles /2 |
| A.2.3.1 | Le moteur est utilisé en dessous de ses performances nominales. D’après le réseau de courbes du couple résistant, on se rend compte que le moteur pourrait être utilisé soit en survitesse lors de la phase de finition, soit en surcouple lors de la phase d’ébauche avec une vitesse d’avance supérieure à la vitesse actuelle. |

Caractéristiques de couple

PdF1

PdF3

PdF2

PdF4

| A3 | Optimisation des conditions d’alÉsage |
| --- | --- |
| A3.1 | Phase d’ébauche /8 |
| A.3.1.1 | CM60 = 170% x CN = 1,7 x 54 = 92 N.m |
| A.3.1.2 | VA = 150 mm/min |
| A.3.1.3 | TEB = = = 0,67 min = 40 s < 60 s  CM60 acceptable |
| A.3.1.4 | fn=0,2 mm et Va = 150 mm/min |
| a) | NBEB =750 tr/min |
| b) | NBEB =750 tr/min et m = 0,8  NMEB = 938 tr/min |
| c) | NMEB = 938 tr/min  FMVEB = = = 46,9 Hz |
| A.3.1.5 | CRMEB = 85 N.m |
| A.3.1.6 | PMEB = = = 8350 W |
| A3.2 | Phase de finition /6 |
| A.3.2.1 | fn ≤ 0,17 mm/tr |
| A.3.2.2 | fn=0,12 mm/tr et Va = 150 mm/min |
| a) | NBFI = 1250 tr/min |
| b) | NBFI =1250 tr/min et m = 0,8  NMFI = 1563 tr/min |
| c) | NMFI = 1563 tr/min  FMVFI = = = 78,1 Hz |
| A.3.2.3 | CRMFI = 4 N.m |
| A.3.2.4 | PMFI = = = 655 W |

| A4 | RÉglage des constituants |
| --- | --- |
| A4.1 | Réglage de la petite vitesse d’avance /4 |
| A.4.1.1 |  |
| A.4.1.2 | Position de la molette à 80% (position 8) du 1er tour |
| A4.2 | Réglage des fréquences de rotation des broches /6 |
| A.4.2.1 | LI1; LI2; Marche avant; Marche arrière; Code de consigne vitesse présélectionnée. 0; x; 0; 0. 1; 0; 1; 0; SP2. 1; 1; 1; 0; SP4. |
| A.4.2.2 | Code; Réglage; Nom / désignation. usine; client. SP2; 10 Hz; (FMVEB) 47 Hz; Vitesse présélectionnée SP2 (en Hz). SP4; 20 Hz; (FMVFI) 76 Hz; Vitesse présélectionnée SP4 (en Hz). |

| A5. | obtention de la deuxième vitesse de translation |
| --- | --- |
| A5.1 | Possibilités du groupe hydraulique /3 |
| A.5.1.1 | Vitesse d’avance rapide : VA_R = 2 m/min |
| A5.2 | Modification du circuit hydraulique /4 |
| A.5.2.1 | M 1YV12 1YV14 1C 2YV12 2C 2YV14 3YV12 4YV12 Vérin broche gauche Vérin broche droite 1D 2D 3D 4D Régulateur de débit Régulateur de débit Limiteur de pression Limiteur de pression Clapet anti-retour |
| A.5.2.2 | Phase d’usinage; Vitesse; Vérin 1C; Vérin 2C. 1YV12; 1YV14; 3YV12; 2YV12; 2YV14; 4YV12. Approche; Avance rapide VA_R; 1; 0; 1; 1; 0; 1. Ebauche & finition; Avance lente VA_L; 1; 0; 0; 1; 0; 0. Recul; Recul rapide VR_R; 0; 1; 1; 0; 1; 1. |

| A6 | bilan de productivité |
| --- | --- |
| A6.1 | Temps de cycle optimisé /5 |
| A.6.1.1 | TCUSD2 = TCUSD2 = = 1,55 min |
| A.6.1.2 | TCUAD2 = TCUAD2 = = 12,39 min |
| A.6.1.3 | TTRV2 = TCUAD2 + Tmanut&cont = 12,39 + 35 = 47,39 min |
| A6.2 | Gain de productivité /5 |
| A.6.2.1 | Avant modification : T5châssis = 70,23 * 5 = 351,15 min = 5 h 51’ 9’’ Après optimisation : T5châssis = 47,39 * 5 = 236,95 min = 3 h 56’ 57’’ Gain escompté = 1h 54’30’’ soit environ 2 heures de main d’œuvre par nuit |
| A.6.2.2 | Economie de main d’œuvre / nuit = 1h 54’ Gain par châssis = 1,9 * 35 / 5 = 13,3 €/châssis |
| A.6.2.3 | 20000 / 13,3 = 1504 châssis à usiner |
| A.6.2.4 | 1504 châssis à usiner dont 5 par nuit  300 nuits de travail 48 semaines par an x 5 nuits = 240 nuits par an Rentabilité de l’affaire au bout de : 300 / 240 = 1,25 an = 1 an et 3 mois |
| A7 | Vérification de l’Échauffement des moteurs de broche |
| A7.1 | Détermination de la puissance équivalente /6 |
| A.7.1.1 | Service type S3  n = 0  |
| A.7.1.2 | Fdm = |
| A.7.1.3 | Pu = |
| A.7.1.4 |  |
| A.7.1.5 |  les moteurs conviennent |

PARTIE B : Mise en sÉcurité de la machine

| B1 | CAtÉgorie du systÈme de commandé |
| --- | --- |
| B1.1 | Classification du système de commande selon la norme EN 954-1 /5 |
| B.1.1.1 |  |
| B.1.1.2 | Redondance sur les entrées de sécurité Double coupure des circuits de puissance |
| B1.2 | Solutions technologiques /5 |
| B.1.2.1 | Coupure assurée par la fonction Power Removal du variateur ATV71 répondant à la catégorie 3 |
| B.1.2.2 | 1ère coupure assurée par le contacteur de ligne KM1 de la pompe hydraulique 2ème coupure assurée par les électro-distributeurs 1D et 2D du circuit hydraulique Les bobines des électrovannes et du contacteur sont placées en série avec des contacts des relais K1 et K2 qui assurent la redondance sur les sorties. |

| B2 | CAtÉgorie d’ARRÊT |
| --- | --- |
| B2.1 | Arrêt de sécurité des moteurs de broche /10 |
| B.2.1.1 | Catégorie d’arrêt 1 |
| B.2.1.2 | Le module de sécurité Préventa XPS-ATE dispose de contacts instantanés (catégorie 0) et temporisés (catégorie 1). Les contacts temporisés donnent l’ordre de mise hors énergie des moteurs de broche via la fonction PWR des variateurs. |
| B.2.1.3 | Les contacts instantanés du module XPS-ATE donnent l’ordre de freinage aux entrées de commande LI1 et LI2 des variateurs via les contacteurs auxiliaires KA1 et KA2. |
| B.2.1.4 | Évènement; Ordre. Intrusion d’une personne dans la zone de protection; 1. Freinage des moteurs de broche selon la rampe de décélération des variateurs ATV71; 6. Ouverture des contacts du module de sécurité UE10-3OS; 3. Ouverture des contacts instantanés du module XPS-ATE; 4. Désactivation des sorties 3 et 4 du scrutateur laser de sécurité S3000; 2. Ouverture des contacts des relais KA1 et KA2; 5. Ouverture des contacts temporisés du module XPS-ATE; 7. Mise hors énergie des moteurs de broche; 8. |

| B3 | DISTANCE de sÉcuritÉ |
| --- | --- |
| B3.1 | Détermination du temps de freinage /6 |
| B.3.1.1 | C = 1200 – (200 * 0,4) = 1120 mm |
| B.3.1.2 | TS = 120 + 14 + 20 + 10 = 164 ms |
| B.3.1.3 | TM = (2000 – 1120 – 100 ) / 1600 – 0,164 TM = 780/1600-0,164 = 0,3235 s |
| B3.2 | Réglage des constituants de la chaîne de sécurité /6 |
| B.3.2.1 | Code; Réglage; Nom / désignation. usine; client. DEC; 3,0 s; 0,3 s; Temps de la rampe de décélération. |
| B.3.2.2 | 0 s  0,5 s  X 1 s  2 s  4 s  6 s  8 s  10 s  15 s  20 s  25 s  30 s . |
| B3.3 | Choix et raccordement de la résistance de freinage /6 |
| B.3.3.1 | Résistance de freinage VW3 A7 702 60  – 100 W. |
| B.3.3.2 |  |