BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2010

ÉPREUVE E4.2

Étude d’un système technique industriel

Conception et industrialisation

Durée : 4 heures  ~  Coefficient : 3

AlÉseuse 2 tÊtes

Dossier questionnement

- Le questionnement comporte 2 parties indépendantes :

- Partie A : Amélioration de la productivité

- Partie B : Mise en sécurité de la machine

- Il est cependant conseillé de traiter les 2 parties dans l’ordre.

 Il est indispensable de lire au préalable le chapitre “Présentation générale” du dossier technique.

PARTIE A : AmÉlioration de la productivitÉ

A1. Étude du cycle de dÉplacement actuEl

L’opération d’alésage d’un châssis comprend la manutention (positionnement et évacuation du châssis), le contrôle (vérification de l’état de surface et de l’alignement des moyeux) et la phase d’usinage (approche, ébauche, finition et recul). Le temps cumulé de la manutention et du contrôle du châssis est estimé en moyenne à 35 minutes. Le temps d’usinage dépend de la vitesse de déplacement des broches et du type de cycle sélectionné. Lorsque l’opérateur choisit un cycle avec débourrage, ce dernier a lieu juste avant la phase de finition. Lorsque les broches sont revenues en position initiale, le temps nécessaire à l’opérateur pour éliminer les copeaux amoncelés est estimé en moyenne à 10 minutes. L’opérateur donne l’ordre de reprise du cycle par action sur le bouton poussoir “DCY”. Cycle de déplacement de la broche gauche : Ébauche Approche 100 mm 120 mm Zone d’usinage du moyeu DCY DCY DCY Délai de débourrage = 10 minutes Cycle d’usinage sans débourrage Cycle d’usinage avec débourrage Fin de course arrière Broche en position initiale Finition Fin de course avant 100 mm Le fléchage représente le parcours de l’extrémité de la broche.

A1.1 	Temps d’alésage d’un châssis

On donne la vitesse de déplacement des broches : - Vitesse d’avance : VA = 40 mm.min-1 - Vitesse de recul : VR = 46 mm.min-1 Note : Pour un débit fixe, l’écart entre les vitesses d’avance et de recul est dû aux diamètres du piston et de la tige des vérins.

A.1.1.1 – 	Déterminer la course d de déplacement d’une broche à l’aller lors d’un cycle sans débourrage.

A.1.1.2 – 	Déterminer la durée TCUSD1 pour réaliser un cycle complet sans débourrage.

A.1.1.3 – 	Déterminer la durée TCUAD1 pour réaliser un cycle complet avec débourrage en prenant en compte la durée de l’intervention de débourrage.

A.1.1.4 – 	Calculer le temps de travail TTRV1 nécessaire à l’opération d’alésage d’un châssis avec débourrage, temps de manutention et de contrôle du châssis inclus.

A2. ÉtUde des Conditions d’alÉsage actuelles

Dans la nouvelle configuration de l’équipement, on associe, par moteur de broche, un variateur de référence ATV71 HU55N4 ayant les caractéristiques suivantes : On donne : - vitesse d’avance de la broche VA = 40 mm.min-1 - fréquence de rotation des moteurs de broche NM = 906 tr.min-1 - couple résistant en ébauche ramené au moteur CRM = 40 N.m couple nominal des moteurs asynchrones CNM = 54 N.m - nombre de paires de pôles des moteurs asynchrones …… p = 3

A2.1	Point de fonctionnement en ébauche

A.2.1.1 – 	Déterminer la fréquence de rotation des moteurs de broche FMV (en Hz) correspondant aux conditions d’alésage actuelles.

A.2.1.2 – 	Déterminer le taux de charge des moteurs en ébauche.

A.2.1.3 – 	Sur le réseau de caractéristiques du document réponse n°1, placer le point de fonctionnement en ébauche, repéré PdF1.

A2.2	Point de fonctionnement en finition

A.2.2.1 – 	En considérant le fréquence de rotation et la vitesse d’avance des broches identiques en ébauche et en finition, placer, sur le même réseau de caractéristiques, le point de fonctionnement en finition, repéré PdF2.

A2.3	Bilan sur les conditions d’usinage actuelles

A.2.3.1 – 	Commenter l’emploi du moteur par rapport à ses performances nominales.

A3. Optimisation des conditions d’alÉsage

Les nouveaux variateurs mis en place permettent le fonctionnement du moteur en surcouple pendant un certain laps de temps. L’application de cette propriété permet d’augmenter l’effort de coupe, donc la vitesse d’avance des broches, et ainsi de gagner en temps de cycle. Cependant, il faut veiller au respect des recommandations du constructeur des plaquettes d’alésage concernant la profondeur de coupe, l’avance et la vitesse de coupe. Le non respect de ces recommandations peut entraîner une détérioration prématurée des plaquettes ou une dégradation de l’état de surface final. On donne : - Le rapport de réduction de la transmission entre une broche et son moteur d’entraînement assurée par un ensemble poulies/courroie : r = = 0,8 - L’avance fn (en mm.tr-1) correspond au déplacement horizontal de l’outil pour un tour de broche : VA : vitesse d’avance (en mm.min-1) = avec NB : fréquence de rotation de broche (en tr.min-1)

A3.1 	Phase d’ébauche

A.3.1.1 – 	À partir des caractéristiques de couple du moto-variateur de la page précédente, déterminer le surcouple maximum CM60 que peut fournir le moteur pendant 60 secondes.

A.3.1.2 –	Sur le réseau de caractéristiques du document réponse n°1, relever la vitesse d’avance maximale VA pouvant être appliquée en ébauche sans dépassement du surcouple CM60.

A.3.1.3 – 	Pour cette vitesse d’avance, vérifier que la durée TÉB du surcouple en phase d’ébauche est inférieure à 60 secondes.

Selon les recommandations du constructeur, l’avance fn des plaquettes doit être égale à 0,2 mm.tr-1.

A.3.1.4 – 	Pour satisfaire cette contrainte, déterminer :

a) 	la fréquence de rotation de la broche NBÉB exprimée en tr.min-1 ;

b) 	la fréquence de rotation du moteur NMÉB exprimée en tr.min-1 ;

c) 	la fréquence de rotation du moteur FMVÉB exprimée en Hz.

A.3.1.5 – 	Sur le réseau de caractéristiques du document réponse n°1, placer le point de fonctionnement, repéré PdF3. Puis, relever le couple moteur CRMÉB en ébauche.

A.3.1.6 – 	Calculer la puissance mécanique PMÉB sur l’arbre du moteur lors de la phase d’ébauche.

A3.2 	Phase de finition

La phase de finition sera effectuée à la même vitesse d’avance qu’en phase d’ébauche, soit VA = 150 mm.min-1. Les conditions de coupe en phase de finition doivent être définies pour garantir un état de surface conforme aux spécifications du client, soit Rt max = 8 m. Cette redéfinition des conditions de coupe s’accompagne d’un changement de nuance de la plaquette de finition. En effet, le constructeur dispose d’une nouvelle génération de plaquettes acceptant des vitesses de coupe plus élevées. Le rayon de bec r de la plaquette de finition est égal à 0,4 mm.

A.3.2.1 – 	A partir de la caractéristique Rt max(fn), ci-dessus, déterminer l’avance maximale fn permettant de respecter l’état de surface attendu.

Pour la nouvelle nuance de plaquette, le constructeur recommande une avance comprise entre 0,05 et 0,2 mm.tr-1. Pour la suite de l’étude, nous retiendrons une valeur intermédiaire soit une avance fn égale à 0,12 mm.tr-1.

A.3.2.2 – 	Pour la vitesse d’avance VA et l’avance fn, déterminer :

a) 	la fréquence de rotation de la broche NBFI exprimée en tr.min-1 ;

b) 	la fréquence de rotation du moteur NMFI exprimée en tr.min-1 ;

c) 	la fréquence de rotation du moteur FMVFI exprimée en Hz.

A.3.2.3 – 	Sur le réseau de caractéristiques du document réponse n°1, placer le point de fonctionnement, repéré PdF4. Puis, relever le couple moteur CRMFI en finition.

A.3.2.4 – 	Calculer la puissance mécanique PMFI sur l’arbre du moteur lors de la phase de finition.

A4. RÉglage des constituants

A4.1 	Réglage de la petite vitesse d’avance

Le réglage de la petite vitesse d’avance (vitesse d’usinage) est réalisé manuellement à l’aide de la molette située au dessus du régulateur de débit.

La vitesse d’avance actuelle, VA = 40 mm.min-1, correspond à la position de la molette à 60% (position 6) du 1er tour.

La caractéristique du régulateur montre qu’il s’agit d’une version 4 tours et que le réglage est délicat dans le premier tour.

Des essais ont permis de relever une série de points pour différentes positions de la molette dans le premier tour : Position de la molette (1er tour); 6; 6,5; 7; 8,5; 9. Déplacement de la broche (cm); 7; 7; 7; 7; 7. Durée du déplacement (s); 99,5; 60,9; 44,3; 23,2; 20,5.

A.4.1.1 – 	Sur le document réponse n°2, tracer la caractéristique de la vitesse d’avance en fonction de la position de la molette, VA = f (position molette).

A.4.1.2 – Définir le réglage du régulateur pour obtenir la nouvelle vitesse d’avance en ébauche et en finition.

A4.2 	Réglage des fréquences de rotation des broches

Chaque variateur de vitesse est piloté par deux sorties T.O.R. de l’automate programmable industriel qui équipe le système. La logique de commande doit permettre de sélectionner les seuils de vitesse correspondant aux fréquences de rotation des moteurs de broche en ébauche (NMEB) et en finition (NMFI). Affectation des paramètres du variateur Code; Réglage; Nom / désignation. usine; client. tFr; 60 Hz; 80 Hz; Fréquence maxi. HSP; 50 Hz; 80 Hz; Grande vitesse (en Hz). rrS; LI2; nO; Sens arrière non affecté. PS2; nO; LI1; 2 vitesses présélectionnées. PS4; nO; LI2; 4 vitesses présélectionnées. Note : aucune consigne analogique n’est appliquée au variateur

 	Dossier ressources – Paramètres du variateur ATV71	page 9 & 10

A.4.2.1 – 	A partir de la nouvelle affectation des paramètres du variateur (réglage client), compléter le tableau n°1 du document réponse n°2.

A.4.2.2 – 	Définir, dans le tableau n°2 du document réponse n°2, les nouveaux réglages répondant au fonctionnement optimisé.

A5. obtention de la deuxiÈme vitesse dE translation

A5.1 	Possibilités du groupe hydraulique

Chaque corps de pompe, entraîné à la vitesse nominale du moteur, fournit un débit de 6 l.min-1 dans son circuit respectif via un régulateur de débit 3 voies. Le précédent réglage des régulateurs fixait le débit à 0,12 l.min-1 dans chaque circuit des vérins, l’excédent d’huile, soit 5,88 l.min-1, étant renvoyé directement à la cuve par la 3ème voie des régulateurs. Ce réglage procurait une vitesse d’avance des broches de 40 mm.min-1.

 	Dossier technique 	– Partie A - § A1 : Schéma de l’installation hydraulique - page 7

A.5.1.1 – 	Déterminer quelle serait la vitesse d’avance rapide VA_R des broches en l’absence de régulateur de débit dans le circuit hydraulique.

A5.2 	Modification du circuit hydraulique

Pour obtenir les deux vitesses de translation des broches, la solution la moins onéreuse consiste à modifier l’installation hydraulique en rajoutant un distributeur 3/2 monostable dans chaque circuit des vérins de sorte que : - distributeur non commandé : vitesse lente fixée par le régulateur de débit ; - distributeur commandé : vitesse rapide limitée par le débit de la pompe.

A.5.2.1 – 	Sur le document réponse n°3, compléter le schéma hydraulique permettant d’obtenir les deux vitesses de translation des broches à partir des électro-distributeurs 3D et 4D.

A.5.2.2 – 	Dans le tableau n°3 du document réponse n°3, définir les nouveaux ordres de commande des électrovannes permettant d’obtenir les vitesses attendues dans les différentes phases d’usinage.

A6. bilan de productivitÉ

A6.1	Temps de cycle optimisé

Le tableau ci-dessous récapitule les vitesses de translation des broches selon les phases d’usinage : Phase d’usinage; Approche; Ébauche et finition; Recul. Vitesse; Avance rapide VA_R; Avance lente VA_L; Recul rapide VR_R. 2000 mm.min-1; 150 mm.min-1; 2000 mm.min-1. Hypothèse : on admettra une grande vitesse unique en approche et en recul.

A.6.1.1 – 	Déterminer la durée TCUSD2 pour réaliser un cycle complet sans débourrage.

A.6.1.2 – 	Déterminer la durée TCUAD2 pour réaliser un cycle complet avec débourrage en prenant en compte la durée de l’intervention de débourrage.

A.6.1.3 – 	Calculer le temps de travail TTRV2 nécessaire à l’opération d’alésage d’un châssis avec débourrage, temps de manutention et de contrôle du châssis inclus.

A6.2	Gain de productivité

A.6.2.1 – 	Déterminer le gain de temps réalisé pour l’alésage de 5 châssis par nuit en considérant un débourrage par cycle.

A.6.2.2 – 	Sachant que l’opération d’alésage mobilise un ouvrier et que le coût horaire de la main d’œuvre est de 35 € (travail de nuit), chiffrer l’économie réalisée par châssis.

A.6.2.3 – 	La réfection complète de la machine a coûté 20 000 € TTC. Calculer le nombre de châssis à usiner avant le retour sur investissement.

A.6.2.4 – 	L’entreprise fonctionne 5 jours par semaine et produit en moyenne 5 châssis par jour. Elle est fermée 4 semaines par an à l’occasion des congés. Déterminer le moment au bout duquel l’affaire sera rentabilisée.

A7. VÉrification de l’Échauffement des moteurs de broche

Pour valider les conditions d’alésage optimisées dans lesquelles les moteurs de broche sont amenés à travailler en surcharge pendant la phase d’ébauche, il est nécessaire de vérifier leur dimensionnement d’après l’échauffement. Service intermittent périodique – Service type S3 : Suite de cycles de services identiques comprenant chacun une période de fonctionnement à charge constante nominale N et une période de repos R. Dans ce service, le cycle est tel que le courant de démarrage n’affecte pas l’échauffement de façon significative. Fdm = et n = 0. La norme CEI 60034-1 prévoit 10 types de service de fonctionnement. Celui correspondant au fonctionnement des moteurs de broche, lors du cycle de l’opération d’alésage des châssis, est le service intermittent périodique S3 dont la définition est donnée ci-dessous. PM 40 s 40 s 2100 s Manutention et contrôle châssis n Ébauche Finition t Manutention châssis n+1 Manutention châssis n Manutention et contrôle châssis n+1 Cycle de l’opération d’alésage des châssis 650 W 8350 W Hypothèses : - On considère un cycle de fonctionnement dans les conditions les plus défavorables, soit un cycle d’usinage sans débourrage. - On néglige les temps d’approche et de recul lors de la phase d’usinage. - La période de fonctionnement N correspond aux phases d’ébauche et de finition. - La période de repos R correspond au temps de manutention et de contrôle du châssis

La vérification des moteurs de broche d’après l’échauffement se fait par l’estimation de la puissance équivalente à partir de la formule suivante : Dans laquelle - td : temps de démarrage avec un moteur de puissance Pn (en seconde) - n : nombre de démarrages équivalent par heure n = nD + 3.nF + 0,5.ni - nD : nombre de démarrages dans l’heure - nF : nombre de freinages électriques dans l’heure - ni : nombre d’impulsions (démarrage incomplet jusqu’au 1/3 de la vitesse finale) dans l’heure - Fdm : facteur de marche du moteur = - Id/In : appel de courant avec un moteur de puissance Pn - Pn : puissance nominale du moteur pressenti - Pu : puissance utile du moteur pendant le cycle d’utilisation hors démarrage Lorsque la période de fonctionnement N présente des variations cycliques de la charge (service intermittent), la puissance utile se calcule avec la formule suivante : - Les Pi inférieures à seront remplacées par - Aucun des Pi ne dépassera 2 x Pn - Le temps de démarrage ne dépasse pas 5 s - Le couple accélérateur reste toujours suffisant sur la période de démarrage Le dimensionnement des moteurs de broche est correct si leur puissance nominale est supérieure à la puissance équivalente.

A7.1 	Détermination de la puissance équivalente

A.7.1.1 – 	D’après la définition du service type S3, donner l’expression simplifiée de la puissance équivalente.

A.7.1.2 – 	Calculer le facteur de marche Fdm.

A.7.1.3 – 	Calculer la puissance utile Pu pendant un cycle d’usinage sans débourrage.

Rappel : on néglige les temps d’approche et de recul lors de la phase d’usinage

A.7.1.4 – 	Calculer la puissance équivalente Péq.

A.7.1.5 – 	Conclure sur le dimensionnement des moteurs de broche.

PARTIE B : Mise en sÉcurité de la machine

Le choix, la mise en œuvre et le réglage des constituants dépendent de la classification du système de commande selon la norme EN 954-1 et de la catégorie d’arrêt selon la norme CEI/EN 60204-1. La conjugaison des moyens mis en œuvre doit permettre de satisfaire à la dualité de l’ergonomie du poste de travail et de la sécurité du personnel.

B1. CAtÉgorie du systÈme de commande

B1.1 	Classification du système de commande selon la norme EN 954-1

 	Dossier technique – Partie B - § B1 : Évaluation des risques	page 8

B.1.1.1 – 	A partir de l’évaluation des risques, représenter, sur l’abaque du document réponse n°4, le cheminement pour parvenir à la catégorie du système de commande ayant la préférence. Entourer la catégorie retenue.

B.1.1.2 – 	Caractériser la catégorie 3 en deux points.

B1.2 	Solutions technologiques

 	Dossier ressources – Variateurs ATV71 – Niveaux d’exigence pour la sécurité	pages 4 & 5

 	Dossier technique 	– Partie A - § A1 : Schéma de l’installation hydraulique	page 7

– Partie B - § B4 : Schémas électriques…	pages 12 à 14

B.1.2.1 – 	Les variateurs de la gamme ALTIVAR 71 disposent d’une fonction de sécurité qui leur permet d’être classés en catégorie 3. Donner cette fonction.

B.1.2.2 – 	Expliquer, à partir des schémas électriques et hydrauliques, comment est obtenue la double coupure (catégorie 3) de l’énergie hydraulique au niveau des vérins.

B2. CAtÉgorie d’ARRÊT

Les moteurs de broche ne possèdent pas de frein électromécanique. Jusqu’à présent, un arrêt de sécurité engendrait une mise hors énergie des moteurs donc un arrêt en roue libre. Les broches mettaient une dizaine de secondes à s’immobiliser. Dorénavant, un arrêt d’urgence ou une intrusion dans le périmètre de sécurité doit être suivi d’un freinage rapide puis de la mise hors énergie. Lors de l’arrêt contrôlé, l’énergie cinétique emmagasinée dans les masses tournantes doit être dissipée dans une résistance de freinage.

B2.1 	Arrêt de sécurité des moteurs de broche

 	Dossier ressources 	– Extrait de la norme CEI/EN 60204-1	page 13

– Module de sécurité XPS-ATE	page 14

 	Dossier technique	– Partie B - § B4 : Schémas électriques…	pages 12 à 14

B.2.1.1 – 	Choisir la catégorie d’arrêt de la machine selon la norme CEI/EN 60204-1.

B.2.1.2 – 	Donner la spécificité du module de sécurité XPS-ATE qui permet d’assurer cette catégorie d’arrêt.

B.2.1.3 – 	À partir des schémas électriques, expliquer comment le module de sécurité XPS-ATE transmet l’ordre de freinage aux variateurs ATV71.

B.2.1.4 – 	À partir des schémas électriques, compléter, dans le tableau n°4 du document réponse n°4, l’ordre d’enchaînement des évènements consécutifs à l’intrusion d’une personne dans la zone de protection.

B3. Distance de sÉcuritÉ

La norme EN 999 prévoit une distance de sécurité telle que le temps nécessaire pour atteindre le danger soit supérieur au temps d’arrêt de la machine. Cette distance dépend du temps de réponse des constituants de la chaîne de sécurité placés en cascade, du temps d’arrêt des mouvements dangereux et de la vitesse d’approche de l’opérateur. Pour conserver l’ergonomie du poste de travail (voir dossier technique – § B2), on souhaite limitée la distance de sécurité à 2 m au plus. La seule manière de limiter cette distance est d’agir sur le temps d’arrêt des mouvements dangereux, soit le temps de freinage des moteurs de broche.

B3.1 	Détermination du temps de freinage

 	Dossier technique 	– Partie B - § B2 : Surveillance de la zone dangereuse 	pages 9 et 10

– Partie B - § B3 : Définition de la zone de sécurité	page 11

– Partie B - § B5 : Diagrammes fonctionnels …	page 15

B.3.1.1 – 	A partir des contraintes d’installation du scrutateur de sécurité, déterminer la marge complémentaire C.

B.3.1.2 – 	A partir des diagrammes fonctionnels de la chaîne de sécurité, déterminer le temps de réponse TS des constituants de la chaîne de sécurité.

B.3.1.3 – 	Calculer le temps d’arrêt TM des mouvements dangereux permettant de respecter une distance de sécurité S de 2 m autour de la zone dangereuse.

Note : On considère la marge d’erreur due aux réflexions parasites ZR = 0

B3.2 	Réglage des constituants de la chaîne de sécurité :

B.3.2.1 – 	Donner, dans le tableau n°5 du document réponse n°5, le nouveau réglage du paramètre de décélération des variateurs de vitesse.

B.3.2.2 – 	Choisir le réglage de la temporisation du module XPS-ATE le plus approprié parmi ceux proposés sur le document réponse n°5.

B3.3 	Choix et raccordement des résistances de freinage :

 	Dossier ressources – Variateur ATV 71 – Résistances de freinage	page 7

B.3.3.1 – 	Donner la référence et les caractéristiques de la résistance de freinage préconisée par le constructeur.

B.3.3.2 – 	Compléter, sur le schéma électrique du document réponse n°5, le raccordement des résistances de freinage Rf1 et Rf2 à leur variateur respectif.