Partie A : analyse fonctionnelle et cinématique du système

Question A-1 : compléter les différentes parties du FAST partiel du système d’ouverture de portes (FP1) en vous aidant de l’introduction et de la chaîne d’énergie incomplète sur DR1.

Voir DR1

Question A-2 : en vous aidant de tout ce qui précède et des termes ci-dessous, remplissez les parties manquantes de la chaîne d’énergie qui se trouve sur le DR1.

Voir DR1

Question A-3 : en utilisant l’introduction, donner la nature du mouvement de chaque vantail : 5 et 8 en précisant les axes.

Voir DR1

Question A-4 : indiquer la nature de la trajectoire des points Gr, TGr 5/bâti, et Gl, TGl 8/bâti, appartenant respectivement au vantail rapide 5 et au vantail lent 8. Tracer ces trajectoires sur DR1.

Voir DR1

Question A-5 : en déduire quels sont les noms et les caractéristiques des liaisons L5/bâti et L8/bâti.

Voir DR1

Question A-6 : compléter ensuite le schéma cinématique sur DR1 en représentant ces liaisons entre les vantaux et le bâti.

Voir DR1

Partie B : caractéristiques cinématiques du mouvement des vantaux

Question B-1 : déterminer l’accélération du vantail rapide pour la phase 1 :

ar1 = 0,7 / 1,8 = 0,39 m/s².

Question B-2 : déterminer la position du vantail rapide à la fin de la phase 1 :

x (1,8) = 0,5 × 0,39 × 1,8² = 0,6318 m.

Question B-3 : déterminer la position du vantail rapide à la fin de la phase 2.

x(3,37) = x(1,8) + 1,57 × 0,7 = 1,73 m

Question B-4 : déterminer l’accélération du vantail rapide pour la phase 3 :

ar3 = 0,7 / (7 - 3,37) = 0,19 m/s²

Question B-5 : déterminer l’accélération du vantail lent pour les phases 1 et 3 :

al1 = ar1 / 2 = 0,39 / 2 = 0,195 m/s² et al3 = ar3 / 2=0,19 / 2 = 0,095 m/s²

Partie C : détermination des efforts dans la courroie de transmission primaire.

Question C-1 : écrire le principe fondamental de la dynamique sous forme vectorielle en un point quelconque pour un mouvement de translation rectiligne.

Question C-2 : écrire le principe fondamental de la dynamique sous forme vectorielle au centre de masse du système.

Application à notre système :

Question C-3 : quelles est (sont) la(es) composante(s) nulle(s) dans le torseur

liaison glissière axe x

Question C-4 : écrire l’équation de la résultante en projection sur x

Question C-5 : en déduire la valeur de XB.

0,195=25,35 N

Étude de l’équilibre du vantail rapide lors de la phase 1 d’accélération

Question C-6 : en considérant le brin de courroie entre le vantail lent et le vantail rapide comme un solide parfait en équilibre sous l’action de deux glisseurs :

et , déterminer complètement au point D.

et

donc

Question C-7 : décrire la démarche permettant de déterminer

(système isolé, principe appliqué, équation écrite).

On isole le vantail rapide, on applique le PFD et on écrit l’équation de la résultante sur x

Question C-8 : cette démarche doit nous permettre d’obtenir l’équation suivante :

Partie D : validation du dimensionnement du moteur

Question D-1 : calculer Pvantail rapide à l’instant t=1,8 s

Pvantail rapide = Fvr × Vvr = 75 × 0,7 = 52,5 W

Question D-2 : en déduire la puissance en sortie du moteur : Pmoteur

Pmoteur = Preducteur / ηglobal = Pvantail rapide / η = 52,5 / (0,7 × 0,85) = 88,25 W

Question D-3 : calculer la vitesse de rotation en sortie du réducteur ωS au même instant.

Vvr = ωS × Øpoulie /2  ωS = 2 Vvr / Øpoulie =1,4 / 0,0535 = 26,17 rad/s

Question D-4 : en déduire la vitesse de rotation en sortie du moteur ωm au même instant.

ωm = ωS × 10 = 261,7 rad/s

Question D-5 : calculer le couple en sortie du moteur Cm au même instant.

Pmoteur = Cm × ωm  Cm = Pmoteur / ωm = 88,25 / 26,17 = 0,337 Nm

Question D-6 : à partir de la courbe de rendement du moteur page suivante, vérifier que le moteur fonctionne dans une plage de rendement optimum.

Cm = 33,7 Ncm  on n’est pas loin du rendement maxi

Question D-7 : indiquer sur l’axe des temps les instants t1, fin de la phase 1 d’accélération, et t2 fin de la phase 2 à vitesse constante.

Voir DR3

Question D-8 : colorier sur DR3 l’aire représentant l’énergie dépensée au cours d’un cycle de fermeture.

Voir DR3

Question D-9 : calculer la dépense énergétique nécessaire à 200 cycles d’ouverture-fermeture. Vous devez préciser les hypothèses de votre calcul (énergie dépensée pour une ouverture).

Même dépense d’énergie à l’ouverture qu’à la fermeture  W = 400 × 162 = 64 800 J

Question D-10 : calculer la masse de batterie Ni-Cd nécessaire pour satisfaire le cahier des charges.

W= 64 800 / 3600 = 18 Wh soit environ 18 / 50 = 0,36 kg de batterie

Partie E : analyse des efforts sur les galets et dimensionnement

- Question E-1 : on isole le vantail 8, (fig 1), faire le Bilan des Actions Mécaniques extérieures sur le vantail 8.

- £L A1/8, £M A2/8 et le poids1

- Question E-2 : déterminer, par la méthode de votre choix, ||£L A1/8||, ||£M A2/8||.

- Comme le système est soumis à des forces // et coplanaires, on peut utiliser le théorème des moments en L ou M et le théorème de la résultante pour déterminer les forces £L A1/8 = £M A2/8 = 650 N.

- On acceptera aussi l’élève qui utilisera la symétrie des forces / à l’axe du poids.

- Question E-3 : on isole désormais l’assemblage A1, faire le Bilan des Actions Mécaniques extérieures.

- £H R2/6A, £I R2/6B et ||£L 8/A1|| = 650 N.

- Question E-4 : quel que soit le résultat trouvé précédemment on prendra ||£L 8/A1||= 650 N.

- déterminer par une méthode similaire les efforts du rail sur les galets en A et B :

- ||£H R2/6A||, ||£I R2/6B||.

- Avec une méthode similaire à la question E-2, on trouve £H R2/6A = £I R2/6B = 325 N

Question E-5 : déterminer la nature de la sollicitation à laquelle est soumise la vis 12.

La vis 12 est soumise à une sollicitation de traction.

On vous rappelle que ce type de sollicitation doit vérifier la condition de résistance suivante :

Avec :

* Rpe : résistance pratique à l’extension : Rpe = Re / s

Re : la résistance élastique d’une vis en acier : Re = 240 Mpa (N/mm2)

s : coefficient de sécurité (sécurité des personnes) : s = 4

* S : surface soumise à la sollicitation.

* N : effort en Newton.

* Kt : coefficient concentration de contrainte due au filetage de la vis. Kt = 2,5.

Question E-6 : à l’aide des figures suivantes, préciser quel diamètre ( d3 ou d ), il faut considérer pour le calcul de notre surface S soumise à la sollicitation, justifier.

d3 : le diamètre à fond de filet (on se place dans la section de la vis la plus petite soumise à la sollicitation de traction)

d

N

d3

sachant que :	d = 6 mm

d3 = d - 1,2268 ×.p 		avec p le pas égal à 1mm

Question E-7 : calculer la surface soumise à la sollicitation : S

S= π× = 32,84 mm2

Question E-8: calculer max et Rpe.

Rpe = Re / s = 240 / 4 = 60 Mpa

Préciser si le choix de la vis de diamètre nominal 8 mm est judicieux, justifier.

donc le choix de la vis de 8 mm de diamètre nominal est judicieux.

Partie F : analyse de la liaison entre la courroie primaire et le vantail lent.

Question F-1 : sur la vue en perspective décrire la solution que vous avez imaginée en y indiquant la désignation des éléments normalisés nécessaires à l’assemblage.

Question F-2 : sur les vues planes vous devez représenter votre solution aux instruments.

Question A-1 :

F.A.S.T. partiel des portes

Ne sont développées que les solutions étudiées dans la suite.

FP1 : gérer l’accès des piétons à des locaux

FT1 : détecter les piétons

FT2 : ouvrir et fermer les portes

Radars HPE

FT 21 : convertir l’énergie électrique en énergie mécanique

FT 22 : adapter l’énergie mécanique

FT 23 : transmettre et transformer l’énergie mécanique

Moteur courant continu

Réducteur roue et vis sans fin

Poulie courroie primaire

Poulie courroie secondaire

FT 24 : guider les vantaux en translation

Rail de roulement

Galet et contre galet

Guide

Question A-2 :

TRANSFORMER

ou

CONVERTIR

L’énergie

ADAPTER

Les caractéristiques couple et vitesse

TRANSFORMER

Pélectrique

U

I

Pm

Pr

Cm

ωm

Cs

ωs

Pvr

Fvr

Vvr

Pertes

Pertes

Pertes

Transmettre et

Transformer

Système Poulie-courroie secondaire

Pertes

Pvl

Fvl

Vvl

Moteur à courant continu

Réducteur à roue et vis sans fin

Système Poulie courroie primaire

Question A-3 :

Mvt 5/bâti : translation rectiligne d’axe x

Mvt 8/bâti : translation rectiligne d’axe x

Gl

Gr

5

8

Bâti

Question A-4 :

T Gr 5/bâti : segment (Gr, x)

T Gr 8/bâti : segment (Gr, x)

Tracé des trajectoires ci-contre

Question A-5 :

L5/bâti : glissière axe x

L8/bâti : glissière axe x

Question A-6 :

Dessiner les liaisons manquantes :

Bâti

5

8

Pmoteur en W

t en s

t1

t2