DOSSIER DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier comporte 5 pages :

DT1 :	Fonctionnement du mécanisme d’entraînement

DT2 :	Schéma cinématique et données

DT3 :	Description chronologique d’un cycle d’ouverture/fermeture d’une PLC

DT4 :	Relevé de trames sur le bus CAN lors d’une ouverture de PLC

DT5 :	Principe de fonctionnement du codeur optique

Fonctionnement du mécanisme d’entraînement

Le moteur électrique à courant continu 1 assure le mouvement de fermeture et d’ouverture de la porte par inversion de la tension de l’alimentation électrique à ses bornes. L'axe moteur est lié à une vis sans fin 2 entraînant une roue 3 permettant d’obtenir un premier étage de réduction.

L’embrayage 5 (constitué d’un électroaimant qui attire et entraîne par frottement un plateau) permet de rendre solidaire la roue 3 et le pignon d’entrée 4a (planétaire d’entrée) seulement pendant l’ouverture et la fermeture. Dans les positions extrêmes et en cas d’anomalie, il n’assure plus la transmission du mouvement.

La sortie du train épicycloïdal (roue d’entraînement 6) engrène avec la roue dentée (7) liée au tambour d’enroulement des câbles 8.

La tension des câbles d'entraînement 9 et 10 est maintenue par les systèmes de galets tendeurs 15.

Mécanisme sans les couvercles

1 : moteur

3 : roue dentée

2 : vis sans fin

8 : tambour d’enroulement

7 : roue dentée

15a : galets

tendeurs

9 : câble arrière

0 : boîtier du

mécanisme

10 : câble avant

1 : moteur

6 : roue d’entraînement

13 : disque du codeur

12 : capteur optique

4b : porte satellites

5 : embrayage

électrique

4c : satellites

4a : pignon

d’entrée

15b : galets tendeurs

Mécanisme sans les couvercles, 
motoréducteur déposé

Schéma cinématique 3D simplifié du système (porte gauche)

12

13

7

6

5

1

4

2

3

0

8

9

10

11

14

0 : bâti du mécanisme

1 : moteur à courant continu

2 : vis sans fin

3 : roue dentée

4 : réducteur (train épicycloïdal)

5 : embrayage électrique

6 : roue d’entraînement

7 : roue dentée

8 : tambour d’enroulement

9 : câble arrière

10 : câble avant

11 : galet de renvoi

12 : capteur optique du codeur incrémental

13 : disque du codeur incrémental

14 : chariot mobile et PLC

Remarque : 	sur ce schéma, le disque du codeur tourne dans le sens trigonométrique, et le moteur dans le sens horaire, ce qui correspond à une circulation du courant électrique dans le moteur de la borne + vers la borne – et à l’ouverture de la porte.

| Données |  | rendement |
| --- | --- | --- |
| Roue 3 et vis sans fin 2 | Z2 = 1 | η1 = 65% |
|  | Z3 = 65 |  |
| Train épicycloïdal 4 (monté en multiplicateur de vitesse) | répi=N6N3=5238 | η2 = 90% |
| Système d’engrenages 6 et 7 | Z6 = 38 | η3 = 95% |
|  | Z7 = 72 |  |
| Système tambour d’enroulement et câbles | 8 = 120 mm | η4 = 85% |
| Course de la porte 14 | C = 780 mm |  |
| Nombre d’impulsions par tour du codeur 12 et 13 | rc = 40 |  |

Description chronologique d’un cycle d’ouverture/fermeture d’une PLC

t

Commande gâche électrique

t

t

t

t

t

t

Ouvrir gâche

Porte déverrouillée

Porte verrouillée au 1er cran

Porte verrouillée au 2ème cran

Alimenter moteur puissance maximale

Alimenter moteur « puissance normale »

Piloter moteur sens horaire

Piloter moteur sens trigo

Ni :     1   2   3   4   …       …    154 155 156

155 154 153 …  …  3   2      1       0

Demande d’ouverture/fermeture

Demande d’ouverture/fermeture

Ni : nombre d’impulsions comptées par le MDC

PLC

fermée

PLC en cours d’ouverture

PLC

ouverte

PLC en cours de fermeture

PLC

fermée

État de la gâche (contact)

Signal de commande de puissance du moteur (par MLI)

Signaux de commande du sens de rotation du moteur

Position de la porte (impulsions du codeur)

État de la porte (contact)

t

Signal de commande de l’embrayage

Ordre d’ouverture/fermeture

t

Alimenter embrayage

Alimenter embrayage

Porte non fermée

Porte fermée

Porte fermée

Relevé de trames sur le bus CAN, lors d’une ouverture de PLC

| N° de trame | Heure | Identifiant | Longueur | Données (DATA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:00:07.9119 | 755 | 3 | 02 10 C0 |
| 2 | 00:00:07.9274 | 655 | 3 | 02 50 C0 |
| 3 | 00:00:08.0314 | 755 | 4 | 03 30 80 00 |
| 4 | 00:00:08.2272 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 5 | 00:00:08.4230 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 6 | 00:00:08.6188 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 7 | 00:00:08.8146 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 8 | 00:00:09.0103 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 9 | 00:00:09.2061 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 10 | 00:00:09.4019 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 11 | 00:00:09.5977 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 12 | 00:00:09.7935 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 13 | 00:00:09.9883 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 14 | 00:00:10.1851 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 15 | 00:00:10.3809 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 16 | 00:00:10.5767 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 17 | 00:00:10.7725 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 18 | 00:00:10.9682 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 19 | 00:00:11.1640 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 20 | 00:00:11.3598 | 655 | 4 | 03 70 80 01 |
| 21 | 00:00:11.5556 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 22 | 00:00:11.7525 | 655 | 4 | 03 70 80 02 |
| 23 | 00:00:11.9472 | 755 | 4 | 03 30 80 01 |
| 24 | 00:00:12.1430 | 655 | 4 | 03 70 80 02 |
| … |  |  |  |  |

Description des trames (suites ordonnées d’octets)

| Pour une requête (Identifiant 755) : 4 octets de description en hexadécimal 2 octets entête : 03 30 1 octet pour Commande de pilotage : 80 : pilotage PLC gauche A0 : pilotage actionneur de serrure gauche B0 : pilotage PLC droite D0 : pilotage actionneur de serrure droite E0 : émission son de mouvement de porte 1 octet pour Type de la commande : 00 : demande d’ouverture/fermeture 01 : demande d’état 11 : demande d’arrêt | Pour une réponse (Identifiant 655) : 4 octets de description en hexadécimal 2 octets entête : 03 70 1 octet pour Numéro de sortie pilotée : 80 : PLC gauche A0 : actionneur de serrure gauche B0 : PLC droite D0 : actionneur de serrure droite E0 : buzzer 1 octet pour Compte-rendu : 00 : mouvement non lancé 01 : mouvement en cours 02 : mouvement terminé |
| --- | --- |

Remarque (oscillogramme et bit-stuffing)

Lorsque les bits sont transmis sur le bus CAN, si 5 bits consécutifs du champ DATA sont de même valeur, un bit de valeur opposée est automatiquement rajouté.

Ce bit supplémentaire, dit bit-stuffing, sert au contrôle des erreurs de transmission. Il ne fait pas partie de la valeur binaire du champ DATA. Il doit donc être supprimé pour décoder la valeur du champ DATA.

Principe de fonctionnement du codeur incrémental

Capteur optique

Cellule A

Cellule B

Disque ajouré

Fenêtre

L’ensemble capteur optique (photoélectrique) et disque ajouré permet de connaître la position, la vitesse et le sens de déplacement d’une PLC.

Le disque ajouré est un disque en matière plastique dont la périphérie est percée de 40 fenêtres (trous) également espacées entre elles.

Lorsque le disque tourne, ses fenêtres défilent devant les deux cellules du capteur. Celui-ci délivre alors deux trains d’impulsions périodiques (un sur la sortie A, l’autre sur la sortie B), décalés l’un par rapport à l’autre.

Portion du disque ajouré

Sens de rotation

Fenêtres

Cellule A

(Sortie A du capteur

photoélectrique)

Cellule B

(Sortie B du capteur photoélectrique)

Sortie A

t

0V

5V

Sortie B

t

0V

5V

Ti/4

Ti

SORTIE A EN AVANCE SUR SORTIE B

sens de rotation trigonométrique