Corrigé et barème

Ce dossier comporte 9 pages :

Correction 8 pages

Barème 1 page

Portes Latérales Coulissantes de PEUGEOT 807 – Éléments de correction

Question 1A

Diagramme FAST de la fonction FP1

| FP1 Ouvrir ou fermer la porte avec une assistance électromécanique |  |  | FT1 Ouvrir/fermer automatiquement |  |  | FT11 Ouvrir |  |  | FT111 Obtenir un mouvement à partir d’une tension continue |  |  | Moteur à courant continu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT112 Transmettre sur commande le mouvement |  |  | Embrayage |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT113 Adapter la vitesse et le couple |  |  | Réducteur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT114 Transmettre le mouvement |  |  | Tambour d’enroulement |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT115 Guider le câble |  |  | Galet de renvoi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT116 Guider la porte |  |  | Glissière de porte |
|  |  |  |  |  |  | FT12 Détecter un obstacle |  |  | FT121 Mesurer la vitesse et la position |  |  | Codeur incrémental |

Schéma bloc de la fonction FP1

ACQUERIR

TRAITER

COMMUNIQUER

DISTRIBUER

CONVERTIR

COMMUNIQUER

Position, vitesse et sens de déplacement de la PLC

Ordre d’ouverture ou fermeture

(Bus CAN)

Positions de la porte

État de la gâche

Ordre de commande de puissance et de sens de rotation

Etat de la porte (bus CAN)

Buzzer

Commande de la gâche

Commande de l’embrayage

Énergie électrique courant continu

Interface

Interface

Contacts et codeur

Transistors et relais

Moteur CC

TRANSMETTRE

Embrayage

et train épicycloïdal

Tambour et câbles

Roue 3 et vis sans

fin 2

ACTION

PLC en position finale

PLC en position initiale

DEPLACER

Module de commande MDC

Engrenage

6+7

1

2

3

4

Type et la nature des énergies

 : Énergie électrique courant continu

 : Énergie électrique courant continu

 : Énergie mécanique de rotation

 : Énergie mécanique de translation

Question 1B

GRAFCET de fonctionnement normal

0

20

Déverrouiller la porte

Alimenter moteur «puissance normale»

Piloter moteur

sens horaire

30

Porte déverrouillée

Porte non fermée ET Ni=156

Porte fermée

40

Alimenter moteur «puissance maximale»

Piloter moteur

sens antihoraire

50

1er cran de la gâche atteint

2ème cran de la gâche atteint

ou Porte fermée (2 réponses possibles)

Porte ouverte

Alimenter moteur «puissance normale»

Piloter moteur

sens antihoraire

10

Demande d’ouverture/fermeture

Verrouiller la porte

Question 1C

L’embrayage électrique permet, en position embrayée, de transmettre le mouvement pour déplacer la porte à partir de la rotation du moteur. En position débrayée, il permet d’ouvrir ou de fermer la porte manuellement sans que le premier étage de réduction et le moteur soient entraînés en rotation.

Remarque : s’il n’y avait pas d’embrayage le premier étage de réduction étant un système roue et vis sans fin peut-être irréversible, le mouvement manuel de la porte serait alors impossible.

Mis à part le premier étage de réduction, les autres dispositifs de transmission du mouvement étant réversible, l’embrayage permet de respecter la contrainte C2 car l’absence d’alimentation entraîne un débrayage du mécanisme.

Question 2A

Rapport de réduction global rglobal=N70NMOT0=N7N6×répi×N3N2=Z6Z7×répi×Z2Z3=3872×5238×165=190

Vitesse de rotation du tambour d’enroulement N8/0 = 3000/90 = 33,3 tr·min-1

Question 2B

Relation entre la vitesse de déplacement de la porte Vporte/0 et la vitesse de rotation du tambour N8/0 : Vporte/0 = N8/0 × (2 × / 60) × (Ø8 / 2) = N8/0 / 159 (avec N8/0 en tr·min-1 et Vporte/0 en m·s-1)

Durée d’ouverture de la porte touv = Course de la porte / Vporte/0 = 0,78 / (35 / 159) = 3,5 s

La contrainte C1 est bien respectée puisque la durée d’ouverture est comprise entre 3 et 4 s.

Question 3A

Décodage de trames sur le bus CAN

| Ligne 3 : 755 4 03 30 80 00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03 30 | 80 | 00 |
| requête | pilotage PLC gauche | demande d’ouverture/fermeture |

| Ligne 4 : 655 4 03 70 80 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03 70 | 80 | 01 |
| réponse | PLC gauche | mouvement en cours |

| Ligne 5 : 755 4 03 30 80 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03 30 | 80 | 01 |
| requête | pilotage PLC gauche | demande d’état |

| Ligne 22 : 655 4 03 70 80 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03 70 | 80 | 02 |
| réponse | PLC gauche | mouvement terminé |

- l’ordre d’ouverture étant donné à la ligne 3 c’est à dire à l’heure : 00:00:08.0314

- l’ouverture terminée est constatée à la ligne 22 c’est à dire à l’heure : 00:00:11.7525

La durée d’ouverture est égale à la différence des deux temps :

touvert = 00:00:11.7525 - 00:00:08.0314 = 3,7 secondes

Question 3B

Oscillogramme relevé sur le bus CAN

Décodage de la trame : le poids fort est transmis en premier

IDENT (valeur binaire relevée) :

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

$ 655

IDENT (valeur hexadécimale transcodée) :

DATA (valeur binaire relevée) :

| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

$ 03 70 80 02

22 ou 24

DATA (valeur hexadécimale transcodée) :                                                                                   Numéro(s) de(s) trame(s) :

Question 3C

La durée maximale prévue pour ouvrir la porte étant de 4 secondes, si 4 seconde après la demande d’ouverture, la réponse « mouvement terminé » n’est pas obtenue alors cela signifie qu’il y a eu un problème (peut-être une panne du système de motorisation de la PLC).

Question 4A

13/0 est égal à 1/40ème de tour : 13/0 = 2 × / 40 = 0,157 rad

Pour une rotation de 0,157 rad du disque du codeur, le tambour tourne d’un angle :

8/0 = 7/0 = 6/0 × Z6 / Z7 = 13/0 × Z6 / Z7 = 0,083 rad

d’où un déplacement du chariot mobil :

d14 = 8/0 × Ø8 / 2 = 5 mm

Question 4B

Nombre total d’impulsions Nit délivrées par le codeur :

Nit = 0,2 × C = 156

Sur le chronogramme du DT3, on peut constater que le pilotage du moteur s’arrête lorsque le nombre d’impulsions comptées par le MDC est égal à 156.

Question 4C

Durée entre deux impulsions délivrées par le codeur : tdi = d14 / Ti = 23,8 ms

Le MDC peut donc détecter un obstacle en constatant que la durée réelle entre deux impulsions délivrée par le codeur devient très supérieure à 23,8 ms.

Question 4D

Chronogrammes des signaux de sortie du codeur, lorsque son disque tourne dans le sens horaire

Sortie A :

t

0V

5V

Sortie B :

t

0V

5V

Lorsque son disque tourne dans le sens horaire, le tambour tourne dans le sens trigonométrique, la porte se ferme.

Question 4E

Codage des variables logiques A, Aant et B : si la valeur du signal de sortie du codeur est égale à 0 volt alors la variable correspondante est au niveau logique 0, si elle est égale à 5 volts alors la variable correspondante est au niveau logique 1.

Algorigramme de détection du sens de déplacement de la porte

Début

Fin

A > Aant

B = 0

Sens = 1

Sens = 0

Un front montant de A est détecté

Lire B

Lire A

Aant = A

La porte est en phase d’ouverture

La porte est en phase de fermeture

Lecture de la voie A du codeur

Lecture de la voie B du codeur

Affectation de la variable SENS

Actualisation de la variable Aant

Question 4F

État du moteur en fonction des signaux de commandes	Schéma structurel de commande du moteur

| KM1 | KM2 | État du moteur | Sens de rotation du moteur | Sens de déplacement de la porte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | arrêt | sans objet | sans mouvement |
| 0 | 1 | marche | trigo. | fermeture |
| 1 | 0 | marche | horaire | ouverture |
| 1 | 1 | arrêt | sans objet | sans mouvement |

Question 4G

Pour que la contrainte C3 soir respectée :

- si un obstacle est détecté lors de l’ouverture de la porte, les deux relais doivent être mis au repos (KM1 = 0 et KM2 = 0) ou les deux relais au travail (KM1 = 1 et KM2 = 1) ;

- si un obstacle est détecté lors de la fermeture de la porte, elle doit s’ouvrir : le relais KM1 doit être mis au travail et le relais KM2 doit être mis au repos (KM1 = 1 et KM2 = 0).

Question 5A

Au cours de la compression du joint, les efforts résistants s’opposant à la fermeture de la porte augmentant de la même manière qu’en cas de présence d’un obstacle, afin de ne pas entraîner la commande d’ouverture complète de la porte, la fonction anti-pincement doit être désactivée.

Question 5B

C8 = F10-14 x (8/2) = 1224 x 0,06 = 73,44 N.m

CMOT = C8 x rg / g	avec rg = (1 x 52 x 38) / (65 x 38 x 72 ) = 1 / 90

et g = 1 x 2 x 3 x 4 = 0,65 x 0,9 x 0,95 x 0,85  0,47

- CMOT = 73,44 / (90 x 0,47) = 1,72 N.m

1,72 N.m < 2 N.m = couple maximal que peut fournir le moteur. Le choix du moteur est donc justifié.

Question 5C

Bilan des actions mécaniques extérieures

| Action | Point d'application | Direction | Norme |
| --- | --- | --- | --- |
| F 07 | O |  | 2320 N |
| F 67 | I | -20° par rapport à la tangente au cercle primitif de la roue 7 |  |
| F 107 | A |  | 1224 N |

6 : roue d'entraînement

8 : tambour

10 : câble d'entraînement

Support de l'action

mécanique de 6 sur 7

7 : roue dentée

Sens de l'enroulement

Schéma simplifié

Échelle pour les forces 1cm  200 N

Question 5D

Pression diamétrale subie par le coussinet : p = F 07 / (L × di) = 2320 / (15 × 22) = 7 N·mm-2

Vitesse de glissement : U = N8/0 × (2 ×  / 60) × (di / 2) = 35 × (2 ×  / 60) × 0,011 = 0,04 m·s-1

On peut constater que p (7 N·mm-2) < Pression maximale dynamique (40 N·mm-2) et que
U (0,04 m·s-1) < Vitesse de glissement max. (1 m·s-1).

En conclusion, le choix de la solution constructive convient puisque les deux conditions d’utilisation du coussinet sont respectées

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Session 2010

Série S Sciences de l’ingénieur

# ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNIQUE

# Coefficient : 4 	Durée de l’épreuve : 4 heures

Portes Latérales Coulissantes de monospace

# Proposition de barème

| Questions | Nombre de points |
| --- | --- |
| Partie 1 | 12 |
| 1-A | 4 |
| 1-B | 5 |
| 1-C | 3 |
| Partie 2 | 10 |
| 2-A | 4 |
| 2-B | 6 |
| Partie 3 | 14 |
| 3-A | 5 |
| 3-B | 5 |
| 3-C | 4 |
| Partie 4 | 27 |
| 4-A | 5 |
| 4-B | 3 |
| 4-C | 3 |
| 4-D | 3 |
| 4-E | 5 |
| 4-F | 4 |
| 4-G | 4 |
| Partie 5 | 17 |
| 5-A | 2 |
| 5-B | 5 |
| 5-C | 6 |
| 5-D | 4 |
| Total | 80 |