PORTE D’ACCES DE TRAMWAY

CORRIGE

PRESENTATION ETUDE

Analyse fonctionnelle

Question 1A :

Etape de coulissement : Translation rectiligne.

Etape de louvoiement : Translation circulaire.

Etape de verrouillage : Translation rectiligne.

Question 1B :

- Les  unités de supervisions permettent de gérer le bus MVB.Elles reçoivent les informations de tous les systèmes indépendants (climatisation, pantographe, portes,…). Elles informent les deux postes de conduites sur l’état des différents systèmes.

Organisation fonctionnelle

Question 1C :

2 : énergie électrique tension continue modulée.

3 : énergie mécanique de rotation C1 1.

4 : énergie mécanique de rotation C2 >C1 et 2< 1.

5 : énergie mécanique de translation F V.

SITUATION D'ETUDE 1

Etude de la structure

Question 2A :

Question 2B :

Durée pour les trois phases

phase : Mouvement uniformément varié. a= cte= 1.17ms-2 ; V = at +v0;  X = ½ at2 +x0

t=0 X=0 V=0 donc  x0 = 0 et V0 =0

t= t1 V=0.305

donc t1= V/a = 0.305/1.17 = 0.26 s T1 = t1 = 0.26 s

phase  : Mouvement uniforme. A = 0  ; V = v0 = 0.305 ms-1 ; X = v0 t + x0

t= t1 V=0.305 ms-1 x = ½ . 117. 0,262 = 0.04 m

t= t2 V=0.305 ms-1 x = 0,443m

donc T2 = (t2-t1) =  (O,433-0,04)/ 0,305  = 1.28 s

phase  : Mouvement uniformément varié. a= cte= - 0,34ms-2 ; V = at +v0;  X = ½ at2 +x0

t= t2  X= 0,433m  V= 0,305ms-1

t= t3 X V= 0.13 ms-1

donc T3 = t3- t2 = (0,13 – 0,305)/ -0,34 =  0,52 s

Calcul de la f.e.m du motoréducteur.

phase  :  	N sortie réducteur = (0,305 . 60 .103) / ( . 75 ) = 77,66 tr/min

N moteur = (N sortie réducteur . 7) = 543,67 tr/min

 = (N moteur . ) / 30 = 56.93 rad/s

E = Ke .  = 15.94V

Le couple en sortie du réducteur pendant la phase est : Cmr = 3.18 N.m

Cm = Cmr / 7 = 0,454 N.m

I = Cm / Ki = 0,454 / 0,28 = 1,62A

Umoy = E + r.I = 15,94 + 2.1,62 = 19,2V

Le rapport cyclique  = (100/24) .19,2 = 80%

## Comparaison entre mesures et résultats de calculs

T(s)

Umoy (V)

20

10

0

1

2

3

4

Figure 6

Umoy phase 

Umoy fin phase 

t1

t2

t3

t0

Question 2C :

La lecture de la courbe donne :

t1 = 0,25s, t2 = 1,5s et t3 = 2,06s

Les temps sont cohérents avec ceux calculés précédemment.

La tension moyenne relevée pendant la phase est proche de 20V, donc cohérente avec celle calculée précédemment.

La tension à la fin de la phase  est de 10V.

Le courant vaut 1.62A donc la  force électromotrice E = U- r.I = 6.76V

moteur = E / Ke  = 6.76 / 0.28 = 24.14 rad/s

N moteur  = ( . 30) /  = 230,54 tr/min

N sortie réducteur = N moteur / 7 = 32,93 tr/min

La vitesse V = (N sortie réducteur .  . 75) / (60 .103) = 0,129 ms-1

Analyse du courant moteur

Question 2D :

Calcul du couple de sortie du motoréducteur Cmr = 150 x (0,075/2) = 5,625 Nm

0

1

2

4

t (s)

3

0

- 10

I (A)

4

2

0

Umoy(V)

20

10

Figure 7

Courant = 2,9A

T'1

T'2

L’analyse de la courbe courant permet de mettre en évidence deux zones pendant lesquelles le courant est supérieur à 2,9A.

T'1 < 0,2 S et T'2 = 0,5S

La première sur intensité n’a aucun effet sur la commande du moteur. Cette pointe de courant est due au démarrage moteur.

La deuxième sur intensité est prise en compte par l’électronique de commande car on peut remarquer un changement de sens de la tension et du courant aux bornes du moteur. Les vantaux sont alors en phase d’ouverture, ce qui est conforme au cahier des charges.

Question 2E :

t

MLI_mot

5 V

0 V

t

Cde_mot

5 V

0 V

t

V_puis

24 V

0 V

t

Umot

24 V

0 V

t

Aut_mot

5 V

0 V

t

Sens_mot

5 V

0 V

- 24 V

Les chronogrammes ci-dessous sont issus de l’analyse du schéma fonctionnel de commande du moteur.

Chronogrammes de l'évolution de la tension de commande du moteur de la porte.

t

Umot

24 V

0 V

- 24 V

( A partir de l'analyse du schéma fonctionnel page 5 et des informations données dans le tableau page 5, on pourra accepter une inversion de polarité pour le chronogramme Umot )

Question 2E : Chronogrammes montrant l’évolution des signaux en fonction de l’algorithme donné.

t

Infobar

5 V

0 V

t

Sens_mot

5 V

0 V

t

Csup

5 V

0 V

t

Aut_mot

5 V

0 V

3 secondes

SITUATION D'ETUDE 2

Question 3A :

|  | Tx | Ty | Rz |
| --- | --- | --- | --- |
| Stator/rotor | 0 | 0 | 1 |
| Stator/poutre | 0 | 0 | 1 |
| Poutre / montant | 0 | 1 | 0 |
| Stator/ montant | 0 | 1 | 1 |
| Basculeur/poutre | 0 | 0 | 1 |
| Basculeur/ montant | 0 | 1 | 1 |

Question 3B :

Première solution possible :

voir document réponse  corrigé (page 7) :

- « position 1 butée ».

Isolement de la bielle de verrouillage 4.

Solide soumis à deux forces en équilibre   direction DC.

Isolement du basculeur 3.

Solide soumis à trois forces en équilibre  concourantes et dynamique fermé.

Isolement du stator 5.

Solide soumis à trois forces en équilibre  concourantes et dynamique fermé.

F6→5= -30 N x, le contact existe, il y a  maintien du contact entre le stator 5 et la butée 6

ou  le momentMED4→5< 0 sur z. Le rotor reste en appui sur 6, il y a maintien du verrouillage.

- « position 2 butée  »

F6→5= + 20 N x, le contact 65 ne peut exister. Le  maintien du contact entre le stator 5 et la butée 6 est impossible, il n'y a plus d'équilibre ou le momentMED4→5> 0 sur z. Le stator  est entraîné en rotation, il n'y a plus d'équilibre.

La condition limite de l'équilibre est de ne pas dépasser le point mort ; c'est-à-dire ED et DC non alignés.

Deuxième solution possible :

On peut accepter une réponse plus intuitive  pour montrer que le stator 5 reste en contact avec la butée 6 sous l'action B2→3 .Une étude qualitative est suffisante, l'objectif n'étant pas de quantifier les actions mais de montrer l'irréversibilité du système suivant la position de la butée.

- L'isolement de la bielle de verrouillage 4 soumis à deux forces en équilibre  direction des actions DC

- L'isolement  basculeur 3 soumis à trois forces concourantes   sens de l'effort

- L'isolement du stator 5 montre que  l'effort D4→5 crée un moment négatif qui tend à faire tourner le stator 5 vers la droite et donc le maintenir en appui sur la butée

- Après le passage du point mort  EDC aligné, le moment crée par D4→5 change de sens (positif) et  tend à éloigner le stator de sa butée 6.

Question 3C :

Sur la courbe, il a inversion du signe le l'action F6→5pour un réglage de la butée d = 32,2 mm; C'est donc cette  valeur du réglage à ne pas dépasser.

## Centralisation de l’information « porte verrouillée »

Question 3D :

| Contact de verrouillage ouvert | Etat de FP4 ( 0 ou 24V) | Etat de FP5 ( 0 ou 24V) | Manœuvre Tramway (Autorisée ou Interdite) |
| --- | --- | --- | --- |
| Porte 1 | 0 | 24 | Interdite |
| Porte 1 et porte 12 | 0 | 0 | Interdite |
| Porte 6 | 24 | 0 | Interdite |
| Porte 1 et porte 14 | 0 | 24 | Interdite |
| Aucun | 24 | 24 | Autorisée |

Le conducteur ne sait pas précisément quelle est la porte qui n’est pas verrouillée. Il est obligé de se lever est d’aller contrôler toutes les portes d’un même côté, donc l’information ne répond pas parfaitement au critère C5 de la page 1.

Question 3E :

| Porte | Etat de S6 | Adresse basse | Infos transmises sur le bus MVB |
| --- | --- | --- | --- |
| Porte 5 | 0V | 4H | 4H , S6=0 |
| Porte 12 | 24V | 7H | 7H , S6=1 |
| Porte 16 | 0V | BH | BH , S6=0 |

Trame d’échange entre le maître et la porte 15 :

| 1 1101 0000 | 0010 | 0100 1000 1010 | xxxx xxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Début trame maître | Demande d’état d’une porte | Adresse porte 15 | Octet de contrôle |

- l'esclave répond :

| 1 1001 1000 | xxxxx1xxxxx0xxxx | xxxx xxxx |
| --- | --- | --- |
| Début trame esclave | Donnée : porte non verrouillée (rang4=0) Porte bloquée à cause d’un obstacle (rang10 =1) | Octet de contrôle |

Le conducteur est informé de la porte qui n’est pas verrouillée. Il peut directement se diriger vers elle pour remédier au problème. L’information répond parfaitement au critère C5 de la page 1.

La conservation des deux médias permet d’accroître la sécurité des passagers. En effet, une panne du système informatique ne doit pas perturber la bonne marche du tramway.

(En plus pour les correcteurs)

Certaines informations sont transmises uniquement sur le bus MVB mais elles ne font qu’améliorer le confort des passagers et du conducteur. Toutes les informations relatives à la sécurité sont par conséquent transmises sur les deux médias.

La ligne de train (signaux logiques) est très fiable.

QUESTION DE VALORISATION LIEE A LA COMPREHENSION DU SYSTEME

Question 4A :

Le conducteur va  être prévenu du non verrouillage de la porte par la ligne de train et  par le bus de terrain MVB. L'information du bus MVB lui donnera le numéro de la porte en défaut qui lui permettra de se diriger directement vers celle-ci. Le conducteur doit exercer depuis l'extérieur de la porte, un effort sur les vantaux vers l'intérieur, afin de permettre le passage du point mort du système de verrouillage. L’information « porte verrouillée» sera alors transmise au postes de conduite, ce qui permettra au tramway de pouvoir quitter la station. Cependant, le conducteur condamnera la porte et, à la fin de son service,  acheminera  le tramway vers l’atelier de maintenance.

Réglage de la butée

Butée 6

Stator 5

Poutre

Fermeture

32.2 mm

5

4

3

2

1

x

y

B

A

C

D

E

Position 1butée

Direction de la normale

au contact 1 3

Echelle 1:3

Direction de la normale

au contact 6 5

F

Position 2 butée

Echelle forces 1 cm = 100N