Bus de terrain MVB du tramway : protocole

Avant d’être transmises par l’intermédiaire du bus MVB, toutes les informations sont codifiées par les unités électroniques locales (EDCU, climatisation, pantographe, …).

Ordinateur 1

(Maître)

Il gère les flux d’informations

2 climatisations cabines

2 climatisations salles

12 platines de portes (EDCU)

Pantographe

Ordinateur 2

(Secours)

Il gère les flux d’informations

Le protocole utilisé définit la procédure d’établissement de connexion, le transfert du message, la fin de la connexion entre le maître (ordinateur) et les esclaves (unités électroniques indépendantes). Le maître interroge un des esclaves et il attend sa réponse.

Chaque élément raccordé sur le bus possède une adresse de 12 bits. Pour les platines de portes, les 8 bits de poids fort sont figés (48H) et les 4 bits de poids faible sont paramétrables par la mise en place de cavaliers sur les cartes électroniques ECDU (de 0H à BH).

Le maître envoie sur le bus le message de 33 bits suivant :

| Master_Start_Delimiter Début trame maître | Function code Code fonction | Adress Adresse | Check Sequence Octet de contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 bits | 4 bits | 12 bits | 8 bits |

L'esclave concerné répond alors sur le bus le message de 33 bits suivant :

| Slave_Start_Delimiter Début trame esclave | Data Données | Check Sequence Octet de contrôle |
| --- | --- | --- |
| 9 bits | 16 bits | 8 bits |

Les messages se terminent par un signal électrique spécifique (ED : End delimiter).

L'émetteur du message génère l'octet de contrôle avec un algorithme spécifique. Celui qui reçoit le message effectue la même opération et peut ainsi vérifier si il n'y a pas eu d'erreur de transmission.

La lecture des informations logiques présentes sur les cartes ECDU se fait avec le code fonction 2H.

Exemple d'informations logiques présentes sur les cartes ECDU (codés sur 33 bits) :

| Rang Bit (de 0 à 15) | Commentaire |
| --- | --- |
| 4 | Porte verrouillée = 1 |
| 10 | Porte bloquée à cause d'un obstacle = 1 |
| 11 | Porte entièrement ouverte = 1 |

Exemple d'échange :

- le maître désire connaître l'état de la porte 5 :

| 1 1101 0000 | 0010 | 0100 1000 0100 | xxxx xxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Début trame maître | Demande d’état d’une porte | Adresse porte 5 | Octet de contrôle |

- l'esclave répond :

| 1 1001 1000 | xxxx xxxx xxx1 xxxx | xxxx xxxx |
| --- | --- | --- |
| Début trame esclave | Donnée : porte verrouillée (rang4=1) | Octet de contrôle |

DT3