Positionneur de panneau solaire pour camping-car

1. Mise en situation

Ce système permet d’optimiser la production électrique des cellules phovoltaïques d'un panneau solaire 
en l'orientant par rapport au soleil. L’ensemble se monte sur le toit des camping-cars.

Cellules photovoltaïques

Ensemble motorisé

Fixation sur le camping car

Les camping-cars possèdent deux batteries :

- une pour le moteur et les accessoires liés au véhicule (autoradio, G.P.S., …).

- une pour l’alimentation des accessoires de l'habitacle (éclairage, réfrigérateur, télévision, …).

Lors des déplacements, l’alternateur du véhicule permet la recharge des deux batteries. Dans le cas d’un arrêt prolongé, la recharge de la batterie de l'habitacle par un autre système devient impérative, le panneau solaire réalise cette fonction.

FC3

Positionneur

panneau

solaire

Oeil

Soleil

FC4

Batterie

Utilisateur

FC1

FP1

FC2

Toit du

camping-car

Milieu ambiant

2. Diagramme des interacteurs

FP1 : capter le maximum d'énergie solaire
          pour le maintien en charge de la batterie

FC1 : être fixé sur le toit du camping-car

FC2 : résister au milieu ambiant

FC3 : être agréable à l’œil

FC4 : être piloté par l’utilisateur

3. Positionnement du panneau solaire par rapport au soleil

Pour une efficacité maximale, la surface plane sur laquelle sont fixées les cellules photovoltaïques doit être perpendiculaire aux rayons du soleil.

Deux réglages sont à effectuer :

- une rotation autour d’un axe horizontal : élévation

- une rotation autour d’un axe vertical : azimut

L’élévation (notée FT 12 sur DT 3) :

L’angle  est réglé automatiquement par la centrale en fonction de la position géographique, du jour de l'année et de l’heure.

L’azimut (notée FT 13 sur le DT 3) :

En fonction de l’orientation du camping-car à l’arrêt, la rotation  positionne le panneau par rapport au soleil.

L'initialisation manuelle est réalisée par l’opérateur qui lit, sur un boîtier de contrôle, l’intensité électrique fournie par le panneau solaire. Lorsque cette intensité est à son maximum l’opérateur interrompt la rotation et cette position est prise comme référence au bout de 2 minutes. Durant ce laps de temps il est possible d’affiner le réglage.

Après 2 minutes, le mode automatique se déclenche, le panneau suit la position théorique du soleil, même en son absence. Il effectue un réglage automatique toutes les heures. A l’heure du coucher de soleil, le système se replie automatiquement en azimut puis en élévation.

4. FAST PARTIEL de fonctionnement du positionneur de panneau solaire

| FP1 | Capter le maximum d’énergie solaire pour le maintien en charge de la batterie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FT1 | Suivre la course apparente du soleil |  |  |  | Solutions constructives |
|  |  | FT11 | Calculer la position du soleil |  |  | microprocesseur |
|  |  | FT12 | Tourner autour d’un axe horizontal « élévation » |  |  |  |
|  |  |  | FT121 | Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique |  | Micromoteur M1 |
|  |  |  | FT122 | Adapter la puissance en sortie micromoteur |  | Réducteur R1 |
|  |  |  | FT123 | Adapter la puissance et changer d’axe de rotation |  | Réducteur roue et vis RV1 |
|  |  |  | FT124 | Guider le panneau en rotation |  | Liaisons mécaniques L1 et L2 |
|  |  | FT13 | Tourner autour d’un axe vertical « azimut » |  |  |  |
|  |  |  | FT131 | Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique |  | Micromoteur M2 |
|  |  |  | FT132 | Adapter la puissance en sortie micromoteur |  | Réducteur R2 |
|  |  |  | FT133 | Adapter la puissance et changer d’axe de rotation |  | Réducteur roue et vis RV2 |
|  |  |  | FT134 | Guider le panneau en rotation |  | Liaison mécanique L3 |
|  | FT2 | Transformer l’énergie solaire en énergie électrique |  |  |  | Cellules photovoltaïques |
|  | FT3 | Gérer l’énergie électrique |  |  |  |  |
|  |  | FT31 | Réguler l’énergie électrique |  |  | Régulateur |
|  |  | FT32 | Emmagasiner l’énergie électrique |  |  | Batterie |