# BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

# SERIE SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

SPECIALITE : GENIE MECANIQUE (OPTION A ET B)

SESSION 2001

### EPREUVE : ETUDE DES CONSTRUCTIONS

Durée : 6 heures

#### Coefficient : 8

POSTE AUTOMATIQUE DE CISAILLAGE DE BARRES

Aucun document n’est autorisé

Moyens de calcul autorisés

# Calculatrice électronique de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et ne soit pas fait usage d’imprimante (conformément à la circulaire N°99-018 du 1 février 1999).

Ce sujet comprend trois dossiers de couleurs différentes :

- Dossier technique (DT1 à DT8) …………………………………………………    Jaune

- Dossier Travail demandé (de la page 1/6 à la page 6/6) ….………………….     Vert

- Dossier réponses (DR1 à DR3) …………………………………………………      Blanc

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué dans le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents  réponses  sont à remettre à la fin de l’épreuve.

# DOSSIER TECHNIQUE

# Présentation du système étudié	DT1

# DT2

###### DT3

# Plan d’ensemble du Tracteur cisaille	DT4

# Montage de l’arbre moteur	DT5

# Nomenclature	DT6

# DT7

# Accouplement soufflet	DT8

# Accouplement à dentures bombées	DT8

# PRESENTATION DU SYSTEME ETUDIE                          DOCUMENT TECHNIQUE – DT1

# I ) MISE  EN  SITUATION

Les roulements, éléments fréquemment utilisés dans les systèmes techniques, sont produits en grandes séries.

Pour certains types de roulements de petit diamètre, la bague intérieure est obtenue par forgeage d’un lopin cisaillé dans une barre. Après le forgeage du lopin, la bague est usinée sur une machine à commande numérique. Elle subit ensuite un traitement thermique puis elle est rectifiée.

On présente ci-dessous les six phases permettant de passer du lopin à la bague forgée.

Lopin cisaillé                             Lopin grenaillé                                Lopin graphité

# Phase 1                                 Phase 2                                            Phase 3

129 g

1ère passe                                   2ème passe                Poinçonnage de la partie centrale

85 g

Forgeage à chaud avec outil à suivre

Phase 4                                               Phase 5                                    Phase 6

II ) FONCTIONNEMENT

Les lopins sont cisaillés dans des barres de 6 mètres de longueur qui sont stockées dans le magasin.

Un élévateur place une barre sur l’embarreur qui permet, grâce au tracteur embarreur, d’amener cette barre vers le tracteur cisaille. Celui-ci fait à son tour avancer la barre contre la butée et la tête de cisaille vient couper le lopin qui est évacué par un tapis.

Cisaille

Détecteur  présence  barre

Butée

Embarreur

Tracteur

embarreur

Barre

Tracteur

cisaille

Tête de

cisaille

Tapis

d’évacuation

PRESENTATION DU SYSTEME ETUDIE                          DOCUMENT TECHNIQUE – DT2

Quelques caractéristiques techniques :

Force de cisaillage : 	630 kN

Course du coulisseau : 	52 mm

Fréquence de cisaillage : 	80 coups/min

Diamètre maximum de cisaillage : 	45 mm pour Rrg = 400 MPa

33 mm pour Rrg = 750 MPa

Longueur maximale des lopins : 	120 mm

Longueur minimale des lopins : 	15 mm

Moteur de la centrale hydraulique : 	15 kW

Moteur d’avance de l’embarreur : 	1,1 kW

Moteur du tracteur cisaille : 	4,3 kW

Pression d’alimentation en air : 	0,2 MPa

Dimensions de l’ensemble de la machine : Hauteur : 2.2 m, Longueur : 11 m

Largeur : 4 m

Diagramme FAST décrivant l’organisation fonctionnelle du système :

FP 1     Produire

des lopins

FT 1      Amener

une barre

FT 2   Positionner

une barre

FT        Obtenir un

21      effort presseur

FT         Entraîner

22          une barre

FT         Détecter

23         une barre

FT 3      Cisailler

une barre

FT 4      Evacuer

un lopin

La fonction technique FT1 (Amener une barre) est réalisée par l’embarreur (voir Fig. 1, ci-dessous). Ce sous-ensemble se situe en amont du tracteur cisaille et permet de l’alimenter en barre.

Un moteur entraîne par l’intermédiaire d’une chaîne, un galet moteur.

Un vérin à l’aide de deux leviers et d’un galet presseur fournit l’effort nécessaire à l’entraînement de la barre.

# PRESENTATION DU SYSTEME ETUDIE                          DOCUMENT TECHNIQUE – DT3

La fonction technique FT2 (positionner une barre), qui est réalisée par le tracteur cisaille, se décompose en trois sous fonctions :

- FT21 : Obtenir un effort presseur qui est fourni par le vérin 23 sur la roue d’entraînement supérieure 3 (voir DT4 et schéma ci-dessous)

- FT22 : Entraîner une barre grâce au mouvement de rotation des roues d’entraînement 3. Cette fonction est obtenue par un train d’engrenage et un servomoteur 69 (voir DT4 et schéma ci-dessous)

- FT23 : Détecter une barre grâce au codeur 100 qui permet de déterminer la présence de la barre sur la cisaille (voir DT4)

SCHEMA  CINEMATIQUE  DU SOUS ENSEMBLE

TRACTEUR  CISAILLE

23

1                                                                                     15

3

34 (roue libre)

Barre

25

38

3

46

Servo-moteur

69

Nb : Les roues libres sont décalées pour faciliter la compréhension du schéma