# ACCOUPLEMENT  SOUFFLET

MATIERE : Moyeu  =  alliage d’aluminium           Soufflet =  bronze phosphoré

CARACTERISTIQUES :

- Grande rigidité torsionnelle.

- Fonctionnement identique dans les deux sens de rotation.

- Avec mâchoires de serrage.

- Alésage : tolérance H8.

- Alésages possibles : 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

|  | ## Désalignement Radial Axial Angulaire | ## Couple Nominal Maxi. |
| --- | --- | --- |
| ## REFERENCE | mm mm | Nm Nm |
| MFB-12C | 0.1 +0.4 à –1.2 1.5° | 0.3 0.6 |
| MFB-16C | 0.1 +0.4 à –1.2 1.5° | 0.5 1.0 |
| MFB-20C | 0.15 +0.6 à –1.8 2° | 0.8 1.6 |
| MFB-25C | 0.15 +0.6 à –1.8 2° | 1.3 2.6 |
| MFB-32C | 0.2 +0.8 à –2.5 2° | 2.0 4.0 |

### ACCOUPLEMENT A DENTURE BOMBEE BOWEX

MATIERE : Manchon en nylon, moyeu en acier fritté

CARACTERISTIQUES :

- Constitué de trois pièces

- Denture bombée

- Sans entretien

- T° d’utilisation : -25° à +100°C

- Tolérance alésage : H7

- Compense les désalignements d’arbres :axial, radial, angulaire.