## A - Analyse et compréhension du système

## Question A.1.1 (réponse sur DR1)

## Question A.1.2 (réponse sur DR1)

## Question A.1.3

LS3G/S4: liaison pivot d'axe Bz

## Question A.1.4

- Emboîtement cylindrique long de type (-4) du croisillon 3G sur la biellette courte 4 réalisé par l'intermédiaire des deux coussinets 24.

- Arrêt en translation de type (-1) du croisillon 3G réalisé par la rondelle 27 (surface plane considérée comme un petit épaulement).

## Question A.1.5

LS3D/S5: liaison pivot glissant d'axe (C', FC')

## Question A.1.6

Emboîtement cylindrique long de type (-4) du croisillon 3D sur la biellette longue 5 réalisé sur deux coussinets 24.

## Question A.1.7 (réponse sur DR1)

## Question A.1.8 (réponse sur DR1)

## Question A.2.1

- Emboîtement cylindrique long de type (-4) de 2 et 10 sur 18 par l'intermédiaire des coussinets 19.

- Arrêt en translation (-1) de 2 et 10 par l'intermédiaire du bâti 1.

- Arrêt en rotation (-1) entre 2 et 10 par l'intermédiaire de l'axe de l'indexeur 14.

## Question A.2.2

## Tirer sans la relâcher, sur la poignée de l'indexeur 13 au maximum de sa course.

## Pivoter le levier haut 2 dans le sens horaire de façon à aligner l'axe d'indexeur 13 avec l'orifice I5 réalisé sur le basculeur 10.

## Relâcher délicatement la poignée de l'indexeur 13.

## Question A.2.3

Les perçages I2, I3, I4, permettent d'adapter la position de travail du levier haut à la taille des bras de l'utilisateur. (Calage angulaire).

## B - Validation des performances énergétique et ergonomique du système

1- Vérification du critère d’énergie dépensée par l’utilisateur

## Question B.1.1-1

Mouvement 6 / 1 : Rotation d'axe Dz

## Question B.1.1-2  (Tracé sur DR2)

TG ∈ 6/1 :  Arc de cercle de centre D et de rayon DG

## Question B.1.1-3 (Tracé sur DR2)

## Question B.1.1-4

Direction VG ∈ 7/1 :    LG

## Question B.1.1-5 (Tracé sur DR3)

## Question B.1.1-6 (Réponse  sur DR3)

## Question B.1.1-7

VN ∈ 9/1 = VN ∈ 7/1 car, par hypothèse, N est un point coïncident entre 9 et 7

## Question B.1.1-8 (Réponse  sur DR3)

## Question B.1.1-9

∆(Ch)  = 2 x GG' = 2 x  228 = 456 mm

Question B.1.1-10

Energie dépensée par l'utilisateur en "Tirage nuque", pour une répétition :

W = m x g x h  = 50 x 10 x (456 x 10-3) x 2 =  456 Joules

Question B.1.1-11

La valeur de l'énergie dépensée par l'utilisateur en "Tirage nuque" (456 Joules), est supérieure à l'énergie minimale déclarée dans le cahier des charges (450 Joules). Donc le cahier des charges est validé.

Question B.1.2-1

Energie dépensée par l'utilisateur en " Développé épaule " :

W = m x g x h  = 50 x 10 x (322 x 10-3) x 2 =  322 Joules

Question B.1.2-2

La valeur de l'énergie dépensée par l'utilisateur en " Développé épaule " est inférieure à celle dépensée par l'utilisateur en car le débattement du levier 6 est moins important qu'en "Tirage nuque".

## Question B.1.3-1 (Réponse  sur DR3)

- Energie dépensée par l'utilisateur en "Tirage nuque", pour (6x10) répétitions :

W = 456 x 6  x 10 =  27360 Joules

- Energie dépensée par l'utilisateur en " Développé épaule ", pour (6x10) répétitions :

W = 322 x 6  x 10 =  19320 Joules

- Valeur de l'énergie totale dépensée par l'utilisateur pour une séance type.:

W totale = 27360 + 19320 + 18540 + 34200 = 99420 Joules

Question B.1.3-2

Nombre de calories dépensées par l’utilisateur pour une séance type :

Ncal = 99420 / 4,18 = 23784 Cal = 23,784 Kcal

Question B.1.3-3

Volume qu'il peut boire, pour récupérer l'énergie qu'il vient de dépenser :

V = 100 x 23.784 / 40 = 59,46 ml

2- Vérification du critère de débattement des poignées du  levier haut

## Question B.2.1 (Réponse sur DR2)

TE ∈ 6/1. : Arc de cercle de centre D et de rayon DE

## Question B.2.2

Mouvement S2 / 1 : Rotation d'axe Az

## Question B.2.3 (Réponse sur DR2)

- T B ∈ S2 /1  : Arc de cercle de centre A et de rayon AB

- T M ∈ S2 /1  : Arc de cercle de centre A et de rayon AM

## Question B.2.4 (Réponse sur DR2)

## Question B.2.5 (Réponse sur DR2)

## Question B.2.6

La valeur du déplacement des poignées (677 mm) est supérieure au déplacement minimal déclaré dans le cahier des charges (650 mm). Donc le cahier des charges est validé.

## C -  Dimensionnement du levier haut

1- Détermination de l’effort maximal exercé par l’utilisateur sur le levier

Étude de l’équilibre des blocs (S3G et S4)

## Question C.1.1 (tracé sur DR4)

L'ensemble (S3G et S4) est soumis à l’action de 2 glisseurs : BS2(S3G;((( et ES6(S4;(((

PFS:

Théorème de la résultante:   BS2(S3G;((( +  ES6(S4;((( = 0; (

Théorème du moment résultant: M B S2(S3G;((( + M B S6(S4;((( = 0; (

L'ensemble (S3G et S4) est en équilibre sous l’action de 2 glisseurs. Les résultantes BS2(S3G;((( et ES6(S4;((( sont directement opposées et portées par la droite BE.

Étude de l’équilibre de S6 (tracé sur DR4)

## Question C.1.2

S6  est soumis à l’action de 3 glisseurs : GS7(S6;((( ,ES4(S6;((( et DS1(S6;(((

PFS:

Théorème de la résultante:   GS7(S6;((( + ES4(S6;((( + DS1(S6;((( = 0; (

Théorème du moment résultant: M D S7(S6;((( + M D S4(S6;((( +  M D S1(S6;(((= 0; (

S6 est en équilibre sous l’action de 3 glisseurs coplanaires et concourants en un même point k.

Le tracé du dynamique donne les normes suivantes

||ES4(S6;(((|| = 1240 N		||DS1(S6;(((|| = 280 N

## Question C.1.3

D'après la question C.1.1:   BS2(S3G;((( = - ES6(S4;((( = ES4(S6;((( (principe des actions mutuelles)

||BS2(S3G;(((|| = 1240 N

Étude de l’équilibre de S2

## Question C.1.4 (tracé sur DR5)

## Question C.1.5 (tracé sur DR5)

## Question C.1.6 (tracé sur DR5)

PFS : Théorème de la résultante:   BS3G(S2;((( + AS1(S2;((( +  Mmain(S2;((( = 0; (

Théorème du moment résultant: M A S3G(S2;((( + M A S1(S2;((( +  M A main(S2;((( = 0; (

En projection / axe z on obtient en utilisant les "bras de leviers".

||BS3G(S2;(((|| . b  -  ||Mmain(S2;(((||. a    =  0

||BS3G(S2;(((|| . 148  -  ||Mmain(S2;(((||. 490   =  0

1245 . 148  -  ||Mmain(S2;(((||. 490    =  0

||Mmain(S2;(((|| = 376 N

## Question C.1.7

Mode "Tirage nuque, = 0°,indexeur en position I2"    ||Mmain(S2;(((|| = 375 N

## Question C.1.8

On retrouve sensiblement le résultat de l’étude statique précédente.

## Question C.1.9

Mode "Tirage nuque"  : ||Mmain(S2;(((|| maxi  = 650 N

Mode "Développé épaule":   ||Mmain(S2;(((|| maxi  = 625 N

## Question C.1.10

Le mode le plus contraignant est le mode "Tirage nuque"

||Mmain(S2;(((|| maxi  = 650 N

2 - Choix de l’épaisseur du tube

## Question C.2.1

Famille: acier. Résistance élastique Re = 235 Mpa

## Question C.2.2 (réponse sur DR6)

## Question C.2.3 (réponse sur DR6)

## Question C.2.4    σmax < Re / s  <  235 / 2 = 117.5 Mpa   choix du tube d'épaisseur 2.2 mm