PRESSE DE MUSCULATION HG COMPACT

1 - Présentation

Le secteur du fitness

Depuis les années 80, le secteur du fitness est en pleine croissance. Leader européen de la création et de la distribution d’articles de sport, la  société DECATHLON commercialise une large gamme de produits fitness (tapis de course, vélos elliptiques rameurs, steppers, bancs et presses de musculation) sous différentes marques (Weider, Domyos, Kettler, Delatex, …).

Appareil à charges guidées

L'objet de l'étude est une presse de musculation compacte à charges guidées de marque Domyos, conçue pour la pratique régulière de la musculation à domicile (3 à 5 h par semaine). Tout en conservant les performances ergonomiques d’une presse classique, cette presse est actuellement la plus petite au monde. Le caractère innovant de ce produit réside par l’utilisation d’un même levier de manœuvre pour réaliser les exercices de musculation du type "Tirage nuque" ou "Développé épaule".

Levier

Caractéristiques :

Prix : 249 €

Performance : 1 poste de travail. Charge maxi 50 kg (10 x 5 kg par plaque). 5 exercices.

Confort : Siège ergonomique et carter de protection.

Dimensions : L130 x l80 x H165 cm. Roulettes de déplacement.

Restriction d'usage : Poids maxi utilisateur 1100 N.

2 - Principe de fonctionnement  (voir DT3 DT4 et DT5)

La chaîne de transmission de puissance se décompose en deux parties :

  - Un système à levier S2 associé à deux biellettes S4 et S5 par l’intermédiaire de deux croisillons S3G et S3D.

  - Un transformateur de mouvement (Poulie S7- câble S9) associé au bras S6.

Suivant l’exercice à réaliser, l’action de l’utilisateur sur le levier haut (2) provoque, par l’intermédiaire du basculeur (10) et de l’une ou l’autre des deux biellettes (4) et (5), la rotation du bras (6) articulé par rapport à l’armature du bâti (1). Ce mouvement entraîne, par l’intermédiaire d’un câble (9) enroulé sur une poulie (7) guidée en rotation par rapport au bras (6), la montée de la charge (8).

# 3 - Extrait du diagramme FAST

Remarque importante :

### Seules les solutions constructives adoptées par le constructeur DOMYOS pour réaliser la fonction de service FS1 : travailler les exercices "Tirage nuque" ou "Développé épaule" seront étudiées dans ce sujet.

FS1 : travailler les exercices en mode "Tirage nuque" ou

"Développé épaule"

FT1 : positionner le levier haut en mode "Tirage

nuque" ou "Développé épaule"

FT11 : permettre un mouvement de rotation

entre le levier haut et le basculeur

Liaison pivot axe 18 et coussinets 19

FT12 : verrouiller en position le levier haut

Axe d’indexeur 14

FT2 :	sélectionner la charge

Tige de sélection des charges 42

FT3 :	soulever la charge

FT31 : recevoir l’énergie mécanique de

l’utilisateur

Levier haut 2 et    basculeur 10

FT32 : transmettre les efforts

Biellette courte 4  et biellette longue 5, croisillons 3G et 3d

Bras 6 ,  poulie 7  et    câble 9

FT33 : transformer le mouvement de rotation

en mouvement de translation

Liaison glissière, plaque guide et colonnes de guidage

FT34 : guider en translation la charge

FT4 : régler la tension du câble

A définir …

4 - Extrait du cahier des charges

| Fonction technique | Critères | Niveaux | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FT3 : soulever la charge | Masse des 10 poids additionnels | 50 kg | maximum |
|  | Energie dépensée pour une répétition en tirage nuque | 450 Joules | minimum |
|  | Débattement des poignées du levier haut en tirage nuque | 500 mm | minimum |