DOSSIER  TECHNIQUE

Ce dossier comporte 8 documents numérotés de DT1 à DT8 :

Présentation - Description du fonctionnement 	DT1 à DT3

Nomenclature	DT4

Documentation technique sur les chaînes	DT5

Plan d’ensemble de la presse modèle "Basic"	DT6

Plan d’ensemble partiel du modèle "Fantastic"	DT7

Documentation technique sur les doigts d'indexage 	DT8

1 - Présentation du banc de musculation

L'entraînement des sportifs de haut niveau comprend à la fois un apprentissage de gestes techniques et une préparation physique.

Une grande partie de cette préparation se fait en salle de musculation où ils peuvent trouver un matériel spécifique pour le renforcement musculaire.

La presse pour jambe est très appréciée par ceux qui souhaitent développer la masse musculaire de leurs cuisses. Ils renforcent grâce à cet appareil les quadriceps et les ischio-jambiers.

2- Schéma de principe de l’appareil

Figure 1

L’utilisateur se positionne jambes pliées, les pieds à plat sur le tablier du chariot. Lorsqu’il tend les jambes, il pousse le chariot qui se déplace sur les rails. Ce déplacement provoque la montée du contrepoids par l'intermédiaire de la chaîne.

Un dispositif (schématisé ci-dessous) permet de choisir la valeur du contrepoids :

Plaque guide

Chaîne

| Désignation | Presse inclinée |
| --- | --- |
| Marque | Panatta Sport |
| Référence | Art.25B |
| Gamme | Basic |
| Version | 1999 |
| Prix H.T. | 9230 F |
| Masse totale | 335kg |
| Longueur | 215cm |
| Largeur | 65 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Options | Panneau protecteur |
| Couleur | Blanche |

Plaque 23 en perspective

Entretoise

3- Critique de l’appareil

Après plusieurs années d'utilisation, les sportifs de haut niveau se sont aperçus que l’appareil ne musclait  pas convenablement les quadriceps. Seule la partie basse du quadriceps était correctement musclée.

L’analyse proposée va permettre de justifier cette critique et de comprendre comment une nouvelle solution constructive peut améliorer la réponse au besoin de musculation.

4- Présentation sommaire de la biomécanique du genou dans le mouvement d'extension

La jambe est modélisée de la manière suivante :

Figure 2

5- Annexes

Graphe de l'accélération de l'ensemble des masses pendant une élévation :

Figure 3

10-3     m/s²

Graphe de la variation de l’action des pieds d’un sportif sur le tablier du chariot pendant une élévation :

## Figure 4

Norme en daN

N

| 51 | 6 | Protège pieds | Nylon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2 | Butée fixe | S235 (E24) | Profilé 40 / 40 /3 |
| 49 | 2 | Butée amovible |  |  |
| 48 | 6 | Bouchon | Nylon |  |
| 47 | 1 | Chaîne simple ISO 8 B1 |  | Pas = 12.7 mm |
| 46b | 2 | Ecrou Nylstop H,M10 |  |  |
| 46a | 2 | Vis H,M10-85,8.8 | C 45 (XC48 F) | Axe de poulie de renvoi |
| 45 | 2 | Poulie de renvoi chaîne | Polyamide (Nylon) | Rm = 60 Mpa ; E = 2500 MPa |
| 44 | 2 | Vis de fixation barre de guidage | C 45 (XC48 F) |  |
| 43 | 2 | Rondelle plate L8 | 10 S 10 (10 F 1) |  |
| 42 | 2 | Douille de centrage |  | Chromé |
| 41 | 16 | Rondelle plate L10 | 10 S 10 (10 F 1) |  |
| 40 | 4 | Vis H, M12-35, 8.8 |  | Fixation rail/châssis |
| 39 | 2 | Rail de guidage | S275 (E28) | Etiré à froid, chromé |
| 38 | 6 | Poulie pour chariot | Polyamide (Nylon) | Rm = 60 Mpa ; E = 2500 MPa |
| 37 | 16 | Roulement 10BC10 EE |  |  |
| 36 | 112 | Rondelle plate Z10, 160Hv | C 35 (XC 38) |  |
| 35 | 12 | Vis F HC, M6-60, 8.8 | C 45 (XC48 F) | Fixation chaîne |
| 34 | 1 | Epi de chargement | S235 (E24) | Chromé |
| 33 | 1 | Axe articulation dossier | S235 (E24) | Emmanché sur châssis |
| 32 | 1 | Châssis chariot | S235 (E24) | Tôle et profilés soudés |
| 31 | 1 | Tablier | Nylon | Vissé au support chariot |
| 30 | 2 | Bague d’appui | S235 (E24) |  |
| 29 | 1 | Plaquette de levage | FGL 150 |  |
| 28 | 2 | Ressort d’amortissement | C 70 (XC 70) |  |
| 27 | 2 | Bague de guidage à déclenchement | Nylon |  |
| 26 | 2 | Barre d'accrochage | S275 (E28) | Chromé |
| 25 | 1 | Plaque guide + barre d'accrochage | FGL 150 et S235 | Tige et plaque soudées (masse 5kg) |
| 24 | 120 | Rondelle de réglage | Nylon |  |
| 23 | 29 | Plaque contre poids | FGL 150 | Masse 5 kg |
| 22 | 1 | Goupille de sélection contrepoids | S235 (E24) et Nylon | Sphère et tige collées |
| 21 | 8 | Vis H, M10-70, 8.8 | C 45 (XC48 F) | Vis de fixation |
| 20 | 1 | Sphère d’appui | Nylon |  |
| 19 | 2 | Vis H, M8-50,8.8 | C 45 (XC48 F) | Fixation demi palier |
| 18 | 1 | Demi palier | S235 (E24) |  |
| 17 | 1 | Levier de sélection contrepoids | S235 (E24) | Profilé 40 / 40 / 3 |
| 16 | 2 | Boulon H, M8-60, 8.8 |  | Fixation levier 17/ arbre 15 |
| 15 | 1 | Arbre de liaison levier/patte | S355 (E36) | Brut laminé 28 |
| 14 | 2 | Roulement 25BC03 EE |  |  |
| 13 |  | Non utilisé |  |  |
| 12 |  | Non utilisé |  |  |
| 11 |  | Non utilisé |  |  |
| 10 |  | Non utilisé |  |  |
| 9 |  | Non utilisé |  |  |
| 8 |  | Non utilisé |  |  |
| 7 |  | Non utilisé |  |  |
| 6 |  | Non utilisé |  |  |
| 5 | 1 | Siège | Polyuréthanne | Vissé sur 1 |
| 4 | 9 | Vis H, M8-60, 8.8 | C 45 (XC 48 F) | Fixation dossier, siège, plateau |
| 3 | 1 | Dossier | Polyuréthanne | Vissé sur 2 |
| 2 | 1 | Support de dossier | S235 (E24) | Profilé 50 / 50 / 4 |
| 1 | 1 | Châssis | S235 (E24) |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |
| Presse inclinée BASIC |  |  |  |  |

#### L2

#### L3

COEFFICIENT DE CONCENTRATION DE CONTRAINTE  Kt

D'après les documents du C.E.T.I.M. :

Pour un arbre avec trou transversal soumis à une sollicitation de traction :

Kt

### Di/D

a/D

Remarques importantes :

-Pour un arbre plein Di/D=0

-Ici le coefficient Kt s’applique à la contrainte nominale n  calculée dans une section droite de l’arbre non percé.

CHAINES A ROULEAUX (extrait de documentation constructeur)

Chaînes à rouleaux symbole B Série européenne suivant Normes : 	ISO 606,

AFNOR E26102,

DIN 8187,

BS 228

| Référence | N° Norme | Pas P mm | Entre plaques A mm |  rouleaux B mm | Type | Hauteur plaques C mm |  axes D mm | Pas trans. E mm | Largeur sur axes F mm | Largeur sur axes G mm | Surface de travail mm2 | Charge limite N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B10004 | - | 4,00 | 2,70 | 2,50 | Simple | 4,10 | 1,65 | - | 3,40 | 4,60 | 7,00 | 1800 |
| B10005 | DIN 03 | 5,00 | 2,50 | 3,20 | Simple | 4,10 | 1,65 | - | 3,70 | 6,20 | 6,00 | 2200 |
| B10006 | DIN 04 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | Simple | 5,00 | 1,85 | - | 3,70 | 6,60 | 8,00 | 3000 |
| B10008 B14008 B16008 | 05 B1 05 B2 05 B3 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | Simple Double Triple | 7,10 | 2,31 | - 5,64 | 4,30 7,20 10,00 | 7,40 10,30 13,10 | 11,00 22,00 33,00 | 5000 7500 13200 |
| B10038 B14038 B16038 | 06 B1 06 B2 06 B3 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | Simple Double Triple | 8,25 | 3,28 | - 10,24 | 6,70 11,90 17,00 | 10,00 15,20 25,80 | 28,50 56,00 84,00 | 11100 18500 27500 |
| B10037 | - | 9,525 | 3,94 | 6,35 | Simple | 8,25 | 3,28 | - | 5,30 | 6,80 | 21,90 | 11100 |
| B10043 B14043 B16043 | 08 B1 08 B2 08 B3 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | Simple Double Triple | 11,80 | 4,43 | - 13,92 | 8,50 15,50 22,50 | 12,40 19,40 26,40 | 50,00 100,00 150,00 | 19000 36500 56000 |
| B11048 | 081 | 12,7 | 3,30 | 7,75 | Simple | 9,90 | 3,66 | - | 5,10 | 6,60 | 21,00 | 8200 |
| B12048 | - | 12,7 | 4,88 | 7,75 | Simple | 10,70 | 3,97 | - | 6,90 | 9,50 | 32,00 | 15000 |
| 110044 | - | 12,7 | 5,21 | 8,51 | Simple | 11,80 | 4,44 | - | 7,10 | 8,40 | 38,70 | 18160 |
| B10053 B14053 B16053 | 10 B1 10 B2 10 B3 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | Simple Double Triple | 14,70 | 5,08 | - 16,59 | 9,80 18,10 26,40 | 13,90 22,20 30,50 | 67,00 134,00 201,00 | 23000 46500 60000 |
| 110054 | - | 15,875 | 6,48 | 10,16 | Simple | 13,70 | 5,08 | - | 7,90 | 9,10 | 51,00 | 22700 |
| B10063 B14063 B16063 | 12 B1 12 B2 12 B3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | Simple Double Triple | 16,10 | 5,72 | - 19,46 | 11,40 21,10 30,80 | 16?00 25,70 35,40 | 88,00 177,00 264,00 | 30500 61000 92000 |
| B10083 B14083 B16083 | 16 B1 16 B2 16 B3 | 25,40 | 17,02 | 15,87 | Simple Double Triple | 21,00 | 8,28 | - 31,88 | 18,00 34,00 50,00 | 23,40 39,40 55,40 | 207,00 413,00 619,00 | 63750 127500 191250 |