BACCALAUREAT  TECHNOLOGIQUE

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

SPECIALITE : GENIE MECANIQUE OPTION A ET B

SESSION  1999

EPREUVE : ETUDE DES CONSTRUCTIONS

Durée : 6 heures

Coefficient : 8

PRESSE MECANIQUE

CORRIGE

Consultez également les fichiers DAO, pour la correction des documents DR3, DR4 et DR5.

PROPOSITION DE BAREME

PREMIERE PARTIE : ETUDE DE LA FONCTION FP1

(Emboutir une pièce).

Cinématique ( sur 2,5 Points ) :

Question 1-1 :	/0,5 Pt

Question 1-2-1 :	/0,5 Pt

Question 1-2-2 :	/0,5 Pt

Question 1-2-3 :	/0,25 Pt

Question 1-2-4 :	/0,25 Pt

Question 1-2-5 :	/0,25 Pt

Question 1-2-6 :	/0,25 Pt

Statique graphique ( sur 2 Points ) :

Question 2-1-1	/0,5 Pt

Question 2-1-2	/0,5 Pt

Question 2-1-3	/1 Pt

Statique analytique ( sur 2,5 Points ) :

Question 2-2-1 :	/0,5 Pt

Question 2-2-2 :	/0,5 Pt

Question 2-2-3 :	/0,5 Pt

Question 2-2-4 :	/1 Pt

Energétique ( sur 2,5 Points ) :

Question 3-1 :	/0,5 Pt

Question 3-2 :	/0,5 Pt

Question 3-3 :	/0,5 Pt

Question 3-4 :	/0,5 Pt

Question 3-5 :	/0,5 Pt

DEUXIEME PARTIE : RESISTANCE DES MATERIAUX.

Résistance des matériaux ( sur 2,5 Points ) :

Question 4-1 :	Bilan	/0,5 Pt

Torseur de cohésion	/0,5 Pt

Question 4-2 :	/0,5 Pt

Question 4-3 :	/0,5 Pt

Question 4-4 :	/0,5 Pt

TROISIEME PARTIE : ETUDE DE LA FONCTION FP2

(Présenter une pièce sous l’outil).

Conception (sur 5 Points ) :

Question 5-1 :	/0,5 Pt

Question 5-2 :	/0,5 Pt

Conception de la liaison pivot 107 / 1+2 :	/2 Pts

Conception de la liaison encastrement 107 / 109 :	/2 Pts

Dessin de définition du palier 40 ( sur 3 Points ) : 	/3 Pts

20 Points

I : CINEMATIQUE

1-1  : SCHEMA CINEMATIQUE de la fonction emboutissage : FP1.

x

y

A

B

C

O

I

D

E

48

47

35+36

18

Liaison entre le levier 35+36 et le Bâti :

· Tableau des mobilités dans (C,x,y,z):

| T | R |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | Rz |

· Nom de la liaison (complet) :

Liaison pivot d'axe ( C, z )

Liaison entre le coulisseau 48 et le Bâti :

· Tableau des mobilités dans (D,x,y,z):

| T | R |
| --- | --- |
| Tx | Rx |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

· Nom de la liaison (complet) :

Liaison pivot glissant d'axe ( D, x )

1-2 : ETUDE DU GRAPHE DES POSITIONS DU POINON 125.

1-2-1 : Tableau des relevés de mesures.

|  | Déplacement d suivant l'axe x (mm) | Durée t (s) | Vitesse V (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | -20 | 0,27 | -74,07 |
| Phase 2 | -3,1 | 0,72 | -4,3 |
| Phase 3 | 23,1 | 0,21 | 110 |
| Phase 4 | 0 | 0,646 | 0 |

1-2-2 : Graphe des vitesses du poinçon 125.

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

t

(s)

0

V

(mm/s)

20

40

60

80

100

-20

-40

-60

-80

-4,3

-74

110

1-2-3 :

Durée du cycle = 1,846 s.et 1 pièce par cycle du poinçon Þ 1,846 s/pièce

Þ 1/1,846 = 0,542 pièce/s

cadence par minute : 0,542 ´ 60 = 32,5 pièces/min

1-2-4 :

La rotation du plateau est effectuée pendant les phases 3 et 4, lorsque le poinçon a fini son travail et remonte.

1-2-5 :

La came 18 permet la réalisation d'un cycle d'emboutissage par tour.

1-2-6 :

1 pièce par cycle Þ 1 pièce par tour de came 18

N18/1 = 11,84660=32,5 tr/min.

II STATIQUE

2-1 Equilibre du levier 35

2-2-1 :

On isole le galet 32

Bilan des actions mécaniques :

- Action mécanique de la came 18 sur le galet 32 au point I

- Action mécanique transmissible par la liaison pivot entre 35 et le galet 32 en H

Le galet 32 est soumis à 2 actions mécaniques modélisables par des glisseurs. 32 est en équilibre ssi ces deux actions ont même support, même intensité et des sens opposés Þ le support de I18®32 = ( HI ) = support de I18®35.

2-1-2 :

Bilan des actions mécaniques

- Action mécanique de la came 18 sur 35 en I

- Action mécanique du bâti sur 35 en C ( AM transmissible par une liaison pivot d'axe ( C, z ))

- Action mécanique du coulisseau 48 sur 35 au point B.

2-1-3 :

Un corps soumis à 3 AM modélisables par des glisseurs est en équilibre ssi .........

Voir DR3

2-2 Détermination du couple moteur maximum

2-2-1 :

Ábati→18=OObati→180R=OXo0Yo000R

2-2-2 :

OÁ35→18+OÁCm→18+OÁbati→18=0

2-2-3 :

Á35→18=OI35→18MO 35→18R   avec    {MO35→18 =  {MI35→18 +  {OI ÙI35→18

{MO35→18 =  {MI35→18 +  {OI ÙI35→18                   =  {0 + 30500  {z

Á35→18=OI35→18MO 35→18R   = O−105000−115000030500 unités N et N.mm

2-2-4 :

Cm + 30500 = 0    donc    Cm = - 30500 N.mm = - 30,5 N.m

III VERIFICATION PAR LA METHODE ENERGETIQUE

3-1 :

Pu = F ´ V = A48→pice´V481 = 3.104 ´ 3,4.10-3 = 102 W

3-2 :

h = PuPm     donc      Pm = Puh = 1020,65 = 157 W

3-3 :

Cmréel = Pmw18/1=Pm2pN18/160=1572p´32,560=46,13 N.m

3-4 :

Cm = 30,5 N.m     et     Cmréel = 46,13 N.m

Cm < Cmréel parce que le couple théorique, ne tenant pas compte des pertes par frottement est plus faible que le couple réellement nécessaire.

3-5 :

4D4442 car pour N = 32,5 tr/min, Cm = 50 N.m ce qui est légèrement supérieur au couple calculé.

2éme PARTIE : RESISTANCE DES MATERIAUX

IV DIMENSIONNEMENT DU POINçON 125

4-1 :

On isole le tronçon [AG1]

Bilan des actions mécaniques :

- Action mécanique de la pièce sur 125 au point A      Ápice→125=AApice→125MApice→125R

- Action mécanique due au reste de la poutre sur le tronçon en G1  Ácoh

Ápice→125G1+ÁcohG1=0

-Ápice→125G1 = ÁcohG1                          ÁcohG1=G1−3.10400000R

4-2 :

Compression simple

4-3 :

sG=FS≤Rp=Res , à la limite sG=Rp

4-4 :

S = FRp et Rp = Res = 6505 = 130 MPa

Smini=3.104130=230,76 mm´

4-5 :

On choisit une section de 245 mm² donc un diamètre nominal M20

3éme partie : ETUDE DE LA FONCTION FP2

PRESENTER UNE PIECE SOUS L'OUTIL

V : ETUDE DU MECANISME D'ENTRAINEMENT DE LA

MATRICE 124

5-1 Entraînement du pignon 101

· Transmission par adhérence + bille entre 21 et 22 de manière à entraîner le pignon 101.

lorsqu'il y a blocage en sortie et que le couple maxi transmissible est atteint, la bille s'escamote, il y a glissement relatif des pièces 21 et 22, protégeant ainsi le système.

· Limiteur de couple

5-2 : Vitesse de rotation de la came 109

Le cycle du poinçon est de 32,5 cycles/min. la vitesse de rotation de la came 109 est de

32,5 tr/min.

5-3 : Etude de solutions constructives

Voir DR4

VI : DEFINITION DU PALIER DE LEVIER 40

Voir DR5.