2 - ÉTUDE STATIQUE N°1:

Objectif de l'étude : Déterminer les actions mécaniques d'entraînement de la came tambour (13).

On donne :

- Des mesures d'actions mécaniques réalisées sur le programmateur montrent qu'il faut exercer un couple Cc = 0,23 N.m pour pouvoir entraîner la came tambour (13) en rotation.

- La direction de  est tracée sur la figure ci-dessous.

A l'aide de la figure ci-dessous :

2-1 Déterminer .

 Précisez la relation utilisée et faites apparaître les dimensions mesurées.

2-2 Représenter le glisseur  en B.

 Echelle des forces : 1 mm      0,2 N.

3 - RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX :

Objectif de l'étude : Choisir le matériau de la came tambour (13).

On donne : Ft =12 N 	Effort tangentiel appliqué sur la came tambour au niveau de la denture,

smax=Ftb.m.Y	Contrainte normale maximale calculée par une méthode simplifiée (Lewis), 		avec b largeur de denture, m module et Y un coefficient.

s = 3		Coefficient de sécurité.

Dans notre cas, on prendra : b = 3 mm, m = 0,5 mm et Y = 0,4.

3-1 Calculer la valeur de la contrainte maximale et indiquer la condition de résistance de la denture.

max. =

Condition de résistance :

3-2 Parmi les matériaux plastiques suivants, choisir le ou les matériaux acceptables.

| Désignation commerciale | PA 6/6 | POM | ABS |
| --- | --- | --- | --- |
| Re (MPa) | 55 | 100 | 25 |

Choix :

4 - ÉNERGÉTIQUE :

Objectif de l'étude : Déterminer la puissance utile du micro moteur synchrone.

On donne : Ce = 14,29 N.m 	Couple appliqué sur le mobile excentrique (8) nécessaire à son entraînement,

1 = 0,8	Rendement du réducteur N°1,

e = 0,84 rad/s	Vitesse angulaire du mobile excentrique (8) par rapport au boîtier (1).

4-1 Calculer la puissance moteur Pm.

Pm =