Doc. 1/12

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Durée : 4 heures								   Coefficient : 2

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

Ce sujet comporte :

- Un dossier constitué de 12 documents papier repérés de 1/12 à 12/12

DOSSIER TECHNIQUE

Documents de :	Doc 2/12	à	6/12

DOSSIER TRAVAIL

Documents de :	Doc 7/12	à	9/12

DOCUMENTS D’EVALUATION

Fiche barème								Doc. 10/12

Fiche de procédure							Doc. 11/12

Fiche de suivi								Doc. 12/12

- Un répertoire U33-2007 sur le disque dur du poste informatique contenant :

 Fichier en mode assemblage : Raccord_rotatif.sldasm et les fichiers pièces associés.

 Fichier en mode mise en plan de l’ensemble : Ensemble.slddrW.

 Fichier en mode mise en plan, vierge avec cartouche : U33-2007-A3H.slddrW.

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités) :

- Une sauvegarde sur disque dur du fichier Arbre_complet.slddrw.

- Une sortie imprimante du géométral de l’arbre complet repère 3.

- Une sortie imprimante du dessin de définition.

- Une fiche de procédure et de suivi complétée par le candidat et le surveillant.

- Une fiche de barème de correction.

- Document de travail : Doc.7/12

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E3 – Unité : U33 | Durée : 4 heures | Coefficient 2 |
| Session 2007 | Nombre de pages : 12 |  |

DOSSIER TECHNIQUE

Doc. 2/9

Mise en situation :

La société Duff-Norton Europe conçoit et fabrique des raccords rotatifs. Elle n‘a cessé d'évoluer sur le marché français dans un premier temps, puis sur la scène européenne et mondiale ensuite. Ce développement a permis d'offrir à sa clientèle une large gamme de raccords rotatifs couvrant entièrement les besoins dans différents secteurs tels que :

- L’automobile, la pétrochimie, les machines outils, le secteur pharmaceutique, le secteur textile, la papeterie, l'imprimerie, etc...

SCHEMA

Alimentation fluide 1

Alimentation fluide 2

Rotation

Etanchéité

dynamique

Les raccords rotatifs sont des appareils mécaniques permettant de véhiculer un ou plusieurs fluides entre une partie fixe et une partie rotative tout en assurant une étanchéité parfaite entre ces deux parties.

Le raccord rotatif série 9000 obtenu par moulage à usage général convient pour de nombreuses utilisations :

- Eau, fluide caloporteur, vapeur, air et produits chimiques.

- Montage sur roulements à billes assurant une bonne tenue aux efforts radiaux.

- Modèle à double circulation de fluide.

| Caractéristiques d’utilisation |  |
| --- | --- |
| EAU : pression maxi | 17 bar |
| EAU : température maxi | 190°c |
| VAPEUR : pression maxi | 10,2 bar |
| VAPEUR : température maxi | 190°c |
| FLUIDE THERMIQUE : pression maxi | 6,2 bar |
| FLUIDE THERMIQUE : température maxi | 190°c |
| Fréquence de rotation maxi | 700 tr/min |

Doc. 2/12

PROBLEMATIQUE :

Suite à une demande accrue de l’industrie alimentaire, le concepteur doit appliquer les normes en vigueur qui imposent l’utilisation d’un matériau inoxydable (Inox 316 L). Cette problématique a conduit le bureau d’études à redéfinir l’arbre complet 3 en éléments mécanosoudés.

Doc. 3/12

C

E

F

D

A

3d

3d

DESCRIPTIF DU PRODUIT :

L’alimentation en fluides est réalisée par un système raccord + bride aux orifices A et B, ces deux fluides sont ensuite redistribués à la partie mobile chacune par deux sorties d’évacuation. Les orifices A, B, C, D, E et F sont raccordés à un réseaux de tuyaux flexibles.

L’ensemble des pièces composant l’arbre complet 3 est monté fixe sur le bâti de la machine par les brides 3d. Le guidage en rotation de l’ensemble mobile est assuré par deux roulements à billes 13 à contact radial, maintenus en position par l’obturateur boîtier 5, l’entretoise 9 et l’écrou de blocage 8.

L’étanchéité entre le boîtier 27 et l’arbre complet 3 est assurée par deux garnitures rotatives 1.

L’étanchéité entre l’obturateur boîtier 5 et l’arbre complet 3 est assurée par un joint à lèvre 14.

L’étanchéité entre l’obturateur arbre 6 et l’arbre complet 3 est assurée par un joint torique 20.

Joint À lèvre A FROTTEMENT AXIAL14

Roulements 13

Garnitures rotatives 2

ARBRE COMPLET  3  (partie fixe)

BOITIER  27  (partie mobile)

ORIFICE A

JOINT TORIQUE 20

# ORIFICE B

Votre tâche consiste à définir partiellement l’arbre complet 3, suite à la modification du matériau et de l’étanchéité de celui-ci.

Doc. 4/12

PLAN D’ENSEMBLE A3

Fichier : Ensemble.slddrw

Doc. 5/12

| 30 | 1 | Obturateur supérieur | Inox 316L |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | Joint plat | PTFE blanc |  |  |
| 28 | 1 | Obturateur inférieur | Inox 316L |  |  |
| 27 | 1 | Boîtier | Inox 316L |  |  |
| 26 | 1 | Joint plat pour boîtier | PTFE blanc |  |  |
| 25 | 2 | Nez à souder | Inox 316L |  | DN50 |
| 24 | 2 | Coude | Inox 316L |  | à 90° |
| 23 | 2 | Coude | Inox 316L |  | à 45° |
| 22 | 1 | Nez à souder | Inox 316L |  | DN32 |
| 21 | 2 | Ferrule | Inox 316L |  |  |
| 20 | 1 | Joint torique | EPDM |  | 90 x 5 |
| 19 | 4 | Vis H M8-50 | Inox |  |  |
| 18 | 4 | Vis H M10-30 | Inox |  |  |
| 17 | 1 | Joint torique | EPDM |  |  |
| 16 | 14 | Vis CHC M8-30 | Inox |  |  |
| 15 | 2 | Vis CHC M5-12 | Inox |  |  |
| 14 | 1 | Joint à lèvre à frottement axial | Viton |  |  |
| 13 | 2 | Roulement à billes | Acier |  | D=140 L=16 |
| 12 | 1 | Entretoise | Inox 316L |  | Ø 40 |
| 11 | 1 | Entretoise | Inox 316L |  | Ø 105 |
| 10 | 1 | Coupelle | Inox 316L |  |  |
| 9 | 1 | Entretoise | Inox 316L |  |  |
| 8 | 1 | Ecrou de blocage | Inox 316L |  |  |
| 7 | 1 | Tube de passage | Inox 316L |  | ### Céramique |
| 6 | 1 | Obturateur arbre | Inox 316L |  |  |
| 5 | 1 | Obturateur boîtier | Inox 316L |  |  |
| 4 | 1 | Bride | Inox 316L |  |  |
| 3 | 1 | Arbre complet composé de 3a, 3b, 3c et 3d | Inox 316L |  | Céramique |
| 2 | 2 | Garniture rotative | Rulon110 / EPDM |  | Ø 105 |
| 1 | 2 | Garniture rotative | Rulon110 / EPDM |  | Ø 40 |
| #### Rep | Nbr | Désignation | Matière |  | Observations |
| # Raccord rotatif |  |  |  | # Bac. Pro EDPI |  |
|  |  |  |  | # Epreuve E3-U33 |  |
|  |  |  |  | # DUFF - NORTON |  |

Doc. 6/12

- Définition du produit.

L’étude proposée porte sur la définition partielle du produit arbre complet 3 en inox pour une fabrication en moyenne série.

Arbre complet repère 3 :

- Etude des groupes fonctionnels de surfaces.

Les groupes fonctionnels sont représentés ci-dessous.

GFS4

GFS 3

GFS 2

GFS 1

| ##### Fonction technique | ##### Pièces en contacts avec l’arbre complet repéré 3 | ##### Groupes fonctionnels de surfaces |
| --- | --- | --- |
| GUIDER EN ROTATION le boîtier par rapport à l’arbre | Roulements 13, Ecrou de blocage 8 | GFS 1 Bleu |
| ## REALISER L’ETANCHEITE entre l’arbre et le boîtier | Garnitures 2, entretoise 11, coupelle 10 | GFS 2 ## Rose |
| ## ASSEMBLER l’obturateur arbre + joint torique sur l’arbre | 6 Vis H M8-30 rep16, joint torique 20, obturateur arbre 6 | ## GFS 3 ## Rouge |
| REALISER L’ETANCHEITE entre l’arbre et l’obturateur boîtier | Joint à lèvre à frottement axial 14 | ##### GFS 4 Vert |

- Relations « R » entre groupes fonctionnels de surfaces.

| Fonction technique | Relation entre groupes fonctionnels | Symboles |
| --- | --- | --- |
| POSITIONNER la portée des garnitures par rapport au guidage en rotation | GFS2/GFS1 | R1 Gris |
| POSITIONNER l’obturateur arbre par rapport au guidage en rotation | GFS3/GFS1 | ##### R2 ##### Orange |

Doc. 7/12

DOSSIER TRAVAIL

- COTATION FONCTIONNELLE.

Afin de respecter les conditions de montages et de fonctionnements, on vous propose trois cotes conditions ci-dessous, celles-ci participent aux groupes fonctionnels GFS1 et GFS4, rattachés à l’arbre complet  3.

Réaliser la chaîne de cotes relative au jeu JC, garantissant une réserve de filetage pour le montage de roulements.

Jeu JB :

Permet d’éviter le contact entre l’arbre complet 3 et le boîtier 27.

JB

B27

B10

JC

B13

B3 a

Jeu JA :

Permet de garantir le contact du joint à lèvre 14 sur le boîtier 27.

A5

JA

A3

B9

B 13

- DEFINITION DE PRODUIT.

Définition de l’ensemble arbre complet 3.

En vous aidant du présent dossier et des fichiers du modèle virtuel 3D de l’ensemble, il vous est demandé de réaliser pour les groupes fonctionnels de surfaces GFS1 à GFS4 ainsi que pour les relations entre groupes fonctionnels de surfaces R1 et R2.

- Un fichier de mise en plan de l’arbre complet 3 à l’échelle 1:2.

- Deux sorties papier du géométral, l’une destinée au travail préparatoire de recherche de cotation, l’autre à la réalisation informatique de la cotation.

- Sur la mise en plan, une cotation de définition des quatre groupes fonctionnels de surfaces et des deux relations entre groupes fonctionnels.

Doc. 8/12

Démarche à suivre.

- Contrôle de début de session.

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de procédures (Doc 11/12).

- Géométrie de la pièce.

Réaliser une mise en plan à l’échelle 1 :2  de l’arbre complet 3 sur le fichier fourni :

U33-2007-A3H.SLDDRW.

Effectuer le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues que vous jugerez nécessaires à une définition sans ambiguïté de la géométrie de la pièce.

Effectuer deux sorties papier de cette mise en plan.

- Cotation de définition.

En vous aidant des documents et fichiers ainsi qu’une des deux sorties papier :

Réaliser la cotation de définition des quatre groupes fonctionnels et des deux relations inter groupes définies en doc 6/12.

Intégrer les cotes issues des trois chaînes de cotes définies en doc 7/12.

Il n’y aura qu’une seule feuille dans la mise en plan. 	Mais il y aura autant de calques de cotation que de groupes fonctionnels et de relations inter groupes. La couleur des calques et leurs noms sont indiqués dans les deux tableaux des paragraphes a) et b) du document doc. 6/12. (Voir doc 9/12 pour la gestion des calques).

On vous demande également de définir la pièce 3 avec les critères suivants:

- Cotation dimensionnelle avec les tolérances.

- Spécifications géométriques et tolérances générales (sans indication de la valeur numérique) : à noter t1, t2, t3, ….

- Spécifications des états de surface (rugosités).

Vous compléterez le cartouche fourni, sans oublier votre numéro de candidat.

Travail à remettre en fin d’épreuve :

- Une sauvegarde sur disque dur dans le dossier U33-2007-xxxx, du fichier Arbre_complet.slddrw.

- Une sortie imprimante du dessin géométral de l’arbre complet 3.

- Une sortie imprimante couleur du dessin de définition avec la cotation demandée.

Fiche d’aide Solidworks :

Doc. 9/12

Aide à la création et gestion des calques

Mise en place des outils de création des calques sous SolidWorks.

Il faut cliquer sur :

Affichage, Barres d’outils, ce menu s’ouvre.

Ouvrir la barre d’outils Format de ligne ou mieux Calque

Pour créer ou modifier un calque.

- Cliquez sur l’icône propriété de calque

Dans la barre d’outils Format de ligne ou Calque.

La gestion est plus rapide dans la barre d’outils Calque.

Cette boite s’ouvre.

- Cliquez sur Nouveau et entrez le nom du calque suivant instructions précédentes.

- Spécifiez le format de ligne des entités situées sur le calque.

- Ajoutez une Description si vous le jugez nécessaire.

- Spécifiez la Couleur de ligne.

- Spécifiez le Style si nécessaire.

- Spécifiez l’Epaisseur si nécessaire.

Pour rendre un calque actif cliquez devant le nom du calque.

Ou utilisez le menu déroulant de la barre d’outils calque

Pour rendre visible ou invisible un calque, il faut cliquer l’ampoule qui est jaune pour visible et grise pour invisible.

Doc. 10/12

FICHE BAREME : DEFINITION DE PRODUIT

Elaboration du projet: Durée 4h - coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

|  | Tâches | Points sur 40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | Non évalué |  |
|  | ## Renommer le dossier U33 - 2007 en U33 - 2007 - XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |
|  | Cotation fonctionnelles : Jeu Jc |  | / 4 |
| DEFINITION DE PRODUIT | Choix judicieux des vues |  | / 5 |
|  | Modification ou compléments apportés à la mise en plan effectuée par le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur NF E 04 520. |  | / 4 |
|  | Cotation de définition - GFS1 (+ respect des propriétés du calque) |  | / 8 |
|  | Cotation de définition - GFS2 respect des propriétés du calque) |  | / 3 |
|  | Cotation de définition - GFS3 (+ respect des propriétés du calque) |  | / 9 |
|  | Cotation de définition – GFS4 (+ respect des propriétés du calque) |  | / 4 |
|  | Cotation de définition – R1 (+ respect des propriétés du calque) |  | / 1 |
|  | Cotation de définition – R2 (+ respect des propriétés du calque) |  | / 1 |
|  | Tolérances générales et état de surface |  | / 1 |
|  | TOTAL : |  | / 40 |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) imprimante | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 - 2007 - XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou ZIP) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Emarger la fiche de suivi |  |  |

Doc. 11/12

FICHE DE PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

I) Début de session :  (cocher les opérations effectuées)

- Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur

- Renommer U33-2007 en U33-2007-XXXX (XXXX: Numéro de candidat)

II) Session de travail:  (noter les incidents et les interventions)

- Sauvegarder le travail dans le dossier U33-2007-XXXX

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de ses fichiers dans le dossier U33-2007-XXXX.

III) Fin de session :  (cocher les opérations effectuées)

- Effectuer les sorties d’imprimante demandées

- Vérifier la présence des fichiers de travail produit dans U33-2007-XXXX

- Appeler le surveillant correcteur pour :

  - Enregistrer le contenu de U33-2007-XXXX sur un support externe

  - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe

  - Compléter la fiche de suivi

Doc. 12/12

| FICHE DE SUIVI à remplir par le surveillant correcteur N° de candidat : |  |
| --- | --- |
| #### DÉBUT DE SESSION | #### INCIDENTS |
| #### DEROULEMENT |  |
| FIN DE SESSION  |  |
| BAC PROFESSIONNEL EDPI – SESSION 2007 ÉPREUVE : E3 - Unité : U 33 - Définition de produit industriel CENTRE : …………………………………………………………………. Signatures : Nom du candidat : …………………………………………………………. Nom du surveillant correcteur : …………………………………………... N° de candidat : |  |