DOSSIER  DOCUMENTS  RÉPONSES

Ce dossier contient 8 feuilles numérotées de DR1 à DR8:

DR1 :	Analyse et compréhension du sous-système gauche

DR2 :	Etude de certaines liaisons

DR3 :	Course du vérin

DR4 :	Cinématique

DR5 :	Etude statique graphique

DR6 :	Etude statique

DR7 : 	Résistance des matériaux

DR8 :	Conception

Tous ces documents, même non remplis, sont à joindre à la copie en fin d’épreuve.

Partie A - Analyse et compréhension du sous-système gauche.

A-1  Compléter les classes d’équivalence cinématique .

Réponse A-1.1 :

S1 = {1, 7, 23, 24,     , 33, 50,     }		S2 = {    }

S3 = {    }	en rouge			S4 = {     ,26, 27, 28 }	en vert

S5 = {    }	en bleu  			S6 = {     ,54 }	 en rouge

S7 = {12,     ,     }	en vert  		S8 = { 2 } en jaune

S9 = {33,     , 37ext, 38, } 	en jaune	S10 = {     ,     ,     }

S11 = { 60 }					S12 = { Roue de Kangoo }

Réponse A-1.2:

Réponse A-2.1 .

a)- Le balancier (34), appartenant à (S9) et le châssis de vérin gauche (7) appartenant à (S1).

b)- La bielle de vérin (56), appartenant à (S4) et le châssis de vérin gauche (7) appartenant à (S1).

c)- La biellette de commande (47), appartenant à (S6) et le châssis de vérin gauche (7) appartenant

à (S1).

d)- Le tirant d’essieu (29), appartenant à (S10) et le balancier (34) appartenant à (S9).

A-1  Etude de certaines liaisons.

Réponse A-2.2 :

Liaison (S4)/(S1) =

Liaison (S4)/(S3) =

Liaison (S9)/(S1) =

Liaison (S9)/(S10) =

Liaison (S10)/(S11) =

Remarque sur la schématisation du sous-système gauche:

Vous avez peut-être remarqué que les deux blocs solides S4 et S9 sont tous les deux en rotation autour du même axe (G,).

Leurs rotations, qui doivent être indépendantes pendant le fonctionnement normal du véhicule (pour l’utilisation normale de la suspension) ; sont complètement identiques pendant les phases de montée ou descente du fauteuil roulant.

Le bloc solide S4 entraînant dans sa rotation le bloc solide S9 grâce au contact ponctuel au point P, modélisé par une liaison ponctuelle (P,n), voir figures document DT12 et DR1.

Pendant ces phases de montée ou descente du fauteuil roulant, S4 et S9 ne forment plus qu’un seul et même solide S(4-9) ; représenté dans le schéma suivant sur document DR3

Pour une meilleure compréhension, le point de vue de l’observateur est resté attaché au châssis du véhicule

C’est à dire que ce schéma à été redressé comme si l’arrière du véhicule restant fixe, ne s’était pas abaissé, mais que le sol, relativement mobile, s’était redressé.

Réponse  C- 3.1 :  Torseur de cohésion : 			C- 3.1 : Section cisaillée :

C- 3.1 : Section soumise au cisaillement :

Réponse C- 3.2

Réponse C- 3.3

Réponse C-3.4

Réponse C-3.5

Réponse C-3.6

Réponse D- 1 :

Réponse D-2 :

DR7