DOCUMENT 8

TABLEAU DES PRINCIPALES FONCTIONS TECHNIQUES A REALISER

| FONCTIONS TECHNIQUES A ASSURER | DONNEES ET CONDITIONS A RESPECTER |
| --- | --- |
| MONTER L’ARBRE INTERMEDIAIRE DANS LE CORPS DE LA PRISE DE FORCE | La liaison entre l’arbre intermédiaire 6 et le corps 1 de la prise de force est une liaison encastrement démontable . |
| GUIDER EN ROTATION LA ROUE INTERMEDIAIRE | La liaison entre la roue 2 et l’arbre intermédiaire 6 est une liaison pivot réalisée par deux roulements à rouleaux coniques référence 30206 en adoptant un montage en O (montage indirect) . |
| GUIDER EN ROTATION L'ARBRE DE PRISE DE FORCE DANS LE CORPS | La liaison entre l'arbre de prise de force 5 et le corps 1 de la prise de force est une liaison pivot réalisée par deux roulements à rouleaux coniques référence 30309 en adoptant un montage en X (montage direct ). Pour mieux répartir les charges sur ces roulements , le pignon 3 de l'arbre de prise de force sera monté entre les deux roulements . |
| MONTER LE PIGNON SUR L'ARBRE DE PRISE DE FORCE | La liaison entre le pignon 3 et l'arbre de prise de force 5 est une liaison encastrement . |
| MONTER LA POULIE A GORGES TRAPEZOIDALES SUR L'ARBRE DE PRISE DE FORCE | La liaison entre la poulie 4 et l'arbre de prise de force 5 est une liaison encastrement démontable . |
| ASSURER LA LUBRIFICATION DES ROULEMENTS ET DES ENGRENAGES PAR UNE CIRCULATION D’HUILE | Prévoir la lubrification de tous les roulements et des engrenages.L’arrivée d’huile sous pression se fait par la canalisation de lubrification (voir document réponse 3 ). Le retour de l’huile se fait par gravité dans le réducteur d’origine . |
| ASSURER LES ETANCHEITES |  |
| ASSURER LE POSITIONNEMENT ET LE MONTAGE DE LA PRISE DE FORCE SUR LE CARTER DU REDUCTEUR RSD281 | La prise de force est positionnée et assemblée sur le carter du réducteur à la place du couvercle 44 en utilisant uniquement les surfaces fonctionnelles déjà réalisées ( 10 trous taraudés M8 et 2 perçages 7 situés dans le plan de coupe BB). |
| PERMETTRE D’ASSURER LA MAINTENANCE | La prise de force doit être facilement démontable . D’autre part la maintenance doit pouvoir être assurée avec un outillage standard . |

SOUS EPREUVE U42

TABLEAU DES FONCTIONS TECHNIQUES